附件

考试平台硬件及网络配置标准

一、省级考核发证机关硬件及网络配置标准

具有能够满足上网条件的专用计算机；具有视频远程监控功能的设备等。

二、考试点硬件及网络配置标准

1.每个考点配置不少于1台服务器，其配置不低于：CPU主频1个Xeon六核处理器，2.6 GHz；内存4G；硬盘容量500G；显示器22英寸；用于实现视频处理、网络动态题库缓存及NAT网关。

2.每个考场考试用计算机不少于20台；每台计算机配置不低于：CPU主频1GHz，内存512M，硬盘容量40G，15寸显示器和100M网卡。

3.能对考试现场情况进行实时监控，监控效果要达到识别人脸程度，每间考场至少对角安装2台监控器。

4.每个考试点的考试现场视频记录至少保存48小时，考试点必须配置与监控器对应的存储式视频处理设备1台，并配备足够空间的硬盘。

5.考试点的计算机之间要联成局域网，必须配置有相应端口的交换机和路由器。

6.考试点必须与省级管理机关和总局培训中心实时联网，网络带宽应不少于24M。

考试点硬件系统参考配置标准

| 硬件系统 | 设备名称 | 用 途 | 数量 | 参考配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 考试系统的日常操作和管理 | 1台 | 参考型号：HP Z600。CPU：1个Xeon六核处理器，2.6 GHz；内存：4G；硬盘：500G；显示器：22英寸。 用于实现视频处理、网络动态题库缓存及NAT网关。 |
| 2 | 网络布线 | 业务数据交换 | 3 | 含L2业务交换机，交换机参数为24 个100Base-TX 以太网端口，2 个100/1000Base-T 以太网端口。 |
| 3 | 考试终端PC | 特种作业考试 | 20台 | CPU：AMD Athlon 64 X2 6000 ；硬盘：500G SATA；内存：DDR2 800 2G；显示器：15英寸。 |
| 4 | 身份证阅读器 | 二代身份 数据采集 | 2台 | 参考型号：华旭 HX-FDX3。 |
| 5 | 扫描仪 | 学历证书、体检报告扫描 | 1台 | 扫描元件：CCD；光学分辨：4800*9600dpi；扫描范围：216*297mm； 扫描速度：A4,1200dpi ；光源性能：白色LED光源；色彩位数：16bit；传输接口：USB2.0。 |
| 6 | 27U机柜 |  | 1个 |  |
| 7 | 网络专用带宽 |  | 2M | 需同时提供1个固定公网IP。 |
| 视频系统 | 设备名称 | 用途 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 视频编码器 |  | 1台 | 参考型号：H3C ECR3308-HD。输入线路数应与摄像头数量匹配，MPEG2/MPEG4,Full D1,1DI/1DO 及工程辅料。 |
| 2 | 存储硬盘 | 视频存储 | 4个 | 编码器原装硬盘，容量1T。 |
| 3 | 视频摄像头 |  | 2个 | 参考型号：松下WV-CS570。水平清晰度：510线，220倍变焦(22倍光学 / 10倍电子变焦)，包含安装附件等。 |
| 4 | 网络专用带宽 |  | 2M | 需同时提供1个固定公网IP。 |