AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQxxxx-xxxx

锰渣库安全技术规程

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                        20XX-XX-XX实施

国家安全生产监督管理总局   发布

前  言

根据国家安全监管总局安监一司《关于编制〈锰渣库安全技术规程〉的函》的要求，长沙有色冶金设计研究院有限公司等单位编制了本规程。

在规程编制过程中，编写组进行了广泛的调查和研究，认真总结了我国锰渣库建设和运行经验，并在广泛征求意见的基础上，通过反复讨论修改完善，最后形成本规程。

本规程共分11章和1个附录，主要内容包括：锰渣库等别及构筑物级别，锰渣库建设，锰渣库生产运行，锰渣库安全检查，锰渣库安全度，锰渣库闭库，锰渣库闭库后再利用，锰渣库安全评价，锰渣库工程档案。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由国家安全监管总局安监一司负责管理和对强制性条文的解释，由全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全生产技术委员会负责日常管理，由长沙有色冶金设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄长沙有色冶金设计研究院有限公司（地址：湖南省长沙市解放中路199号，邮编410011），以便今后修订时参考。

主编单位：长沙有色冶金设计研究院有限公司

### 参编单位：中国安全生产科学研究院

### 中冶长天国际工程有限责任公司

中科矿联（北京）科技发展有限公司

湖北长阳宏信实业集团有限公司

北京高能时代环境技术股份有限公司

南昌天高新材料股份有限公司

北京轩昂环保科技股份有限公司

主要起草人：郭天勇 袁  兵 何同庆 孙少华 陈章友 梅国栋

郑树刚 桂鹤鸣 戴学瑜 李绪忠 李四连 刘  勇

吕美华 郭  熙 赵义武

主要审查人：

锰渣库安全技术规程

目    次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 锰渣库等别及构筑物级别	5

3.1 锰渣库等别	5

3.2 锰渣库构筑物的级别	6

4 锰渣库建设	7

4.1 库址选择	7

4.2 锰渣库勘察	7

4.3 锰渣库设计	8

4.4 锰渣坝设计	9

4.5 排洪设计	12

4.6 锰渣库安全监测设施	14

4.7 锰渣输送设计	14

4.8 锰渣库安全设施施工及验收	15

5 锰渣库生产运行	16

5.1 安全生产管理职责	16

5.2 应急救援预案	17

5.3 锰渣排放与筑坝	18

5.4 库水位控制与防洪	21

5.5 渗流控制	22

5.6防震与抗震	22

5.7 锰渣库安全监控	23

5.8库区及周边条件规定	23

6 锰渣库安全检查	24

6.1 防洪安全检查	24

6.2 锰渣坝安全检查	25

6.3 锰渣库安全监测检查	26

6.4 锰渣库库区安全检查	26

7 锰渣库安全度	27

7.1 锰渣库安全度分类	27

8 锰渣库闭库	30

8.1 一般规定	30

8.2 闭库设计	30

8.3 锰渣库闭库后的维护	31

9 锰渣库回采	32

10 锰渣库安全评价	33

11 锰渣库安全技术档案	37

附  录 A	41

# 1 总  则

1.0.1 为规范锰渣库建设、运行、闭库及回采，保障人民生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《尾矿库安全技术规程》和有关法律、行政法规及有关行业技术标准、规范规定，制定本规程。

1.0.2 本规程规定了锰渣库建设、生产运行、安全检查、安全度、闭库、回采、安全评价等方面的安全要求。

1.0.3 锰生产企业必须有完善的锰渣处置设施，严禁任意排放锰渣。

1.0.4 本规程适用于中华人民共和国境内锰生产企业的锰渣库。

# 2 术  语

2.1.1 锰渣

锰矿石经工艺处理后排出的一般工业固体废弃物。

2.1.2 锰渣库

筑坝或利用露天废弃采坑、凹地贮存锰渣的场所。

2.1.3 锰渣坝

拦挡锰渣和水的锰渣库外围构筑物。通常指初期坝和锰渣堆积坝的总体。

2.1.4 初期坝

用土、石材料等筑成的，作为锰渣堆积体支撑的坝。

2.1.5 锰渣堆积坝

采用锰渣堆积而成的坝。

2.1.6 坝高

锰渣堆积坝坝顶与初期坝坝轴线处原地面的高差。

2.1.7 全库容

某坝顶标高时，坝顶标高平面以下、库底以上所围成的空间容积（不含非锰渣构筑的坝体体积）。

2.1.8 有效库容

某坝顶标高时，滩面以下，库底以上用于贮存锰渣（含悬浮状浆体）的空间容积。

2.1.9 调洪库容

某坝顶标高时，正常水位以上，设计洪水位以下可蓄积洪水的容积。

2.1.10 总库容

设计最终坝顶标高时的全库容。

2.1.11 总坝高

设计最终堆积标高时的坝高。

2.1.12 安全超高

锰渣堆积坝滩顶标高与设计洪水位的高差。

2.1.13 最小安全超高

设计洪水位时安全超高的最小允许值。

2.1.14 堆积高度

锰渣堆积坝顶与初期坝顶的高差。

2.1.15 调洪高度

正常泄洪起始水位与设计洪水位的高差。

2.1.16 一次筑坝法

全部用除锰渣外的筑坝材料一次或分期建造锰渣坝的筑坝方法。

2.1.17 上游式筑坝法

在初期坝上游方向堆积锰渣的筑坝方式，其特点是堆积坝坝顶轴线逐级向上游方向推移。

2.1.18 锰渣库挡水坝

长期或较长期挡水的坝体。

2.1.19 沉积滩

湿法堆存锰渣工艺中水力冲积形成的沉积体表层，按库内集水区水面划分为水上和水下两部分，通常将水上部分称为干滩。

2.1.20 滩顶

滩面与坝体外坡面的交线。

2.1.21 干滩长度

库内水边线至滩顶的水平距离。

2.1.22 最小干滩长度

设计洪水位时干滩长度的最小允许值。

2.1.23 锰渣库安全设施

直接影响锰渣库安全的设施，包括初期坝、堆积坝、副坝、坝体防排渗设施、排洪设施、观测设施、库区道路及其它保障锰渣库安全的设施。

# 3 锰渣库等别及构筑物级别

## 3.1 锰渣库等别

3.1.1  锰渣库等别应根据锰渣库的最终全库容及最终坝高按表3-1确定。锰渣库各使用期的等别应根据该期的全库容和坝高分别按表3-1确定。当两者的等差为一等时，以高者为准；当等差大于一等时，按高者降一等。

对于露天废弃采坑或凹地储存锰渣的，周边未建锰渣坝时，定为五等库；建锰渣坝时，根据坝高及其对应的库容确定库的等别。

除一等库外，锰渣库失事将使下游重要城镇、工矿企业、铁路干线或高速公路等遭受严重灾害者，经充分论证后，其设计等别可提高一等。

表3-1  锰渣库等别划分表

| 等别 | 全库容V（10000m3） | 坝高H(m) |
| --- | --- | --- |
| 一 二 三 四 五 | V≥50000 10000≤V＜50000 1000≤V＜10000 100≤V＜1000 V＜100 | H≥200 100≤H＜200 60≤H＜100 30≤H＜60 H＜30 |

## 3.2 锰渣库构筑物的级别

3.2.1  锰渣库构筑物的级别根据锰渣库的等别及其重要性按表3-2确定。

表3-2  锰渣库构筑物的级别

| 锰渣库等别 | 构筑物的级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要构筑物 | 次要构筑物 | 临时构筑物 |
| 一 二 三 四 五 | 1 2 3 4 5 | 3 3 5 5 5 | 4 4 5 5 5 |

注：主要构筑物指锰渣坝、排洪构筑物等失事后将造成下游灾害的构筑物；次要构筑物指除主要构筑物外的永久性构筑物；临时构筑物指施工期临时使用的构筑物。

# 4 锰渣库建设

## 4.1 库址选择

4.1.1 锰渣库不应设在下列地区：

1 风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区；

2 国家法律禁止的矿产开采区域。

4.1.2 锰渣库库址选择应遵循下列原则：

1 所选库址应符合当地城乡建设总体规划要求；

2 不宜位于工矿企业、大型水源地、重要的铁路和公路、水产基地和大型居民区上游；

3 应选择在工业区和居民集中区主导风向下风侧；

4 宜避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域；

5 不宜位于有开采价值的矿床上面。

4.1.3 锰渣库设计应对不良地质条件采取可靠的治理措施。

4.1.4 对废弃的露天采矿场储存锰渣，应对其安全性进行专项论证；对露天采矿场下部有采矿活动的，不宜储存锰渣。

## 4.2 锰渣库勘察

4.2.1 锰渣库建设必须进行工程地质与水文地质勘察。

4.2.2 锰渣库工程地质与水文地质勘察应符合国家及行业标准相关要求，查明影响锰渣库及各构筑物安全性的不利因素，并提出工程措施建议，为设计提供可靠依据。

## 4.3 锰渣库设计

4.3.1 根据锰渣的生成工艺，锰渣堆存一般采用干法堆存方式。在特殊情况下，亦可采用湿法堆存。

4.3.2 锰渣库必须有完善的防渗设施设计。

4.3.3 锰渣库应设置清浊分流设施，且必须设置渗沥液集排水设施并对渗沥液进行处理。

4.3.4 锰渣库设计应明确下列安全控制参数：

1初期坝坝型、坝高、坝顶宽度、上下游坡比、库容；

2 锰渣库设计最终堆积标高、总坝高、堆积坡比、总库容；

3 堆积子坝的材料、坝顶宽度、上下游坡比；

4 锰渣坝不同堆积标高（主要指各特征标高）时，库内控制的正常水位、调洪高度、安全超高及最小干滩长度等；

5 排洪构筑物的主要参数；

6 锰渣库的防渗要求和防渗方式以及防渗系统的结构型式；

7 湿法堆存的锰渣坝控制浸润线；

4.3.5 锰渣库建设项目安全设施初步设计应编制安全专篇，主要内容为：

1 设计依据；

2 工程概述；

3 工程地质与水文地质；

4 锰渣库周边环境及相互影响分析；

5 锰渣坝安全论证；

6 防洪安全论证；

7 监测、通讯和照明；

8 安全管理；

9 安全预评价报告对策措施采纳情况；

10 存在问题及建议；

11 附件与附图。

## 4.4 锰渣坝设计

4.4.1 锰渣坝宜采用一次性筑坝，也可采用上游法堆坝等筑坝方式。

4.4.2 一次性筑坝可分期建设，坝体宜采用当地材料修筑。

4.4.3 当采用干式上游法堆存时应根据锰渣的含水量、粒径和物理力学指标等确定其可实施性。

4.4.4 上游法堆坝的子坝可采用锰渣或当地材料修筑。

4.4.5 初期坝高度的确定除满足初期堆存锰渣、回水和冬季排渣要求外，还应满足初期调蓄洪水要求。

4.4.6 坝基处理应满足渗流控制和静力、动力稳定要求。遇有下列情况时，应进行专门研究处理：

1 透水性较大的厚层砂砾石地基；

2 易液化土、软粘土和湿陷性黄土地基；

3 岩溶发育地基等不良地质条件。

4.4.7 锰渣库一次性筑坝和挡水坝在设计洪水位时安全超高不得小于表4-1的最小安全超高值、最大风壅水面高度和最大风浪爬高三者之和。

4.4.8 上游法锰渣坝滩顶至设计洪水位的高差不得小于表4-1的最小安全超高值，同时，滩顶至设计洪水位边线距离不得小于表4-1的最小滩长值。

表4-1 上游式锰渣坝的最小安全超高与最小滩长

| 坝的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全超高（m） | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 最小滩长（m） | 150 | 100 | 70 | 50 | 40 |

4.4.9 地震区（地震水平加速度不小于0.05g，相当于地震烈度不小于6度）的锰渣库挡水坝坝顶（滩顶）与设计洪水位的高差不应小于表4-1的最小安全超高值与地震沉降、地震壅浪高度、最大风雍水面高度及最大波浪爬高之和。

4.4.10 湿法堆存的上游式锰渣坝设计应进行渗流计算。

4.4.11上游式锰渣堆积坝的初期坝坝高与总坝高之比不应小于1/3。

4.4.12 一次性筑坝根据坝型按相关规范进行稳定计算。

4.4.13上游式锰渣库初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性应根据坝体材料及坝基岩土的物理力学性质，考虑各种荷载组合，经计算确定。计算方法宜采用简化毕肖普法或瑞典圆弧法，地震荷载按拟静力法计算。坝坡抗滑稳定的安全系数不应小于表4-3规定的数值。

表4-3  坝坡抗滑稳定最小安全系数

| 计算方法 | 坝的级别 运行条件 | 1 | 2 | 3 | 4、5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简化毕肖普法 | 正常运行 | 1.50 | 1.35 | 1.30 | 1.25 |
|  | 洪水运行 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
|  | 特殊运行 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
| 瑞典圆弧法 | 正常运行 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
|  | 洪水运行 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |
|  | 特殊运行 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.00 |

4.4.14 上游式湿法堆存锰渣坝的计算断面应考虑锰渣沉积规律，根据颗粒粗细程度概化分区。各区锰渣的物理力学指标可参考类似锰渣坝确定，必要时通过试验研究确定。

在用锰渣坝稳定计算应根据该坝勘察报告确定概化分区及相应的物理力学指标。

4.4.15上游式锰渣库在堆筑第一级子坝前应通过勘察取得锰渣的物理力学指标，由设计单位复核坝体稳定性。

三等及三等以下的锰渣库在锰渣堆积体堆至1/2～2/3堆积总高度时，二等及二等以上锰渣库在锰渣堆积体堆至1/3～1/2堆积总高度时，应对坝体进行全面的工程地质和水文地质勘察，并由设计单位对锰渣坝做全面论证，以验证最终坝体的稳定性和确定后期的处理措施。

4.4.16 堆石坝上游坡坡比不宜陡于1：1.6；土坝上游坡坡比可略陡于或等于下游坡坡比。初期坝下游坡坡比在初定时可按表4-5确定。

表4-5 初期坝下游坡坡比

| 坝高（m） | 土坝下游坡坡比 | 堆石坝下游坡坡比 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 岩 基 | 非岩基 （软基除外） |
| 5～10 | 1:1.75～1:2.0 | 1:1.5～1:1.75 | 1:1.75～1:2.0 |
| 10～20 | 1:2.0～1:2.5 |  |  |
| 20～30 | 1:2.5～1:3.0 |  |  |

4.4.17 锰渣堆积坝下游坡与两岸山坡结合处应设置坝肩排水沟。宜在初期坝设置踏步，踏步宽度不宜小于1.0m。

4.4.18 上游式锰渣坝的堆积坝下游坡面上应以土石覆盖或用其他方式护坡，并可结合排渗设施每隔5～8m高差设置坝坡排水沟。

## 4.5 排洪设计

4.5.1 锰渣库必须设置可靠的排洪设施，以满足在设计洪水条件下 防洪安全。

锰渣库的排洪方式，应根据库区地形、地质条件、洪水总量、调洪能力、回水方式、操作条件与使用年限等因素，经过技术比较确定。锰渣库宜采用排水井（斜槽）—排水管（隧洞）排洪系统。有条件时也可采用溢洪道等排洪设施。

4.5.2 锰渣库各使用期的防洪标准应根据等别、库容、坝高及对下游可能造成的危害程度等因素，按表4-6确定。

表4-6  锰渣库防洪标准

| 锰渣库各 使用期等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期 （年） | 1000～5000 或PMF | 500～1000 | 200～500 | 100～200 | 100 |

注：PMF为可能最大洪水。

当确定的锰渣库等别的库容或坝高偏于该等下限，锰渣库使用年限较短或失事后对下游不会造成严重危害者可取下限；反之应取上限。对于高堆积坝或下游有重要居民点的，防洪标准可提高一等。锰渣库失事后对下游环境造成极其严重危害的锰渣库，防洪标准应提高，必要时可按可能最大洪水进行设计。

采用露天废弃采坑及凹地储存锰渣的锰渣库，周边未建锰渣坝时，防洪应按百年一遇的洪水设计；建锰渣坝时，应根据坝高及其对应的库容确定库的等别及防洪标准。

4.5.3 锰渣库洪水计算应符合下列要求：

1 应根据各省水文图集或有关部门建议的适用于特小汇水面积的计算公式计算。当采用全国通用的公式时，应用当地的水文参数。有条件时应结合现场洪水调查予以验证。

2 库内水面面积不超过流域面积的10%，则可按全面积陆面汇流计算。否则，水面和陆面面积的汇流应分别计算。

4.5.4 设计洪水的降雨历时应采用24h计算，经论证也可采用短历时计算。

4.5.5 当24小时洪水总量小于调洪库容时，洪水排出时间不宜超过72小时。

4.5.6 锰渣库排洪构筑物的型式与尺寸应根据水力计算及调洪计算确定，调洪计算应当采用水量平衡法进行。

4.5.7 锰渣库不得采用机械排洪。

4.5.8 锰渣库周边应设置清污分流的截水沟。截水沟过流断面设计标准宜按十年一遇洪水重现期设置。

4.5.9 锰渣库排洪构筑物宜控制常年洪水（多年平均值）不产生无压与有压流交替的工作状态。无法避免时，应加设通气管。当设计为有压流时，排水管接缝处止水应满足工作水压的要求。

排水管或隧洞中最大流速应不大于管（洞）壁材料的容许流速。

排洪构筑物应采取必要的防腐、防护措施。

4.5.10 排洪构筑物的基础应避免设置在工程地质条件不良地段。无法避开时，应进行地基处理设计。

4.5.11 排洪构筑物应考虑终止使用时的封堵设计。

## 4.6 锰渣库安全监测设施

4.6.1 锰渣库应根据其设计等别、筑坝方式、地形地质条件及地理环境等因素，设置必要的安全监测设施。三等及三等以上锰渣库应设置自动监测与人工监测相结合的安全监测设施。

4.6.2 安全监测设施的布置原则：

1 应全面反映锰渣库的运行状态；

2 位移监测点的布置应延伸到锰渣坝坝脚以外的一定范围；

3 坝肩及基岩断层带、坝内埋管处宜加设监测设施。

4.6.3 安全监测项目应包括以下内容：

1 库水位、滩顶标高、干滩长度、浸润线深度、坝体坡度和位移；

2 四等及四等以上锰渣库还应监测降雨量；三等及三等以上锰渣库必要时还应监测孔隙水压力、渗透水量及其水质。

4.6.4 监测仪器、设施的选择，应在可靠、适用前提下力求技术先进。

## 4.7 锰渣输送设计

4.7.1 锰渣输送方式：汽车、皮带、管道水力输送。

4.7.2 汽车输送方式：

1 运输汽车应采取防渗漏及防扬尘措施。

2 库区运输道路应按《厂矿道路设计规范》GBJ 22和《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006标准设计。

4.7.3 皮带输送方式：

1 输送皮带应设置防倒转装置，并采取防渗漏及防扬尘措施。

2 输送皮带应避免设置在汽车及人员密集的道路上空。

4.7.4 锰渣采用水力输送方式时，应根据有关设计规范要求配置输送设备和管道等。

## 4.8 锰渣库安全设施施工及验收

4.8.1 锰渣库安全设施必须按照施工图施工。

4.8.2各项工程必须经分段验收合格后，方可进行下一阶段施工。

4.8.3 施工原始记录和隐蔽工程记录应存档保存。

4.8.4 锰渣库安全设施竣工经内部验收合格后，方可进行试运行，试运行时间不超过六个月。

4.8.5 锰渣库安全设施的验收应按照《尾矿设施施工及验收规范》（规范号）和《金属非金属尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表》（安监总管一［2012］45号）以及其他有关规程进行。

# 5 锰渣库生产运行

## 5.1 安全生产管理职责

5.1.1 生产企业应当建立健全锰渣库安全生产责任制，建立安全生产规章制度和安全技术操作规程，对锰渣库实施有效的安全管理。

5.1.2生产企业应当保证锰渣库具备安全生产条件所必需的资金投入，建立相应的安全管理机构或者配备相应的安全管理人员。 
5.1.3 生产企业主要负责人和安全管理人员应当依照有关规定经培训考核合格并取得安全资格证书后，方可任职。 
　　直接从事锰渣库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种作业操作证书，方可上岗作业。

5.1.4 生产企业应当编制锰渣库年度、季度作业计划和详细运行图表，严格按照作业计划生产运行，做好记录并长期保存。 
5.1.5 制订锰渣库安全使用规划，提出新建、改建、扩建、勘察稳定验证或闭库的计划。避免未批先建、未验收先使用的情况发生。

5.1.6 锰渣库应当每三年至少进行一次安全现状评价。

锰渣库安全现状评价工作应当有能够进行锰渣坝稳定性验算、锰渣库水文计算、构筑物计算的专业技术人员参加。

安全现状评价还应进行锰渣库在下个评价周期间的坝体稳定性和排洪系统的安全分析。
5.1.7 锰渣库经论证被确定为危库、险库和病库的，生产企业应当分别采取下列措施： 
　　1 确定为危库的，应当立即停产，进行抢险，并向有关部门报告； 
　　2 确定为险库的，应当立即停产，在限定的时间内消除险情，并向有关部门报告； 
　　3 确定为病库的，应当在限定的时间内按照正常库标准进行整治，消除事故隐患。 
5.1.8 锰渣库出现下列重大险情之一的，生产企业应当按照安全监管权限和职责立即报告有关部门，并启动应急预案，进行抢险： 
　　1 坝体出现严重的管涌、流土等现象的； 
　　2 坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的； 
　　3 库内水位超过限制的最高洪水位的； 
　　4 使用过程中出现排水井倒塌或者排水管（洞）坍塌堵塞的； 
　　5 其他危及锰渣库安全的重大险情。

## 5.2 应急救援预案

5.2.1 企业必须根据可能发生的垮坝、泄漏、洪水漫顶、排洪设施损毁、排洪系统堵塞、坝坡深层滑动和其它影响锰渣库生产安全事故编制应急救援预案。

5.2.2 应急救援预案内容主要包括：

1 应急机构的组成和职责；

2 抢险救援的人员、资金、物资准备；

3 应急通讯保障；

4 应急行动；

5 其他。

5.2.3 应急预案实施包括：

1 应急准备；

2 应急计划；

3 应急响应；

4 应急保障；

5 应急评审、备案与改进。

## 5.3 锰渣排放与筑坝

5.3.1 锰渣排放与筑坝包括排渣、岸坡清理、坝体堆筑、坝面维护、防排渗设施施工和质量检测等环节，必须按照设计要求和作业计划进行，并作好记录。

5.3.2 采用一次性筑坝的锰渣库，按设计要求排渣。排渣顶面高程不得超过设计标高。

5.3.3 采用上游式筑坝的锰渣库，必须满足坝体稳定和防汛要求。锰渣坝堆积坡比不得陡于设计要求。

5.3.4 采用上游式湿法堆存的锰渣坝，应按照设计要求进行排渣，并符合下列规定：

1 应在坝前分散排放，维持坝体均匀上升；

2 坝轴线较长时应采用分段交替作业，避免滩面出现侧坡、扇形坡；

3 排渣口的间距、位置、同时开放的数量、时间等，按设计要求和作业计划进行操作。

5.3.5 锰渣干法堆存方式宜采用上游式库前排渣，也可采用库尾、库中及周边排渣方式，排渣厚度应满足设计要求。在库下游应设回水澄清池。锰渣干法排渣方式应满足下列要求：

1 库尾排渣应采用由库区尾部（上游）向库区前部（下游）排渣的方式，排渣时应自下而上；

2 库前排渣应自初期坝前向库尾推进，边堆放边碾压并修整边坡；

3 库中排渣应自库区中部向库周推进，边堆存边碾压，设计最终堆高时一次修整堆积坝外坡；

4 周边排渣应自库周向库中间推进，始终保持库周高、库中低，边堆存边碾压并修整边坡。

5 库尾、库前、库中和周边排渣，应按设计要求设置台阶并碾压，台阶高度不宜超过5m，平台应保持1%～2%的坡度；堆积坝最终外坡面每隔5m高度应设一道平台，并应在平台上修建永久性纵、横向排水沟。

5.3.6 干法堆存锰渣库采用汽车排渣方式时应符合下列规定：

1 库内运输道路末端应设置卸料平台，其直径应满足运输车辆回转的需要。

2 卸料平台的布置应满足在采用推土机摊平的条件下，将锰渣布放在整个库区的需要，其间距不宜大于100m。

3 库内运输道路及卸料平台应随锰渣面的上升可采用碾压后的干锰渣逐级加高。

4 库区运输道路坡度应小于8％。

5.3.7 干法堆存锰渣库采用皮带排渣方式时应符合下列规定：

1 皮带的长度和数量应满足在采用推土机摊平的条件下，将锰渣均匀排放在整个库区的需要；

2 皮带的末端应具有一定仰角和高度，满足推土机作业的安全距离；

3 皮带及其支架宜采用轻型结构，其基础设置不应影响防渗层的完整性；

4 寒冷地区采用皮带时，应采取防冻措施。

5.3.8 每期子坝堆筑前必须进行岸坡处理，将树木、树根、草皮、坟墓及其他构筑物全部清除。清除杂物不得就地堆积，应运到库外。

若遇有泉眼、水井、地道、溶洞或洞穴等，应按设计要求处理。

每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查。主要检查内容：轴线位置、子坝长度、剖面尺寸（子坝高度、坝顶宽度、内外坡比等）、坝顶及内坡趾滩面高程、库内水位、筑坝质量等。

岸坡清理及子坝质量检查应记录存档，并经主管技术人员检查合格后，方可进行下一步工序。

5.3.9 干法堆存的锰渣库的作业工艺应符合下列规定：

1 排渣厚度、碾压遍数等参数应根据锰渣的含水量、粒径及物理力学指标通过试验确定；

2 排渣厚度达到要求时，应停止排渣，按设计要求进行碾压，碾压范围按照设计要求；

3 锰渣库应配置满足正常运行需要的推土机、压实机、装载机、挖掘机等机械；

4 锰渣堆存作业过程中应采取有效措施防止作业机械损坏坝体、排洪构筑物、防排渗设施等。

5.3.10 坝外坡面维护工作应按设计要求进行。

5.3.11 特殊时期确需长期集中排渣时，不得出现影响后续堆积坝体稳定的不利因素。

5.3.12 坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时处理。

5.3.13 对生产运行的锰渣库，未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人不得对下列事项进行变更： 
　　1 筑坝方式； 
　　2 排放方式； 
　　3 锰渣物化特性； 
　　4 坝型、坝外坡坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置； 
　　5 坝体防渗、排渗及反滤层的设置； 
　　6 排洪系统的型式、布置及尺寸； 
　　7 设计以外的锰渣、废料或者废水进库等。

## 5.4 库水位控制与防洪

5.4.1 当锰渣库防洪标准低于本规程规定时，应采取措施，提高锰渣库防洪能力。

5.4.2 控制锰渣库内水位应遵循以下原则：

1当回水与锰渣库安全有矛盾时，必须保证锰渣库安全；在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位；

2 库内水位控制应满足设计要求；

3 当锰渣库实际情况与设计不符时，应进行调洪演算，保证在最高洪水位时各项参数满足设计要求；

5.4.3 汛期应加强对排洪设施进行检查，确保排洪设施畅通。库内设清晰醒目的水位观测标尺。

5.4.4 岩溶或裂隙发育地区的锰渣库，应控制库内水深，防止渗漏。

5.4.5 非紧急情况，未经技术论证，不得用子坝挡水。

5.4.6 洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查，发现问题及时处理。同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故。

5.4.7 锰渣库排洪构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部封堵。

## 5.5 渗流控制

5.5.1 锰渣库运行期间应加强观测，注意坝体浸润线埋深及其出逸点的变化情况和分布状态，严格按设计要求控制。

5.5.2 在锰渣库运行过程中，如坝体浸润线超过控制浸润线，应经安全技术论证增设或更新排渗设施。

5.5.3 当坝面或坝肩出现流土、管涌等异常现象时，可采取下列措施处理：

1 在渗漏水部位铺设土工布或天然反滤料，其上再以堆石料镇压；

2 增设排渗设施，降低浸润线。

## 5.6防震与抗震

5.6.1 锰渣库原设计抗震标准低于现行标准时，应进行安全技术论证。需提高锰渣坝抗震稳定性时可采取以下措施：

1 在下游坡坡脚增设土石料压坡；

2 对堆积坡进行削坡、放缓坝坡；

3 对坝体进行加密处理；

4 降低库内水位或增设排渗设施，降低坝体浸润线。

5.6.2 上游建有锰渣库、尾矿库、排土场或水库等工程设施的锰渣库，应了解上游所建工程的稳定情况，必要时应采取防范措施。

5.6.3 震后应进行检查，对被破坏的设施及时修复。

## 5.7 锰渣库安全监控

5.7.1 锰渣库监测人员应按照设计要求定期进行各项监测。

5.7.2 按设计要求做好在线监测和人工监测。

5.7.3 监测数据应及时整理，如有异常，应及时分析原因，采取对策，并上报有关部门。

## 5.8库区及周边条件规定

5.8.1 对锰渣库产生影响的区域不宜建设居民区、生产区等设施。

5.8.2 禁止在锰渣坝和库区周围进行乱采、滥挖和非法爆破等。

# 6 锰渣库安全检查

## 6.1 防洪安全检查

6.1.1 检查锰渣库设计的防洪标准是否符合本规程规定。当设计的防洪标准高于或等于本规程规定时，可按原设计的洪水参数进行检查；当设计的防洪标准低于本规程规定时，应重新进行洪水计算及调洪演算，并采取相应的措施。

6.1.2 根据锰渣库实际地形、水位和锰渣滩面，对锰渣库防洪能力进行复核，确定锰渣库的防洪安全技术参数是否满足设计要求。

6.1.3 排洪构筑物安全检查主要内容：构筑物防腐措施的有效性、有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等。

6.1.4 排水井检查内容：井的内径、窗口尺寸及位置，井内外壁腐蚀、脱落、渗漏、最大裂缝开展宽度，井身倾斜度和变位，井、管联结部位，进水口水面漂浮物，停用井封盖方法等。

6.1.5 排水斜槽检查内容：断面尺寸、槽身腐蚀、变形、损坏或坍塌，盖板放置、断裂，最大裂缝开展宽度，盖板之间以及盖板与槽壁之间的防漏充填物，是否漏渣，斜槽内淤堵等。

6.1.6 排水管检查内容：断面尺寸，管身腐蚀、变形、破损、断裂和磨蚀，最大裂缝开展宽度，管间止水及充填物，是否漏渣，管内淤堵等。

6.1.7 排水隧洞检查内容：断面尺寸，洞内塌方，衬砌腐蚀、变形、破损、断裂、剥落和磨蚀，最大裂缝开展宽度，伸缩缝、止水及充填物，洞内淤堵及排水孔工况等。

6.1.8 溢洪道、截水沟检查内容：断面尺寸，沿线山坡滑坡、塌方，护砌腐蚀、变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等。对溢洪道还应检查溢流坎顶高程、消力池及消力坎等。

## 6.2 锰渣坝安全检查

6.2.1 锰渣坝安全检查内容：坝的轮廓尺寸、变形、裂缝、滑坡和渗漏、坝面保护等。

6.2.2 锰渣库滩顶高程的检测，应沿坝（滩）顶方向布置测点进行实测。

当坝（滩）顶高低不平时，应在低标高段选较低处检测1～3个点；当坝（滩）顶高低基本相同时，应选较低处不少于3个点；其他情况，每100m坝长选较低处检测1～2个点，但总数不少于3个点。

各测点中最低点作为锰渣库滩顶标高。

6.2.3 检测坝的外坡坡比。每100m坝长不少于2处，应选在最大坝高断面和坝坡较陡断面。尾矿坝实际坡陡于设计坡比时，应进行稳定性复核，若稳定性不足，则应采取措施。

6.2.4 检查坝体位移。要求坝的位移量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，及时处理。

6.2.5 检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时．应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度，及时处理。

6.2.6 检查坝体滑坡。坝体出现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势。

6.2.7 检查坝体浸润线的位置。应查明坝面浸润线出逸点位置、范围和形态。

6.2.8 检查坝体排渗设施。应查明排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质。

6.2.9 检查坝体渗漏。应查明有无渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量等。

6.2.10 检查坝面保护设施。坝肩排水沟和坝坡排水沟断面尺寸，沿线山坡稳定性，护砌变形、腐蚀、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等；检查坝坡土石覆盖保护层实施情况。

## 6.3 锰渣库安全监测检查

6.3.1 检查锰渣库的位移、浸润线、干滩、库水位等监测设施设备设置情况。

6.3.2 检查监测设施设备运行情况。

6.3.3 检查监测记录和结果。

## 6.4 锰渣库库区安全检查

6.4.1 锰渣库库区安全检查主要内容：周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章采选作业等情况。

6.4.2 检查周边山体滑坡、塌方和泥石流等情况时，应详细观察周边山体有无异常和急变，并根据工程地质勘察报告，分析周边山体发生滑坡可能性，并采取相应措施。

6.4.3 检查库区范围内危及锰渣库安全的主要内容：违章爆破、采石和建筑，违章进行锰渣乱采、取水，外来废渣、废石、废水或其他废弃物排入，放牧和开垦等。

6.4.4 检查库区防排渗设施的可靠性。

# 7 锰渣库安全度

## 7.1 锰渣库安全度分类

锰渣库安全度主要根据锰渣库防洪能力和锰渣坝坝体稳定性确定，分为危库、险库、病库、正常库四级。

7.1.1 危库

危库指安全没有保障，随时可能发生垮坝事故的锰渣库。危库必须停止生产并采取应急措施。

锰渣库有下列工况之一的为危库：

1 锰渣库调洪库容严重不足，在设计洪水位时，防洪安全参数都不满足设计要求，将可能出现洪水漫顶；

2 排洪系统严重堵塞、腐蚀或坍塌，不能排洪或排洪能力急剧降低；

3 排水井显著倾斜，有倒塌的迹象；

4 坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象；

5 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于表4-3规定值的0.95；

6 其他严重危及锰渣库安全运行的情况。

7.1.2 险库

险库指安全设施存在严重隐患，若不及时处理将会导致垮坝事故的锰渣库。险库必须立即停产，排除险情。

锰渣库有下列工况之一的为险库；

1 锰渣库调洪库容不足，在设计洪水位时，防洪安全参数均不能满足设计要求；

2 排洪系统部分堵塞、腐蚀或坍塌，排洪能力有所降低，达不到设计要求；

3 排水井有所倾斜；

4 坝体出现浅层滑动迹象；

5 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于表4-3规定值的0.98；

6 坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸，出现大面积沼泽化；

7 其他危及锰渣库安全运行的情况。

7.1.3 病库

病库指安全设施不完全符合设计规定，但符合基本安全生产条件的锰渣库。病库应限期整改。 
    锰渣库有下列工况之一的为病库：

1 锰渣库调洪库容不足，在设计洪水位时不能同时满足设计规定的防洪安全参数的要求；

2 影响安全使用的裂缝、腐蚀或磨损；

3 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数满足表4-3规定值，但部分高程上堆积边坡过陡，可能出现局部失稳；

4 浸润线位置局部较高，有渗透水出逸，坝面局部出现沼泽化； 
    5 坝面局部出现纵向或横向裂缝；

6 坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟； 
    7 坝端无截水沟，山坡雨水冲刷坝肩；

8 堆积坝外坡未按设计覆土、植被；

9 其他不影响锰渣库基本安全生产条件的非正常情况。

7.1.4 正常库

锰渣库同时满足下列工况的为正常库：

1 锰渣库在设计洪水位时能同时满足设计规定的防洪安全参数的要求；

2 排洪系统各构筑物符合设计要求，工况正常；

3 尾矿坝的轮廓尺寸符合设计要求，稳定安全系数满足设计要求；

4 坝体渗流控制满足要求，运行工况正常。

5 监测设施符合要求。

# 8 锰渣库闭库

## 8.1 一般规定

8.1.1 对停用以及服务期满不再扩容的锰渣库应按正常库标准进行闭库。

8.1.2 锰渣库闭库应进行勘察、安全现状评价、设计、施工、安全验收评价及竣工验收。

8.1.3 闭库后应确保锰渣库防洪能力和坝体稳定性，维持长期安全稳定。

## 8.2 闭库设计

8.2.1 坝体

1 根据锰渣库勘察提供的物理力学参数进行坝体稳定性分析，对坝体稳定性不满足本规程要求的，应采取相应的工程措施，并进行坝体稳定性分析，使其满足本规程要求。

2 完善坝坡面排水沟、坝肩截水沟、观测设施以及坝坡面土石覆盖和植被。

8.2.2 排洪系统

1 对湿堆的锰渣库，应根据防洪标准复核锰渣库防洪能力。当防洪能力不满足要求时，应采取相应措施。

2 对干堆锰渣库，当其为坝前高库尾低时，可参照湿法堆存的锰渣库。当其为坝前低库尾高时，应确保其周边及坡面排水能力满足该库等别的防洪标准要求。

3 当原排洪设施结构强度不满足要求或严重受损，应进行加固处理或新建排洪设施。当新建排洪设施启用而原排洪设施不再使用时，应对原排洪设施进行可靠的封堵。

8.2.3 库区及滩面

1 湿法堆存的锰渣库，应降低排水口标高，将库面积水排干，待库面晾晒干燥后，对库面进行平整、土石覆盖和植被，在库面设置排水沟网，及时将地表降水排出库区。

2 干法堆的锰渣库，对库面进行平整、土石覆盖、植被和设置排水沟网。

3 必要时可在锰渣库滩面设置防渗隔水层，减少地表水下渗。

## 8.3 锰渣库闭库后的维护

8.3.1 闭库后应配备人员进行管理。

8.3.2 闭库后必须做好坝体、排洪设施及滩面的维护。定期巡查及观测，并作好记录，发现相关设施损毁应及时修复，确保锰渣库闭库后的安全。

8.3.3 闭库后，锰渣库不得蓄水。严禁在坝体和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业等。

8.3.4 闭库后的锰渣库，未经设计论证和批准，不得重新启用或改作他用。

# 9 锰渣库回采

9.1 锰渣库回采应遵照锰渣库建设的有关规定进行。

9.2 锰渣库回采应技术可行、安全可靠。在回采的全过程中确保锰渣库的安全。

# 10 锰渣库安全评价

10.1锰渣库安全评价包括新建、改建、扩建以及回采、闭库的锰渣库建设项目在建设期间的安全预评价和安全验收评价、在生产运行期的安全现状评价。锰渣库安全评价除必须遵守安全评价规定外，还应遵守本规定。

10.2 锰渣库安全预评价应进行现场考察，察看地形地貌、地质条件、周边人文地理环境等；安全验收评价应查看工程施工、监理和试运行等情况；安全现状评价应查看锰渣坝、排洪及安全监测等设施运行情况。

10.3 企业应根据各项评价的目的和要求向安全评价单位提供以下相关资料：

1 地形图及上、下游有关资料；

2 水文气象资料；

3 工程地质勘察报告；

4 安全设施设计资料；

5 安全设施施工资料；

6运行管理资料；

7其他有关资料。

10.4 安全预评价报告的重点内容应包括：

1 库址选择的安全性和合理性，包括锰渣库对下游居民和重要设施等的安全影响，自然灾害（如暴雨、山洪等）、地质环境灾害（如滑坡、泥石流、崩塌、岩溶等）和周边人文环境（如采空区、采矿活动等）等对锰渣库的安全影响；

2 锰渣坝坝址和坝型选择的合理性；

3 排洪系统布置的合理性及排洪能力的可靠性；

4 锰渣库安全监测系统的完整性及可靠性；

5 辨识锰渣库投产运行后在运行过程中存在的主要危险有害因素，并分析其可能导致发生事故的诱发因素、可能性及严重程度；

6 可行性研究报告中危险有害因素预防和控制措施的可靠性，以及与有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的符合性。

10.5 安全预评价报告的结论应包括：

1 对可行性研究报告提出的建设方案的安全可靠性作出明确结论；

2 提出消除未受控危险有害因素的安全对策措施和建议。

10.6 安全验收评价报告的重点内容应包括：

1 安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

2 安全设施与批复的初步设计安全专篇及有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范性文件的符合性及其确保安全生产的可靠性；

3 安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度、事故应急救援预案建立情况等安全管理相关内容是否满足有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范性文件的要求及其落实情况；

4 辨识、分析致使已建成的建设项目的安全设施和措施失效的危险、有害因素，并确定其危险度；

5 是否有完备的隐蔽工程记录；

6 各单项工程施工参数与质量是否满足国家和行业规范、规程及设计要求；

7 提出合理可行的安全对策措施和建议。

10.7 安全验收评价报告的结论应包括：

1 安全设施与有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件、标准及初步设计安全专篇、施工图的符合性和有效性；

2 致使已建成的建设项目的安全设施和措施失效的危险、有害因素及其危险度；

3 对建设项目是否具备安全验收条件作出明确结论。

10.8 安全现状评价报告的重点内容应包括：

1 锰渣库自然状况的说明及评价，包括锰渣库的地理位置、周边人文环境、库形、汇水面积、库底与周边山脊的高程、工程地质概况等；

2 锰渣坝设计及现状的说明与评价，包括初期坝的结构类型、尺寸、锰渣堆坝方法、堆积标高、库容、堆积坝的外坡坡比、坝体变形及渗流、采取的工程措施等；

3 根据勘察资料对锰渣坝稳定性进行定量分析，说明采用的计算方法、计算条件，并给出计算分析评价结果；

4 锰渣库防洪设施设计及现状的说明与评价，包括锰渣库的等别、防洪标准、暴雨洪水总量、洪峰流量、排洪系统的型式、排洪设施结构尺寸及完好情况等；

5 复核锰渣库防洪能力及排洪设施的可靠性能否满足设计要求；

6 当锰渣库防洪能力及排洪设施的可靠性或锰渣坝稳定性不能满足设计要求时，应提出可行的对策；

7 安全监测设施的可靠性评价，包括安全监测设施的监测项目、数量、位置、精度、监测周期，以及三等及三等以上锰渣库在线监测系统等方面；

8 安全管理的完善程度及评价。

10.9 安全现状评价报告的结论应包括：

1 坝体稳定性是否满足设计要求；

2 防洪能力是否满足设计要求；

3 安全监测设施是否满足设计要求；

4 安全度；

5 与周边环境的相互影响；

6 安全对策。

10.10 安全评价报告应有附件和附图。

# 11 锰渣库安全技术档案

11.1 锰渣库安全技术档案是指工程建设和管理活动中形成的与安全有关的历史记录，应确保其完整准确、安全保管和有效利用。

11.2 锰渣库安全技术档案应按工程建设、生产运行、安全检查和闭库等阶段分别进行档案管理。

11.3 工程建设资料

11.3.1 工程批准文件

工程批准文件档案包括：项目审批、核准或备案等与项目建设相关的批准文件。

11.3.2 测绘

测绘档案包括：永久水准基点标高、坐标位置、控制网、不同比例的地形图等。

11.3.3 工勘

工勘档案包括：库区、坝体、主要构筑物在不同阶段的工程地质、水文地质勘察资料等。

11.3.4 设计

设计档案包括：不同设计阶段的有关设计文件、图纸和设计变更等。

11.3.5 安全评价

安全评价档案包括：安全预评价、安全验收评价或安全现状评价等的报告、图纸以及附件。

11.3.6 施工、监理

施工、监理档案包括：工程施工过程中有关施工、监理单位的文件、报告、图纸、影像以及记录等资料。

11.3.7 试运行

试运行档案包括：试运行期间的相关记录以及试运行报告等资料。

11.3.8 竣工验收

竣工验收档案包括：工程竣工时有关施工、监理、设计、评价以及建设单位的文件、报告、图纸以及记录等资料。

11.4 生产运行及安全检查

生产运行及安全检查档案包括：年度计划、生产记录（入库锰渣量、含水量或浓度、堆坝高程、库内水位、监测记录等）、安全隐患检查记录及处理、事故及处理等。

11.5 闭库

闭库档案包括：工勘、安全现状评价、闭库设计、施工及验收等。

11.6 其它

其它档案包括：锰渣库运行期安全管理的往来文件以及基层报表和分析资料等。

本规程用词说明

1 为便于执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《构筑物抗震设计规范》 GB 50191

《中国地震动参数区划图》GB 18306

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599

《污水综合排放标准》GB 8978

《大气污染物综合排放标准》GB 16297

《危险废物鉴别标准》GB 5085

《土工合成材料应用技术规范》GB 50290

《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598

《厂矿道路设计规范》GBJ 22

《地下水质量标准》GB/T 14848

《碾压式土石坝设计规范》 SL 274

《水工建筑物抗震设计规范》DL 5073

《水工建筑物抗震设计规范》SL203

《水工混凝土结构设计规范》SL 191

《水工隧洞设计规范》SL 279

《水工建筑物荷载设计规范》DL 5077

《尾矿设施设计规范》GB50××—201×

《尾矿设施施工及验收规范》GB50××—201×

《电解锰行业污染防治技术政策》2010.12.30

《清洁生产标准 电解锰行业》HJ/T357-2007

《重金属污水化学法处理设计规范》CECS92:97

# 附  录 A

（资料性附录）

电解锰渣特性

电解锰渣产生在电解金属锰生产过程中的过滤环节，即锰矿粉经硫酸浸出、净化除杂后使用压滤机进行固液分离后的固体产物。根据《电解金属锰行业准入条件》（2008年修订），单位电解金属锰产品产生的锰渣量≤6t。

电解锰渣为粒度微细、粘性较大、难溶于水的黑色泥状微酸性渣，自然干燥后板结成块状。其主要矿物质为石膏（CaSO4·2H2O）、石英（SiO2）、云母（KAl2〔AlSi3O10〕〔OH〕2）及微量Zn、Co、Ni等重金属硫化沉淀物。压滤机在线清水洗渣后渣含水主要为硫酸铵（（NH4）2SO4   40-50g/l）和硫酸锰溶液（MnSO4    Mn2+15-20g/l，Ph6.5-7）。电解锰渣的粒径分布情况、含水率及密度、化学成分分别见表1、表2、表3。

表1  电解锰渣粒径参照表

| 粒径 （μm） | ＜15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-80 | 80-100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 35.14 | 48.19 | 4.90 | 1.31 | 4.23 | 0.18 | 6.05 |

表2  电解锰渣含水率及真密度、堆积密度参照表

| 含水率 （%） | 真密度 （t/m3） | 湿渣堆积密度 （t/m3） | 干粉紧堆积密度 （t/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 24-27 | 2.0-2.5 | 1.5-1.8 | 1.8-2.0 |

表3  电解锰渣化学成分参照表    单位：（%）

| Loss | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | TiO2 | CaO | MgO | MnO | SO3 | P2O5 | K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.44 | 39.71 | 5.40 | 8.55 | 0.43 | 9.02 | 1.27 | 3.05 | 12.13 | 0.64 | 1.36 |