附件2

耐火材料企业安全生产标准化评定标准（征求意见稿）

考 评 说 明

1.本标准所指的耐火材料企业包括具有完整生产线的定形耐火材料、不定形耐火材料、耐火纤维制品及其他特种耐火材料制品的生产企业，适用于耐火材料企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全生产监督管理部门监督审核等相关工作。

2.依法生产的耐火材料企业，在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故的，可以参加安全生产标准化等级考评。

3.本评定标准分为13项考评类目、48项考评项目和199条考评内容。

4.在评定标准中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。

5.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有特别说明扣分的（在考评办法中加粗的内容），在该类目内进行扣分。

6.本评定标准共计700分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（700－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

7.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

| 评定等级 | 标准化得分 | 安全绩效 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥90 | 应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。 |
| 二级 | ≥75 | 申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。 |
| 三级 | ≥60 | 申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。 |

8.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）的有关要求执行。

耐火材料企业安全生产标准化评定标准（征求意见稿）

自评/评审单位：

自评/评审时间：从          年     月     日 到          年     月     日

自评/评审组组长：                             自评/评审组主要成员：

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全生产目标 | 1.1目标 | 1.1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 | 3 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人及其相应责任的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.1.2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 | 5 | 无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以企业正式文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣2分；目标不合理或不明确，每处扣1分。 |  |  |
|  | 1.2监测与考核 | 1.2.1根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 | 3 | 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺少基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，每个扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.2.2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存相关监测记录资料。 | 2 | 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查或监测不符合制度规定的，扣1分；检查或监测资料不齐全的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 1.2.3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，必要时，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录形成文件并加以保存。 | 2 | 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 15 | 得分小计 |  |  |
| 二、组织机构和职责 | 2.1组织机构和人员 | 2.1.1建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 | 1 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.1.2按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 | 2 | 未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分；本小项不得分时，加扣6分。 |  |  |
|  |  | 2.1.3根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 | 2 | 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 2.1.4安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 | 2 | 未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣1分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 |  |  |
|  | 2.2职责 | 2.2.1企业主要负责人按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并主要履行下列职责： （1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行。 （2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施。 （3）保证本单位安全生产投入的有效实施。 （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 （5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 （6）及时、如实报告生产安全事故。 | 6 | 主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；未履行职责的，每项扣2分；本小项不得分时，加扣18分。 |  |  |
|  |  | 2.2.2建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 | 1 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.2.3建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 | 2 | 无安全生产责任制，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分；本小项不得分时，追加扣除6分。 |  |  |
|  |  | 2.2.4进行全员安全生产责任制与权限的培训，并对各级管理层进行“一岗双责”培训。 | 2 | 未进行培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清楚的，每人扣1分；本小项不得分时，追加扣除6分。 |  |  |
|  |  | 2.2.5定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 | 2 | 未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件发布的，扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 三、安全投入 | 3.1安全生产费用 | 3.1.1建立安全生产费用的管理制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.1.2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 | 6 | 未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.1.3制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施。 （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品，对特种作业人员实施执业资格培训。 （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改。 （4）职业病危害防治，职业病危害因素检测、监测和职业健康体检。 （5）设备设施安全性能检测检验。 （6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 （7）安全标志及标识。 （8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 | 6 | 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 3.2工伤保险 | 3.2.1 建立工伤保险和安全生产责任保险的管理制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.2.2足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险。 | 4 | 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.2.3保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。 | 3 | 有关保险年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣1分；有一人赔偿不到位的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 25 | 得分小计 |  |  |
| 四、法律法规与安全管理制度 | 4.1法律、法规、标准规范 | 4.1.1建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣1分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.1.2各职能部门和基层单位定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门汇总。 | 3 | 每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.1.3企业按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。 | 3 | 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版文件的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.1.4及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 | 4 | 未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.1.5及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 | 5 | 未及时融入转化成规章制度的，每项扣1分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣1分；未落实到实际工作中的，每项扣1分；本小项不得分时，追加扣除15分。 |  |  |
|  | 4.2规章制度 | 4.2.1建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。 | 2 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；每缺少一项环节内容的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.2.2按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。 | 5 | 未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.2.3将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 | 2 | 未发放的，扣1分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。 |  |  |
|  | 4.3操作规程 | 4.3.1基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全的岗位操作规程（含安全内容，或岗位安全操作规程或作业指导书等，下同）。 | 10 | 无岗位操作规程（含安全内容）的，不得申请安全生产标准化一级企业；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估或控制的，每个扣2分；本项不得分，加扣30分。 |  |  |
|  |  | 4.3.2向员工下发岗位操作规程，并对员工进行培训和考核。 | 8 | 未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 4.3.3编制的岗位操作规程完善、适用，员工操作要严格按照操作规程执行。 | 4 | 岗位操作规程不适用或有错误的，每个扣2分；现场发现违反操作规程的，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 4.4评估 | 4.4.1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 | 6 | 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分；评估周期超出一年的，扣2分。 |  |  |
|  | 4.5修订 | 4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 | 6 | 该修订而未修订的，每项扣1分；无修订计划和记录资料的，不得分。 |  |  |
|  | 4.6文件和档案管理 | 4.6.1建立文件的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限。 | 2 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分 |  |  |
|  |  | 4.6.2建立安全生产档案的管理制度，明确具体需归档的档案资料、保存周期、保存形式等要求。 | 2 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4.6.3对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。 | 5 | 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣3分；每缺少一类档案，扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 70 | 得分小计 |  |  |
| 五、教育培训 | 5.1教育培训管理 | 5.1.1建立安全教育培训的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分；有与国家有关规定不一致的，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.1.2确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 | 3 | 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.1.3按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 | 6 | 未按计划进行培训的，每次扣1分；记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣1分。 |  |  |
|  | 5.2安全生产管理人员教育培训 | 5.2.1 主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。 | 4 | 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣1分。 |  |  |
|  | 5.3操作岗位人员教育培训 | 5.3.1对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。 对新员工进行“三级”安全教育。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 | 5 | 未经培训考核合格就上岗的，每人次扣1分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分；培训无针对性，不符合国家相关规定的，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 5.4特种作业人员教育培训 | 5.4.1从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并按期进行复审。 | 4 | 特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每人次扣1分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每人次扣1分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣1分；证书过期未及时审核的，每人次扣1分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 5.5 应急救援队伍和人员培训 | 5.5.1定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 | 3 | 无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按照计划训练的，每次扣1分；训练科目不全的，每项扣1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 5.6其他人员教育培训 | 5.6.1对相关方进行安全教育培训，培训合格后，所有人员取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。 | 2 | 入厂前，未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣1分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.6.2对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 | 2 | 未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。 |  |  |
|  | 5.7安全文化建设 | 5.7.1 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 | 4 | 未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 35 | 得分小计 |  |  |
| 六、生产设备设施 | 6.1生产设备设施建设 | 6.1.1新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.2新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 6 | 未进行“三同时”管理的，不得申报安全生产标准化一级企业；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投入使用的，不得分；项目未经审查通过的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣2分；隐蔽工程未经分部验收的，不得分；设计或施工单位资质不符合规定的，不得分；安全投资没有纳入项目概算的，扣2分；项目未按规定进行安全预评价、职业病危害预评价、安全验收评价、职业病危害控制效果评价的，每处扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审批通过的，每处扣2分；主体工程未经验收就投入使用的，扣2分；安全设备设施未同时投入使用的，每处扣2分；无职业病防护措施的，扣2分；本小项不得分时，追加扣除18分。 |  |  |
|  |  | 6.1.3安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告呈报安全生产监督管理部门备案。 | 3 | 无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.4厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）的规定。 | 3 | 厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.5平面布置应合理安排车流、人流、物流。 | 2 | 未合理安排的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.6厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。 | 2 | 未按规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.7生产厂房内的人行道净宽应不小于1m，对于仅通向一个操作点的通道，净宽不应小于0.8m，通道净高应不低于1.9m。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.8直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB 4053.1-3）的规定。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.9设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.10表面高温设备（干燥设备、窑体、余热管道等）应设置相应的外部保温层或防护隔离设施。 | 3 | 未设置相应的外部保温层或防护隔离设施的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.11主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB 50016）规定，灭火器的配置设计应符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的有关规定。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除12分。 |  |  |
|  |  | 6.1.12煤气站和油库电力装置设计应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（ GB 50058）的规定。 发生炉煤气站应满足《发生炉煤气站设计规范》（GB 50195）、《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0004)、《工业企业煤气安全规程》(GB 6222)的要求。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.13应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。 不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。 埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.14燃气、动力管线： （1）可能泄漏或滞留有毒、有害气体而造成危险的地方，应设自动监测报警装置。煤气助燃用的空气管线总管应安装低压报警装置。空气管末端应安装放散管及防爆薄膜。 （2）易燃、可燃液体或气体的管线不应穿过仪表室、变电室、配电室、风机室、办公室和与该线无关的生产厂房。 （3）车间内各类燃气、动力管线，应架空敷设并应在车间入口设总管切断阀。燃气、燃油管道，应设吹扫用的蒸汽或氮气接头；吹扫管线应防止气体串通，并应有防止气体倒流的阀门。 （4）窑前燃气总管的开闭器之间和各分配管的末端,应设放散管。 （5）燃气、燃油管道，应有良好的导除静电装置，所有法兰盘连接处应装设导电跨接线。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.15生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.16 厂区内的建（构）筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。 | 2 | 无当地气象或其它主管机构验收文件的，扣1分；无定期检测报告的，扣1分；未定期检查的，扣1分；防雷设施不完好的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.17 变配电系统： （1）变压器室的门应加锁 ,在室外悬挂“高压危险”的标志牌。室外变压器四周应设有不低于1.7m的围墙或栏栅。 （2）配电屏周围地面应铺设绝缘板。配电室和控制站应备有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘笔和绝缘杆,应保持良好并定期检验，同时还应按有关规定配置消防器材。 （3）高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。 （4）各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 （5）应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。 （6）应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 （7）位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。 （8）变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。长度大于7米的变（配）电室、电气室等重要部位应设两个出口。 （9）门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10㎜×10㎜。 （10）充油式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。 （11）保存完整规定存档期限内的作业许可证、工作票、操作票等。 （12）电缆沟应有防火、排水设施。消防设备设施齐全。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.18电气室主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。 | 4 | 未设装置的，不得分；有一处少一项装置的，扣1分；有一处未设防小动物进入措施的，扣1分；有一处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的，扣1分；未用防火材料封堵电缆穿线孔的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.19 固定式低压电气线路： （1）线路布线安装应符合电气线路安装规程。 （2）架空绝缘导线各种安全距离符合要求。 （3）断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 （4）线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其它保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。 （5）地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.20 临时用电线路： （1）有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。 （2）临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。 （3）不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。 （4）必须按照电气线路安装规程进行布线。 （5）必须装有总开关控制和剩余电流保护、漏电保护装置等，每一个分路应装设与符合匹配的熔断器。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.21 电气设备接零接地: （1）金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。 （2）接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。 （3）不允许将各种电气设备的接地线串联接地。 （4）电气设备可能为人所触及的裸露带电部分 ,应设置防护罩(遮栏)及警示标志。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.22 动力机械自动控制： （1）高压电机的操作控制应采用远距离控制。 （2）生产设备及辅助设备应根据工艺和安全要求进行电气联锁。联锁线上应设置启动预告信号。 （3）有远程控制的设备及长距离输送机应设机旁事故开关。 （4）所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号。 | 5 | 联锁失效或有意去掉联锁装置，每处扣2分。其他，不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.23 仪器仪表： （1）仪器仪表设置合理，建立台账。 （2）应保证各种仪器仪表完好，保持清洁，安全可靠。 （3）仪器仪表严格遵守在有效期内使用。 （4）仪器仪表应经过检验、校准，并有相应的标识。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.24 厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB 50033）和《建筑照明设计标准》（GB 50034）的规定。 | 2 | 天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.25 动力照明箱（柜、板）： （1）触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。 （2）触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。 （3）危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施。 （4）符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。室外的应防雨淋。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.26 下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。 | 3 | 工作场所应设而未设应急照明的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.27 危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守下列规定： （1）有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材。 （2）有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材。 （3）潮湿地区，应采用防水性照明器材。 （4）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。 | 2 | 选用照明器材不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.1.28所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。 | 8 | 不符合要求的，每处扣1分；存在重大隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施、材料的，除本小项不得分外，每处加扣24分。 |  |  |
|  | 6.2设备设施运行管理 | 6.2.1建立设备设施的检修、维护、保养、故障抢修及设备设施运行管理评价的管理制度。 | 4 | 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.2建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 | 2 | 无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.3按检维修计划定期对设备设施进行检维修。故障抢修应遵守相关规定。 | 6 | 未按计划检维修的，每项扣1分；完工后未进行安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不规范及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣1分；故障抢修不符合相关规定的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.4原料堆场应符合下列要求： （1）原料堆放场的主通道净宽不应小于3.5m，料堆间距不应小于1m，并应设有安全标志。 （2）料堆边缘距铁路钢轨外侧的距离不应小于1.5m。 （3）铁路运输原料栈桥的受料地坪应低于轨面1.5m。 （4）原料仓库采用临时隔断墙时，原料堆的自然坡面与隔断墙的交点距地坪标高不应超过 1.5m。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.5 粗中细碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、反击式破碎机、对辊式破碎机、轮碾机等）： （1）设备周围应留有操作和维修空间，传动皮带完好。 （2）设备应有总停开关及相应的急停和安全装置。 （3）给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置。 （4）格式给料机上部应设手动闸板。 （5）振动给料机应与主机联锁控制。 （6）轮碾机应装密闭罩，并设有吊装设施。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.6 细磨设备（包括球磨机、振动磨、气流磨等）： （1）细磨设备机械传动部位防护装置齐全可靠，细磨设备周围防护栏警示牌齐全。 （2）细磨设备筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无断裂，不漏料。 （3）细磨设备两侧护栏应完整、牢固。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.7混料设备应设置检修门联锁控制，检修过程遵守挂牌上锁规定。机械传动部位安全防护和保险装置齐全可靠。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.8 成型设备（液压机、摩擦压砖机、挤压成型机等）： （1）成型设备应安装防止压手的安全装置。 （2）机械传动部位安全防护和保险装置齐全可靠；仪表齐全并使用正常。 （3）摩擦压砖机的摩擦轮周围应设安全防护平台。采用机械手时，机械手摇臂活动范围的四周，应设安全围栏。 （4）液压机应有防止过载的安全装置。 （5）静压设备应设置独立的操作控制室，与超高压泵、高压管道等高压部位有效隔离防护。 | 6 | 成型设备未安装防止压手的安全装置，每处扣2分；其他不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.9干燥设备（热风、微波、电气、燃气等干燥窑）: （1）干燥窑 (室) 应设局部通风设施，保证在负压下工作。 （2）隧道式干燥窑进端至电拖车轨道中心线，应不小于 2.7m的安全距离；出端至电拖车轨道中心线，应不小于 3.6m。 （3）干燥窑门前的车道长度不应小于干燥车长度的 1.5倍。 （4）电拖车应有声响及警示灯光设施，拖车速度应可变速，并可调至不大于 0.5m/s，操纵位置上方应设防止部件和托轮坠落的档板。 （5）干燥车的轨道两端应设挡车设施。停车场内，有行人通过或需要检查的两相邻车道间的净空安全距离不应小于 600mm。 （6） 电热干燥窑应设置干燥室门电气联锁装置，确保窑门开启时切断发热体电源。 (7)燃气干燥窑应有气体监测装置以及火焰监测装置并保持完好。燃气干燥器点火时，干燥器的四周5米范围内严禁闲杂人员逗留。 （8）微波的附属风机、电机等传动设备有防护装置，备用设备处于正常状态。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.10 高温窑炉（包括隧道窑、梭式窑等）： （1）油、气输送管路、阀门完好无泄漏，调整机构灵活好用。 （2）窑炉附属风机、电机等传动部位有防护装置，备用设备处于正常状态。 （3）窑炉观察孔完好，测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。 （4）窑车轨道通畅无杂物，进、出窑系统有信号联系。 （5）应有紧急情况声光报警和制动装置（如传动系统故障、风机停机、停电等）。 （6）隧道窑推车机和窑门升降装置应有行程限位保护 ,窑头和窑尾应设置联络信号。窑尾应设紧急停车开关。 （7）隧道窑的鼓风机、排烟机应设事故信号。 （8）隧道窑两侧操作平台应设栏杆。 （9）烧成场地要有醒目的安全标志。 （10）燃气窑炉和燃气管道的仪表控制室和操作工位应设固定式泄漏报警装置、低压警报器和快速切断阀，室内应设灭火装置。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.11 加工机械（包括加工磨床、钻床、抛光机、切割机等）： （1）加工机械应具有防护装置,设备周围防护栏、警示牌齐全。 （2）采取干法加工时应采取机械除尘措施。 （3）各种电器、开关、漏电保护器、限位器灵活准确。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.12 浸渍设备： （1）浸渍系统应有防火装置和消防设施。 （2）沥青浸渍设备，应有可靠的除烟装置。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.13 起重机械设备（起重机、吊机、吊车、吊具等）应满足： （1）用电力驱动的起重设备的驾驶室内应敷设绝缘板。 （2）起重设备应配备声、光信号和防止脱钩的保险装置。 （3）桥式起重机应遵守下列规定: ——高架的露天起重机轨道外侧应安设栏杆； ——配置固定的上机扶梯和平台。 （4）龙门起重机应符合下列规定: ——两端应有坚固的钢轨刮除机(或轨道清扫器)； ——车轮、滑轮和小车轮均需安装高度不小于起重机车轮半径的减震器； ——室内的龙门起重机应安装防撞装置。 （5）吊车应设有下列安全装置： ——吊车之间防碰撞装置； ——大、小行车端头缓冲和防冲撞装置； ——过载保护装置； ——主、副卷扬限位、报警装置； ——登吊车信号装置及门联锁装置； ——露天作业的防风装置； ——电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。 （6）吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。 （7）吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所。 （8）与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。 | 5 | 吊车每缺少一项安全装置的，扣1分；其他项不符合要求的，每处扣1分 |  |  |
|  |  | 6.2.14 运载给料设备（板链提升机、板链斗式输送机、螺旋输送机、空气输送斜槽、斗式提升机、胶（皮）带运输机等）要求： （1）机械运输系统的外露传动部位，都应安装防护罩或防护屏，防护罩或防护屏应安装牢固，符合要求。 （2）纠偏装置完好，动作灵敏可靠。 （3）每个操作工位、升降段、转弯处必须设置急停装置，同时保证每30米范围内应不少于1个急停装置。 （4）急停装置应满足保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。 （5）人员需要经常跨越运输线的地方应设过桥。 （6）提升机及链板运输机电机及减速机基础螺栓固定牢固，运行稳定可靠。 （7）斗式提升机上下应设限位开关，斜桥四周应有防护板或防护网。 （8）绞车和卷扬机应有制动装置及安全卸荷装置；操作位置与钢丝绳之间应设置超过人体身高的防护屏。 （9）胶（皮）带运输机有如下安全防护装置并确保有效： ——具有防压料自动停车装置； ——皮带输送机头部与尾部设置安全联锁装置； ——胶带打滑、跑偏及溜槽堵塞的探测器； ——机头、机尾自动清扫装置； ——倾斜胶带的防逆转装置。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.15 装卸、包装设备： （1）机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保险装置齐全可靠。 （2）给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.16 收尘设备（袋收尘、电收尘等）： （1）原料粗中细碎、混料、成形、机械加工等主要产尘点应设置有效收尘设施。 （2）原料库内供料槽（斗），应设置除尘设施。 （3）如不在防雷有效范围内，要有防雷装置，并定期监测。 | 3 | 未设置有效收尘设施的，每处扣2分；不在防雷有效范围内的收尘设备，未防雷装置或未并定期监测，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.17 化验室： （1）化验室应设通风柜。 （2）经常散发有害气体或产生粉尘的设备，应设有效的通风、除尘装置。 （3）高温物理检验室应设置通风设施。 （4）洗涤水池的下水管应设水封。 （5）化学检验室应设有冲洗眼睛的设施。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.18 压力容器设备： （1）应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。 （2）本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。 （3）相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.19 锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。 | 3 | 锅炉无“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）的，不得分；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表不齐全、灵敏、可靠的，每处扣1分，排污装置泄漏的，扣1分；未合理设置报警和连锁保护装置的，扣1分；给水设备完不完好，匹配不合理的，扣1分；炉墙严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置不好的，每处扣1分；管道泄漏，保温层破损，管道构架不牢固的，每处扣1分；辅机设备不符合机械安全要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.20 工业气瓶： （1）对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。 （2）在检验周期内使用。 （3）外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。 （4）气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施。 （5）氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。 （6）同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施。 （7）气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.21 厂内机动车辆： （1）在检验有效期内使用； （2）动力系统运转平衡，无漏电、漏水、漏油； （3）应有统一牌照和车辆编号； （4）技术资料和档案、台账齐全，无遗漏； （5）灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.22 煤气发生炉： （1）对容易发生煤气泄露的点应有煤气监测报警装置并使用正常。 （2）压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常。 （3）管道畅通，包括安全阀在内各种阀门灵活，并使用正常。 （4）加煤机运行正常。 （5）出灰机运行正常。 （6）煤气发生炉应定期检查，并保留检查记录。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.23 电焊机： （1）电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离。 （2）电焊机外壳必须接地或接零保护。 （3）电焊机一次侧电源线长度不超过5米；二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。 （4）严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.2.24 手持电动工具： （1）手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。 （2）手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。 （3）电源线长度限制在6m以内，中间不允许有接头和破损。 （4）不得跨越通道使用。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 | 6.3.1 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.3.2按照规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 | 3 | 未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.3.3 按照规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。 | 2 | 未按照规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整齐全的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 6.4设备设施检测检验 | 6.4.1 建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.4.2按照规定使用、维护，定期检验，并将有关资料归档保存。 | 4 | 未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台（套）扣1分；使用无资质厂家生产的，每台（套）扣1分；未经检验合格或检验不合格就使用的，每台（套）扣1分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣1分；检验周期超过规定时间的，每台（套）扣1分；检验标签未张贴或悬挂的，每台（套）扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 190 | 得分小计 |  |  |
| 七、作业安全 | 7.1生产现场管理和生产过程控制 | 7.1.1至少建立包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等： （1）危险区域动火作业。 （2）进入受限空间作业。 （3）高处作业。 （4）大型吊装作业。 （5）球磨机镶衬作业。 （6）窑炉事故抢修作业。 （7）窑炉烘窑试运行作业。 （8）交叉作业。 （9）其他危险作业。 | 6 | 每缺少一项危险作业规定，扣1分；内容不全或操作性差，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.1.2建立日常班前会及定期生产调度会制度，班前会及生产调度会要讨论班组及企业安全生产管理中存在的问题及解决措施，会议要有相关记录。交接班也要有记录，对存在的安全问题和解决情况要进行详细说明。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.1.3 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。 | 8 | 企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制，或分析和控制无针对性的，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.1.4生产现场应实行定置管理，物品摆放整齐、有序，区域划分科学合理。 | 4 | 未开展定置管理，不得分；定置管理不规范的每处扣1分；定置不合理，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.1.5 现场不应有“跑、冒、滴、漏”现象，无大面积积水、积料。 | 3 | 存在一处扣1分。 |  |  |
|  | 7.2作业行为管理 | 7.2.1对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。主要包括： （1）在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告。 （2）在不安全的速度下操作。 （3）使用不安全的设备或不安全地使用设备。 （4）处于不安全的位置或不安全的操作姿势。 （5）工作在运行中或有危险的设备上。 （6）在存在职业病危害环境和场所中，未使用或正确佩戴劳动防护用品。 | 8 | 每缺一类风险和隐患辨识的，扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.2对危险作业（高空作业等）实行许可制、工作票制。 | 5 | 未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，每类扣1分；授权程序不清或签字不全的，扣1分；工作票未有效保存的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.3要害岗位及电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。 | 5 | 未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣1分；操作牌污损的，每个扣1分；每少一个操作牌的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.4应为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则配戴、使用。 | 4 | 无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣1分；员工未正确配戴和使用的，每人次扣1分； |  |  |
|  |  | 7.2.5禁止未经允许的与生产无关人员进入生产操作区域，进入厂区人员要按规定路线行走。 | 3 | 有未经允许的与生产无关人员进入生产操作区域的，不得分。进入厂区人员未按规定路线行走的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.6进入受限空间作业应遵守下列规定： （1）办理设备停电和危险作业申请，并保留完整记录。 （2）切断物料进出口，采取可靠的置换或通风措施并有专人监护和采取便于空间内外人员联系的措施。严禁用纯氧进行通风换气。 （3）进入前要对受限空间进行气体检测，根据需要还可以对气体进行实时监测，检测时要做好检测记录。检测标准与检测工作应符合相关标准和要求。 工作环境发生变化时，应视为进入新的有限空间，重新通风和检测。 （4）设备内照明电压不大于36伏，在潮湿容器和金属容器内作业照明电压不大于12伏。 （5）进入前按规定穿戴好劳动保护用品。 （6）要依据相关法规标准对作业环境危害状况进行评估，制定消除、控制危害的措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。 | 6 | 未办理设备停电和危险作业申请或相关记录不完整的，不得分。其他不符合，每处扣2分。 |  |  |
|  |  | 7.2.7原料堆场作业应遵守下列规定： （1）原料检选的带式输送机运行速度不应大于0.3m/s,检选座位应低于带面 200-300mm，皮带两侧应加防护板。 （2）料场内同时选料人员不应少于两人，用机动车辆装卸时，选料人员应离开料堆。 （3）贮料仓的人孔盖应严密，不应随意敞开或搬动。 （4）进入料斗或料仓作业的人员，应与有关工序的作业人员联系，悬挂醒目“禁止卸料”的警告标志，系牢安全带，并有专人监护，方准入内作业。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.8破碎、粉碎、磨碎及筛分作业应遵守下列规定： （1）破碎设备的给料块度不应大于设备的允许块度。 （2）颚式破碎机运转时，不允许用手或铁器直接处理料块。反击式破碎机运行时，不允许打开侧门。 （3）轮碾机设备运转时不允许打开维修门。 （4）给料机及其运行应遵守下列规定： ——不允许在运转的圆盘给料机上取样； ——不允许在格式给料机放料口处处理故障。 （5）筛子应在密闭状态下工作，密闭罩应设有便于检修和观察的门孔。 （6）筛子压料时不允许强行启动。 （7）设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。 （8）设备液压润滑系统应符合要求，系统压力不得超过最大允许压力。 （9）严禁人员从细磨设备底穿越靠近细磨设备。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.9 配料、混合作业应遵守下列规定： （1）不允许非操作人员搭乘配料车，两台配料车在同一条轨道上作业时，应保持一定的安全距离。 （2）配料车运行中，轨道及两侧0.5m范围内禁止非岗位人员行走。禁止配料车越位或错位接放原料。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.10成型作业应遵守下列规定： （1）振动成型操作人员应戴消声耳塞或耳罩。 （2）摩擦压力机成型操作人员必须认真使用安全装置，不允许在安全装置缺失或失效状态下操作设备。 （3）使用静油（水）压砖机（等静压机）时 ,应遵守下列规定： ——介质应定期清滤，不允许使用污染的介质； ——不允许在负压状态下启动超高压泵，压机最高工作压力应符合设计要求； ——压机在升压过程中，操作人员应位于保护屏的后面，不应靠近超高压泵和高压管道； ——应定期对喷嘴、油管、接头、安全网的内、外部进行检修和无损探伤； ——检修中更换的零部件应符合原设计的要求。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.11干燥、烧成作业应遵守下列规定： （1）应建立窑炉巡视检查制度，其中规定检查的内容以及频次，并定期检查、做好相关运行记录。 （2）停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。 （3）干燥过程中，操作人员不允许拉车或背车。升降机运转时，不允许站人或跨越，应挡好在升降机轨道上的砖车。 （4）运行时，隧道式干燥窑内不允许操作人员进入。 （5）半成品检选时要站在干燥车侧面，不允许站在两车之间。选砖时不允许将干燥板拉出过长。 （6）装窑时窑内两侧的砂封槽，应保持密封。 （7）入窑推车时，推车机的推杆上不允许乘人。调车时，工作人员应站在窑车侧面，两辆窑车之间不允许站人。 （8）用煤气作为燃料的窑停火或点火时，应由专业人员按照《工业企业煤气安全规程》（GB 6222）规定操作；采用其他燃料的窑，应严格按相关安全操作规程执行。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.12纤维制品生产作业应遵守下列规定： （1）使用三相电弧炉时 ,应遵守下列规定： ——电极夹头安装冷却循环水防漏装置，如有漏水，立即断电抢修； ——水冷管及电极用纤维毡包扎严密； ——炉台铺设绝缘胶皮衬垫并挂防止触电的标志； ——喷嘴口到收棉筒周围设安全护栏； ——生产中实行双人操作； ——采用遥控监视炉料； ——不允许用金属器械捅料； ——周围不允许存放易燃物品。 （2）甩丝机制棉时，遵守下列规定： ——三相炉熔股运转时应在防护罩外监视； ——针刺机换针时，操作人员应戴防护镜； ——烘炉设备应有安全防护装置和安全标志。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.13电熔作业应遵守下列规定： （1）不允许用金属器械拨动电极。 （2）炉体冷却水出口温度、水压应定期巡检、测量,如有异常应及时处理。 （3）电炉应按规定的次数加料,料面不应超过炉嘴。 （4）提起电极时,应先切断电源。 （5）浇铸时炉体四周、浇铸坑、砂板、模套工具等应干燥，坑盖应完好。 （6）辅助工具，确保其齐备、干燥和放置位置正确。 （7）修理炉盖或电极应停电进行。装电极只准用行车或吊车，不准站在炉顶上，而应使用专门的平台或铺板。 （8）工作场地及炉前地坑内不准有积水或无关物品堆放，工作完毕，应及时清理现场。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.14浸渍作业应遵守下列规定： （1） 加工件入罐前,应对操作阀、液压开启装置、密封缸等进行全面检修，确认良好。 （2）开启罐口时，身体和头部不应正对罐口。 （3）沥青槽排气管应保持畅通。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.15起重作业应遵守下列规定： （1）起重设备应有符合《起重机械安全规程》（GB 6067）要求的完整的技术证明文件。 （2）在起重机的明显位置应有清晰的标牌，其内容应符合《起重机械安全规程》（GB 6067）相关要求。 （3）起重机械应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。 （4）应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。 （5）钢丝绳应根据《起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》（ GB/T 5972）的规定进行检验和报废。 （6）链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%；下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。 （7）报废吊索具不得在现场存放或使用。 （8）料罐、料车轴耳磨损达原直径的10%应更换。 （9）吊钩有下列情况之一时应更换： ——钩的危险断面磨损超过10%； ——负荷试验产生永久变形； ——钩尾和螺纹部分有变形及裂纹； ——钩尾有螺纹部分与无螺纹部分的过渡角处有疲劳裂纹。 （10）吊运物件应沿规定路线移动，并高于其运行路线下方物体0.5m以上，吊具不允许用于提升、支撑或吊运人员。 （12）龙门起重机轨道内、外侧 760mm内不应放置任何物件。 | 8 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.16 运载给料作业应遵守下列规定： （1）设备运行过程中，人体的任何部位或手持工具不应伸入。 （2）清理斗式提升机地坑时 ,应设置防止料斗下滑的装置。 （3）绞车和卷扬机作业时卷筒上的钢丝绳不应少于3圈；停止工作时,不允许将提升物料悬吊在空中。 （4）使用螺旋卸料机卸料时 ,开机前应发出信号。 （5）使用叉车装卸物料，不允许超载、超速。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.17 耐火材料成品及半成品应成箱、成捆地砖码成稳固的堆垛。堆垛高度：机械装卸时不应超过 5m；人工装卸时不应超过1.6m。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.18 化验、检验作业应遵守下列规定： （1）化学药品应有管理制度，设专人保管，建立领用制度，有领用记录。 （2）有害气体样品分析应在通风柜中进行。 （3）开启高压气瓶时，不允许将出气口正对人体。 （4）有毒、易燃、易爆的废弃物应按国家有关规定妥善处理。 （5）强酸、强碱、腐蚀性、有毒化学品的储存，应符合有关法规要求。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.2.19 电气作业应遵守下列规定： （1）电气作业应严格执行《电业安全工作规程》（DL 408）的各项规定。 （2）供电设备和线路的停电与送电 ,应严格执行工作票制度。 （3）在断电的线路上作业 ,应先把拉下的电源开关加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业，不允许送电”的标志牌，方可进行作业。 （4）检修电气设备时。应有两人及以上专业人员操作。 （5）线路跳闸后，不允许强行送电,应查明原因，排除故障后方可送电。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 7.3警示标志和安全防护 | 7.3.1建立警示标志和安全防护的管理制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分。 |  |  |
|  |  | 7.3.2 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894）和《图形符号 安全色和安全标志》（GB 2893）规定的安全警示标志和安全色。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分；未告知危险种类、后果及应急措施的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.3.3在检（维）修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.3.4空气压缩机及储气罐内的高压气体、锅炉中的高温高压水蒸气部位，应设置警告标识。 | 3 | 未设置警告标识的，每处扣一分。 |  |  |
|  |  | 7.3.5 高噪声的设备（破碎设备、后加工设备等）应设置警告标识，附近作业人员应佩戴护耳器或耳塞。 | 3 | 现场抽查未设置警告标识的，每处扣一分；现场抽查未佩戴护耳器或耳塞的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.3.6放射源和射线装置，应有明显的标志和防护措施，并定期检测。 | 3 | 无标志的，每处扣1分；无防护措施的，每处扣1分；未定期检测的，不得分。 |  |  |
|  | 7.4相关方管理 | 7.4.1建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。 |  |  |
|  |  | 7.4.2对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 | 4 | 以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.4.3不得将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议必须明确规定双方的安全生产责任和义务。 | 4 | 承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣1分；未执行协议的，每项扣1分；发包给无相应资质的相关方的，除本小项不得分外，加扣12分。 |  |  |
|  |  | 7.4.4应对对相关方进行安全交底，并保留相关的记录。根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 甲方统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 | 4 | 未进行安全交底或未保留相关记录的，每次扣2分。未定期进行风险评估的，每一个扣1分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣2分；相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本小项不得分外，加扣12分。 |  |  |
|  | 7.5变更 | 7.5.1建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.5.2 对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划。 | 3 | 无实施计划的，不得分；未按照计划实施的，每项扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.5.3对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。 | 5 | 无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 7.5.4 变更安全设施，在建设阶段经设计单位书面同意，在投用后经安全管理部门书面同意。重大变更的，报安全生产监督管理部门备案。 | 2 | 未经书面同意就变更的，每处扣1分；未及时备案的，每次扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 160 | 得分小计 |  |  |
| 八、隐患排查 | 8.1隐患排查 | 8.1.1 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门/人员、方法。 | 3 | 无该项制度的，不得分；未以正式文件形式发布的，不得分；制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）等有关规定不符的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 8.1.2制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 | 3 | 无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 8.1.3按照方案进行隐患排查工作。 | 6 | 未按照方案排查的，不得分；有未排查出来的隐患的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人（次）扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.1.4对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 | 3 | 无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 8.2排查范围与方法 | 8.2.1 隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 | 5 | 隐患排查的范围每缺少一类，扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.2.2采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 | 5 | 各类检查缺少1次，扣2分；缺少各类检查表，每类扣2分；检查表针对性不强的，每个扣1分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分。 |  |  |
|  | 8.3隐患治理 | 8.3.1根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 | 10 | 无该方案的，不得分；方案内容不全的，每项扣2分；隐患整改措施针对性不强的，每项扣2分；隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣2分。 |  |  |
|  |  | 8.3.2 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 | 3 | 未进行验证或效果评估的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 8.3.3 按照规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并按规定时间和形式向安全监管部门和有关部门报送书面统计材料。 | 3 | 无书面统计材料的，不得分；未按规定的时间和形式报送的，不得分。 |  |  |
|  | 8.4预测预警 | 8.4.1企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。 | 14 | 无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣4分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣4分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣4分；未每月进行风险分析的，扣2分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 60 | 得分小计 |  |  |
| 九、危险源监控 | 9.1辨识与评估 | 9.1.1建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。 | 3 | 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 9.1.2按照相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 | 6 | 未进行辨识和评估的，不得分；未按照制度规定严格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 9.2登记建档与备案 | 9.2.1 对确认的重大危险源及时登记建档。 | 4 | 无重大危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 9.2.2按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。 | 3 | 未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分。 |  |  |
|  |  | 9.2.3计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。 | 3 | 未办理许可证的，不得分；每少一个许可证，扣1分。 |  |  |
|  | 9.3监控与管理 | 9.3.1对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施和组织措施。 | 12 | 未监控的，不得分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣2分；有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本小项不得分外，加扣36分。 |  |  |
|  |  | 9.3.2在危险源（包括企业确定的重大危险源）现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 | 5 | 无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全的，每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每处扣1分；安全警示标志或危险点警示牌内容中控制措施没有针对性的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 9.3.3相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。 | 4 | 未按照规定进行检查的，不得分；检查结果与实际状态不符的，不得分；检查未签字的，每次扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 40 | 得分小计 |  |  |
| 十、职业健康 | 10.1职业健康管理 | 10.1.1建立职业健康的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度与有关法规规定不一致的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 10.1.2 按照有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。生产作业环境应符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2）与《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）的相关要求。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分；企业工作环境和条件不符合要求，而且一年内有新增职业病患者的，此类目不得分；本小项不得分，追加扣除9分。 |  |  |
|  |  | 10.1.3按规定，建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 对接触职业病危害的作业人员，每1～2年应进行一次职业健康检查，检查结果记入“职业健康监护档案”。 | 3 | 未进行员工健康检查的，不得分；未进行上岗前和离岗时健康检查的，不得分；健康检查每少一人次的，扣1分；无档案的，不得分；每缺少一人档案的，扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。 |  |  |
|  |  | 10.1.4对职业病患者按照规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，及时调整到合适岗位。 | 2 | 未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养每少一人的，扣1分；没有及时调整职业禁忌症患者的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 10.1.5定期对职业病危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。 | 2 | 未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 10.1.6对可能发生急性职业损害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。 | 3 | 无报警装置的，不得分；缺少报警装置或不能正常工作的，每处扣1分；无应急预案的，不得分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，不得分。 |  |  |
|  |  | 10.1.7指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 | 3 | 未指定专人保管或未全部定期校验维护的，不得分；未定期校验和维护的，每次扣1分；校验和维护记录未存档保存的，不得分。 |  |  |
|  |  | 10.1.8指定专人负责职业病危害因素的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。 | 3 | 未指定专人负责的，不得分；人员不能胜任的（含无资格证书或未经专业培训的），不得分；日常监测每缺少一次，扣1分；监测装置不能正常运行的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 10.2职业病危害告知和警示 | 10.2.1与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 | 3 | 未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣1分。 |  |  |
|  |  | 10.2.2对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业病危害、预防和应急处理措施。 | 3 | 无培训及记录的，不得分；培训无针对性或缺失内容的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。 |  |  |
|  |  | 10.2.3对存在职业病危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。 | 3 | 未设置标志的，不得分；缺少标志的，每处扣1分；标志内容（含职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。 |  |  |
|  | 10.3职业病危害申报 | 10.3.1按照规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业病危害因素。 | 2 | 未申报材料的，不得分；申报内容不全的，不得分。 |  |  |
|  |  | 10.3.2下列事项发生重大变化时，向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化； （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 | 3 | 未申报的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 35 | 得分小计 |  |  |
| 十一、应急救援 | 11.1应急机构和队伍 | 11.1.1建立事故应急救援制度。 | 1 | 无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，不得分。 |  |  |
|  |  | 11.1.2按照相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 | 2 | 没有建立机构或专人负责的，不得分；机构或专人未及时调整的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 11.1.3建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 | 2 | 未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍或人员不能满足应急救援工作要求的，不得分。 |  |  |
|  | 11.2应急预案 | 11.2.1按照规定制定安全生产事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。 | 2 | 无应急预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣1分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣1分；本小项不得分，追加扣除6分。 |  |  |
|  |  | 11.2.2 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 | 1 | 未进行备案的，不得分；未通报有关应急协作单位的，不得分。 |  |  |
|  |  | 11.2.3 定期评审应急预案，并进行修订和完善。 | 1 | 未定期评审或无有关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，不得分；修订后未正式发布或培训的，不得分。 |  |  |
|  |  | 11.2.4 建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案。 | 1 | 未制定专项应急预案的，不得分；针对性不强的，不得分。 |  |  |
|  | 11.3应急设施、装备、物资 | 11.3.1按照应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 | 2 | 每缺少一类，扣1分。 |  |  |
|  |  | 11.3.2对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 | 1 | 无检查、维护、保养记录的，不得分；缺少记录的，不得分；不完好、可靠的，不得分。 |  |  |
|  | 11.4应急演练 | 11.4.1按照规定组织安全生产事故应急演练。组织安全生产事故应急演练制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 3 | 未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，不得分；演练方案简单或缺乏执行性的，扣1分；高层管理人员未参加演练的，每次扣1分；本小项不得分时，追加扣除9分。 |  |  |
|  |  | 11.4.2对应急演练的效果进行评估。 | 1 | 无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，不得分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，不得分。 |  |  |
|  | 11.5事故救援 | 11.5.1发生事故后，立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。 | 2 | 未及时启动的，不得分；未达到预案要求的，每项扣1分。 |  |  |
|  |  | 11.5.2 应急结束后应编制应急救援报告。 | 1 | 无应急救援报告的，不得分；未全面总结分析应急救援工作的，不得分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 20 | 得分小计 |  |  |
| 十二、事故报告、调查和处理 | 12.1事故报告 | 12.1.1 建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分；制度中每缺少一项内容，扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.1.2发生事故后，主要负责人或其代理人立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。 | 3 | 有一次未到现场组织抢救的，不得分；有一次未采取有效措施，导致事故扩大的，不得分。 |  |  |
|  |  | 12.1.3按照规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。 | 2 | 未及时报告的，不得分；未有效保护现场及有关证据的，不得分；报告的事故信息内容和形式与规定不相符的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.1.4对事故进行登记管理。 | 2 | 无登记记录的，不得分；登记管理不规范的，每次扣1分。 |  |  |
|  | 12.2事故调查和处理 | 12.2.1按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府部门对事故进行调查。 | 2 | 无调查报告的，不得分；未按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”原则处理的，不得分；调查报告内容不全的，每次扣1分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 12.2.2按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB 6442）定期对事故、事件进行统计、分析。 | 2 | 未统计分析的，不得分；统计分析不符合规定的，扣1分；未向领导层汇报结果的，扣1分。 |  |  |
|  | 12.3事故回顾 | 12.3.1对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。 | 2 | 未进行回顾的，不得分；有关人员对原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 15 | 得分小计 |  |  |
| 十三、绩效评定和持续改进 | 13.1绩效评定 | 13.1.1建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估须得出可量化的绩效指标。 | 1 | 无该项制度的，不得分；制度中要求有缺项的，不得分；制度缺乏操作性和针对性的，不得分。 |  |  |
|  |  | 13.1.2通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全生产实施计划中。 | 2 | 未进行讨论、未形成会议纪要的，不得分；纠正、预防的管理方案未纳入下一周期计划的，扣1分 |  |  |
|  |  | 13.1.3每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后，重新进行评定。 | 3 | 少于每年一次评定的，扣1分；无评定报告的，不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣1分；评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的，每个扣1分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣1分；发生死亡事故后未及时重新进行安全标准化系统评定的，不得分。 |  |  |
|  |  | 13.1.4将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。 | 1 | 未通报的，不得分；被抽查的有关部门和人员对相关内容不清楚的，不得分。 |  |  |
|  |  | 13.1.5将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。 | 2 | 未纳入年度考评的，不得分；评定结果每少纳入年度考评一项，扣1分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣1分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 13.2持续改进 | 13.2.1根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。 | 3 | 未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣1分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | 13.2.2安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： （1）系统运行效果。 （2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施。 （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果。 （4）系统各种资源的使用效果。 （5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性。 （6）与相关方的关系。 | 3 | 安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣1分。 |  |  |
| 小计 |  |  | 15 | 得分小计 |  |  |
| 总计 |  |  | 700 | 得分总计 |  |  |

附表

自评扣分点及原因说明汇总表

| 序号 | 考评类目 | 考评项目 | 考评内容 | 扣分说明 | 扣分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |