ICS 13.100

C52

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T XXXXX—XXXX

噪声职业病危害风险管理指南

Risk Management Guidelines for Noise Occupational Disease Hazard

（本稿完成日期：2014年10月9日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　噪声职业病危害风险评价	2

4.1　噪声职业病危害风险评价程序	2

4.2　噪声职业病危害风险评价内容	3

5　噪声职业病危害风险管理	4

5.1　噪声职业病危害风险管理程序	4

5.2　噪声职业病危害风险管理内容	4

附录A（规范性附录）　噪声职业病危害风险评价程序	8

附录B（规范性附录）　噪声职业暴露情况调查	9

附录C（规范性附录）　噪声暴露所致听力损失的风险评价计算	12

附录D（规范性附录）　噪声职业病危害风险管理程序	21

附录E（规范性附录）　听力保护计划的编写指导书	22

附录F（规范性附录）　听力保护效果的评价附表	24

前  言

为防止工业企业噪声的危害，保护在噪声环境中劳动者的听力，降低职业性噪声聋发病率，根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准。

本标准噪声职业病危害风险评价方法及噪声职业病危害风险管理内容采用ISO 1999:2013(E) 《	声学 噪声引起的听力损失评价》、美国NIOSH推荐标准《职业噪声暴露》制订，在一致性程度为非等效，在技术内容上与上述标准相一致。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E和附录F为规范性附录。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会提出。

本标准主要起草单位：天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所、南开大学、中国石油化工股份有限公司天津分公司

本标准主要起草人：黄德寅、刘茂、李敏嫣、张倩、高海山、刘忠河、吴梅香

噪声职业病危害风险管理指南

- 范围

本标准规定了噪声职业病危害风险评价及风险管理程序、方法、内容等一般原则，给出了噪声职业病危害风险管理指南。

本标准适用于存在或产生噪声的各类工作场所噪声职业暴露的风险评价及风险管理；适用于劳动者接触噪声的危害程度及噪声防护措施效果的监测、评价、管理与职业卫生监督检查等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7582   	声学 听阈与年龄关系的统计分布（GB/T 7582-2004,ISO 7029:2000,IDT）

GB/T 14366-93	声学 职业噪声测量与噪声引起的听力损伤评价（ISO 1999:1990,IDT）

GB/T 23466    	护听器的选择指南

GB/T 50087	工业企业噪声控制设计规范

GBZ 1      	工业企业设计卫生标准

GBZ 2.2     	工作场所有害因素职业接触限值  第2部分：物理因素

GBZ 49      	职业性噪声聋诊断标准

GBZ 158     	工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188      	职业健康监护技术规范

GBZ/T 189.8   	工作场所物理因素测量 第8部分：噪声

GBZ/T 224   	职业卫生名词术语

ISO 1999:2013(E)	声学 噪声引起的听力损失评价（Acoustics——Estimation of noise induced hearing loss）

U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health. Criteria for a Recommended Standard--Occupational Noise Exposure[S/OL]. Cincinnati, OH: DHHS (NIOSH),1998. http://www.nonoise.org/hearing/criteria/criteria.htm.

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 生产性噪声 industrial noise

在生产过程中产生的噪声。按噪声的时间分布分为连续声（continuous noise）和间断声（intermittent noise）；声级波动＜3 dB（A）的噪声为稳态噪声（steady noise），声级波动≥3 dB（A）的噪声为非稳态噪声；持续时间≤0.5s，间隔时间＞1s，声压有效值变化≥40 dB（A）的噪声为脉冲噪声（impulsive noise）。

  - 噪声作业 work (job) exposed to noise

存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且8h/d或40h/w噪声暴露等效声级≥80 dB（A）的作业。

  - 职业性噪声聋 occupational noise-induced deafness

劳动者在工作场所中，由于长期接触噪声而发生的一种渐进性的感音性听觉损害。

  - 护听器 hearing protector

保护听觉、使人免受噪声过度刺激的防护用品。

- 护听器有耳罩、耳塞、头盔等类型。

  - 声衰减 sound-attenuation

在一个给定测试信号下，所有受试者戴与不戴护听器时，两者听阈之差的平均分贝值。

  - 与年龄有关的听阈值（HTLA），H

对于一定百分数的人群，无任何职业噪声暴露影响的听阈值，其为与年龄有关的函数。

  - 噪声引起的永久性听阈位移（NIPTS），N

对于一定百分数的人群，在无其他原因条件下，确定仅因噪声暴露而引起的实质或潜在的永久性听阈位移，单位是分贝（dB）。

  - 与年龄和噪声有关的听阈值（HTLAN），H ’

人群中一定百分数的人的永久性听阈值。

  - 噪声职业病危害风险评价risk assessment of occupational noise exposure

定量评价噪声职业暴露引起的永久性听阈位移及人群中发生该永久性听阈位移的百分比。

  - 噪声职业病危害风险管理risk management of occupational noise exposure

依据噪声职业暴露风险评价结果，制定听力保护计划，实施职业暴露评估、工程控制及行政控制、护听器配备使用、职业健康监护、危害告知、培训及档案管理等，并评估听力保护计划有效性。

  - 听力保护计划Hearing conservation program

针对噪声工作场所而制定的一系列保护劳动者免受噪声危害的风险管理方案。

- 噪声职业病危害风险评价

  - 噪声职业病危害风险评价程序

噪声职业病危害风险评价的程序及步骤：

- 噪声职业暴露情况调查：应通过对生产过程的噪声职业暴露情况调查，分析劳动者职业暴露的特点。

- 噪声职业暴露评估：当劳动者职业暴露的噪声强度等效声级等于或大于85 dB（A）时，应进行噪声职业暴露评估。

- 噪声暴露所致听力损失的风险评价：ISO 1999:2013(E)《声学 噪声引起的听力损失评价》给出了对噪声暴露所致听力损失进行定量风险评价的方法。

噪声职业病危害风险评价工作程序参见附录A。

  - 噪声职业病危害风险评价内容

    - 噪声职业暴露情况调查

噪声职业暴露情况调查主要包括生产工艺过程、生产车间岗位定员及作业情况、劳动者噪声暴露情况、护听器配备使用情况、听力保护计划制定及落实情况和国内同类企业职业流行病学资料收集等,识别出噪声源及受到噪声影响的劳动者。

噪声职业暴露情况调查的详细内容及需收集的主要资料参见附录B。

    - 噪声职业暴露评估

      - 噪声的职业暴露限值

噪声的职业暴露限值参见GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》。

      - 噪声测量

当劳动者职业暴露的噪声强度等效声级等于或大于85 dB（A）时, 应每年对工作场所噪声及劳动者噪声暴露情况至少进行一次测量。如果设备、生产工艺、岗位人员或者维护程序发生变化影响了噪声暴露水平时，测量应在发生变化的3个月内重复进行。

测量噪声的仪器、抽样方法、测量方法及声级的计算参见GBZ/T 189.8《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》。测量劳动者按额定8h工作日或40h工作周规格化的噪声暴露级，以确定劳动者是否需要使用护听器。

当工作场所噪声强度不能进行实际测量时，噪声的职业暴露水平应根据用人单位既往工作场所劳动者职业暴露的噪声强度测量资料，并参考国内同类工业企业噪声暴露测量数据资料等进行综合评估。

    - 噪声暴露所致听力损失的风险评价

      - 与年龄和噪声有关的听阈值

噪声暴露人群与年龄和噪声有关的听阈值（dB）的计算，见公式（1）：

(1)

式中：

H ——与年龄有关的听阈值，dB；

N ——实际或潜在的噪声引起的永久性听阈位移，dB。

此公式仅适用于H’，H 和 N 的相应百分位数。

噪声暴露所致听力损失的风险评价计算参见附录C。

      - 与年龄和噪声有关的听阈值的计算步骤

        - 计算H：

- 计算每个频率的H（参见C.1）：

  - 选择合适的数据库；

  - 利用数据库A或数据库B计算每个频率的H。

- 若用数据库A：

方法①：参见C.1.2.1；

方法②：参见表C.1。

- 若用数据库B：参见表C.2-表C.4。

- 计算平均H。

        - 计算N：

- 计算每个频率的N（参见C.2）：

方法①：参见C.2.1和C.2.2；

方法②：参见表C.5-C.8。

- 计算平均N。

        - 计算H’

H’的计算见公式（1）。

- 噪声职业病危害风险管理

  - 噪声职业病危害风险管理程序

根据噪声职业病危害风险评价的结果及提出的预防控制噪声暴露所致听力损失的风险管理指导意见，实施噪声职业病危害风险管理。噪声职业病危害风险管理程序如下：

- 噪声职业病危害风险评价：风险评价的方法及内容应符合第4章的规定；

- 噪声职业病危害风险管理与控制：建立听力保护计划，实施职业暴露评估、工程控制及行政控制、护听器配备使用、职业健康监护、危害告知、培训及档案管理等，并评估听力保护计划有效性。

噪声职业病危害风险管理程序参见附录D。

  - 噪声职业病危害风险管理内容

    - 听力保护计划

当劳动者职业暴露的噪声强度等效声级等于或大于85 dB（A）时，用人单位应建立有效的听力保护计划。听力保护计划的编写指导书参见附录E。

    - 噪声职业暴露评估

当用人单位任何作业岗位噪声强度等效声级等于或大于85 dB（A），用人单位应建立噪声暴露评估系统。应按第4章的要求进行噪声职业暴露情况调查、噪声暴露水平测量及噪声暴露所致听力损失的风险评价。

    - 工程与行政控制

      - 工程控制

噪声的工程控制应按GB/T 50087《工业企业噪声控制设计规范》和GBZ 1《工业企业设计卫生标准》的规定，对生产工艺、操作维修、降噪效果进行综合分析，采用行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法。应首先从声源上进行控制，选用噪声较低的设备，高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施，使噪声作业工人接触噪声声级符合GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值  第2部分：物理因素》的要求。

      - 行政控制

当工程控制不足以控制噪声暴露时，应使用行政控制加以补充。应通过减少员工噪声暴露的工作时间或者操作方式的改变进行行政控制。当噪声暴露不可避免时，应使噪声暴露人数最小化。为劳动者提供安静、干净、舒适的休息区，使劳动者定期地远离工作场所的噪声。

    - 护听器配备使用

      - 应按GB/T 23466《护听器的选择指南》规定的要求，确定是否使用护听器、确定护听器选型等。 应提供三种以上护听器（包括不同类型、不同型号的耳塞或耳罩），供暴露于噪声强度等效声级等于或大于85 dB（A）的劳动者选用。

      - 职业暴露的噪声强度等效声级等于或大于85 dB（A）时，劳动者应佩戴护听器进行听力防护；当劳动者职业暴露的噪声强度等效声级超过100 dB（A）时，应同时佩戴耳塞和耳罩；当职业暴露的噪声强度等效声级小于85 dB（A）时，若劳动者有佩戴护听器的要求时，宜为其提供适合的护听器；当护听器佩戴人员的作业环境或健康状况发生改变时，应重新进行护听器的选择。

      - 选用的护听器其有效声衰值可根据以下方法估计，并分析评价其对工人的听力保护效果：

- 若选用护听器标注的单值噪声降低数SNR，则按SNR × 0.6估计。

- 若选用的护听器标注的单值降噪值NRR，则按以下方法估计：

有效声衰值=   (NRR×(1-0.25)-7) ，耳罩；

(NRR×(1-0.50)-7) ，成型耳塞；

(NRR×(1-0.70)-7) ，其他耳塞。

      - 应按GB/T 23466《护听器的选择指南》规定的要求，利用有效A计权声压级L’Ax和护听器保护水平的对应关系进行护听器的保护水平评价。在选择护听器时，劳动者佩戴护听器后，其实际接受的等效声级应保持在85 dB（A）以下，使用护听器后实际接触的噪声在75 dB（A）至80 dB（A）之间，效果最佳。

      - 使用护听器之前，应对相关人员进行佩戴方法的培训和佩戴必要性的教育。护听器发放使用后，应跟踪佩戴人员的使用情况，收集反馈信息，且用人单位至少每年对相关人员进行一次护听器选择、安装、使用等方面的培训。

    - 职业健康监护

      - 对于职业暴露的噪声强度等效声级等于或大于80 dB（A）的劳动者，应按GBZ 188《职业健康监护技术规范》规定的要求进行上岗前、在岗期间、离岗时听力测试。对于暴露于噪声强度等效声级等于或大于85 dB（A）的劳动者，应进行基础听力测定和定期跟踪听力测定，以测定得到的基线听力图、监测听力图及确认听力图评定劳动者是否发生高频听阈位移。

      - 听力测试应包括空气传导、纯音测听、听阈测量，测试频率至少包括500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、3000 Hz、4000 Hz和6000 Hz。应分别检测左右耳。必要时，为了解更多的信息，也可对8000 Hz进行测试。

      - 首次在噪声强度等效声级等于或大于85 dB（A）的场所中从事工作的劳动者，应在3个月内接受听力测试，得出的听力图称为基线听力图。

      - 暴露于噪声强度等效声级等于或大于85 dB（A）且小于100 dB（A）的噪声作业场所的劳动者，应每年进行一次跟踪听力测试；暴露于噪声强度等效声级等于或大于100 dB（A）的，应每年进行两次跟踪听力测试。听力测试宜在工作岗位转换之前或工作日开始之前进行，得出的听力图称为监测听力图。

      - 当劳动者的监测听力图检测到在500 Hz，1000 Hz，2000 Hz，3000 Hz，4000 Hz和6000Hz，听阈值等于或超过10 dB时，应立即进行复测，得出的听力图称为复测听力图。如复测仍出现听阈值改变，应在30天内做确认听力图。其需要的条件和基线测试相同。

      - 当确认听力测定相对于基础听力测定，在任一耳的3000 Hz、4000 Hz和6000Hz频率上的平均听阈值等于或大于10 dB时，确定为发生高频标准听阈位移。对于发生高频标准听阈位移的劳动者，用人单位必须采取听力保护措施，防止听力进一步下降。

      - 当劳动者离岗不再接触噪声,应进行离岗听力测试得到离岗听力图。其测试条件和基础听力图相同。

    - 噪声职业病危害告知

      - 用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应将工作过程中可能产生的噪声危害及其后果、职业性噪声聋的防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

      - 应按GBZ 158《工作场所职业病危害警示标识》规定的要求，在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。

      - 工作场所存在噪声的用人单位，应在公告栏公布有关职业性噪声聋防治的规章制度、操作规程和工作场所噪声强度检测结果。

    - 培训

      - 用人单位应每年对暴露噪声强度等效声级等于或大于85 dB（A）的作业场所的劳动者进行听力保护培训。

      - 用人单位应对接触噪声的劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，并保存培训记录。培训内容至少应包括：

- 国家针对噪声职业病危害制定的法律、法规及相关政策；

- 用人单位为消除、减少噪声所采取的控制措施及管理办法；

- 工作区域的噪声危险源、噪声暴露评估情况；

- 噪声职业病危害；

- 使用护听器的目的，各类型护听器的优缺点、声衰减值和如何选用、佩戴、保管和更换等；

- 听力测试的目的和程序；

- 用人单位和劳动者在听力保护计划中的责任、义务和权利。

      - 作业场所、生产设备或者防护设备改变时，培训内容应相应更新。

    - 听力保护档案管理

用人单位应建立、健全噪声管理的暴露评估、职业健康监护、听力保护、培训等职业卫生档案。

      - 噪声暴露评估档案

噪声暴露评估档案应包括噪声职业暴露情况调查内容、噪声暴露水平、噪声暴露所致听力损失的风险评价、暴露评估日期、使用的测量方法、执行评估人员的姓名、佩戴护听器的类型、品牌、型号等。

      - 职业健康监护档案

用人单位应为接触噪声的劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应包括劳动者的职业史、噪声接触史、职业健康检查结果和职业性噪声聋的诊疗等有关个人健康资料。听力测试检查结果应包括基础监测听力图、监测听力图、确认听力图及离岗听力图等。

劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

      - 听力保护记录

听力保护记录包括使用的护听器的类型、样式、声衰减值及其他相关信息。

      - 培训记录

培训记录应包括培训的日期和类型、培训人员及被培训的人群。

      - 档案保存

噪声暴露监测记录应保存三十年；健康监护记录的保存时间应为在岗时间加三十年。

    - 听力保护效果的评价

      - 个体保护效果

对个体效果的评价，主要依据每年进行的跟踪听力测定，如果发现与职业相关的显著性听阈值位移，应采取有效的干预措施。

个体保护效果的评价见表F.1。

      - 整体听力保护计划实施效果

用人单位整体计划保护效果的评价应每年进行一次。应根据噪声职业病危害风险评价结果、劳动者听力保护情况、噪声职业暴露人群健康监护情况、噪声检测情况等，每年对噪声职业病危害风险管理的有效性进行评价。这个评价应是不间断、持续改进的。

整体听力保护计划实施效果的评价见表F.2。

- （规范性附录）
噪声职业病危害风险评价程序

ISO 1999:2013(E)《声学 噪声引起的听力损失评价》

计算H

计算N

噪声职业暴露评估

工作场所噪声

强度检测

频谱特性分析

企业既往工作

场所噪声强度

检测结果

国内同类企业噪声职业暴露资料收集

噪声暴露所致听力损失的风险评价

噪声职业暴露情况调查

生产工艺过程及生产设备

GBZ/T 189.8 《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》

GBZ/T 189.8 《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》

至少收集三年检测资料

资料收集

计算H’

生产车间岗位定员及作业情况

劳动者噪声暴露情况

护听器配备使用情况

听力保护计划制定及落实情况

国内同类企业

职业流行病学资料收集

  - 噪声职业病危害风险评价程序

- （规范性附录）
噪声职业暴露情况调查

通过对生产过程的噪声职业暴露情况调查，分析劳动者职业暴露的特点。噪声职业暴露情况调查的内容如下：

  - 生产工艺过程调查：

- 产生生产性噪声的生产工艺；

- 产生生产性噪声的设备，列出高噪声设备清单。

  - 主要噪声源设备调查表

| 序号 | 车间/单元 | 岗位/工序 | 噪声源设备 | 规格参数 | 数量（套） | 工作类型 | 噪声控制方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 生产车间岗位定员及作业情况调查：

- 劳动定员；

- 工作班制；

- 工种或岗位划分；

- 工作性质（固定式或流动性等）；

- 工作活动范围。

  - 生产车间岗位定员及作业情况调查表

| 序号 | 部门 | 车间或单元 | 岗位 工种 | 生产班制 |  |  | 劳动定员 |  | 工作性质 | 操作方式及 每班操作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 天/年 | 班/天 | 小时/班 | 每班定员 | 总定员 |  |  |

  - 劳动者噪声暴露情况调查：

- 按照工作岗位对作业方式、接触人数、接触时间、接触频次等进行分析；

- 绘制暴露分析图。

  - 接触噪声工作岗位调查表

| 序号 | 部门（车间） | 工种/岗位 | 作业方式 | 接触人数 | 接触时间 | 接触频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 护听器配备使用情况调查：

- 护听器的名称、数量；

- 护听器的主要技术参数；

- 护听器的发放周期；

- 护听器的使用情况。

  - 护听器配备使用情况调查表

| 序号 | 车间 | 岗位/工种 | 护听器 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 数量 | 主要技术参数 | 发放周期 | 使用情况 |  |

  - 听力保护计划制定及落实情况调查：

- 是否建立听力保护档案；

  - 噪声暴露评估档案；

  - 听力测试档案；

  - 护听器情况档案；

  - 培训记录；

- 健康监护听力检查情况；

- 职业性噪声聋发病情况等信息。

  - 听力保护计划情况调查表

| 调查内容 | 相关内容调查结果 | 执行情况调查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 听力保护档案 |  |  |  |
| 职业健康监护听力检查情况 |  |  |  |
| 职业性噪声聋发病情况 |  |  |  |
| … |  |  |  |

  - 听力保护档案情况调查表

| 调查内容 | 相关内容调查结果 | 执行情况调查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声暴露评估档案 |  |  |  |
| 听力测试档案 |  |  |  |
| 护听器情况档案 |  |  |  |
| 培训记录 |  |  |  |
| … |  |  |  |

  - 国内同类企业职业流行病学资料收集：

- 同类企业噪声暴露水平；

- 健康监护听力测试情况；

- 职业性噪声聋发病情况等信息。

  - 国内同类企业职业流行病学资料调查表

| 调查内容 | 相关内容调查结果 | 执行情况调查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同类企业噪声暴露水平 |  |  |  |
| 健康监护听力测试情况 |  |  |  |
| 职业性噪声聋发病情况 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- （规范性附录）
噪声暴露所致听力损失的风险评价计算

——ISO 1999:2013(E)《声学 噪声引起的听力损失评价》

  - 与年龄有关的听阈值（HTLA）的数据库

    - 数据库的选择

不接触噪声人群的听力是年龄的函数，取决于除自然老化外的其他因素可修正HTLA的程度，这些因素包括：疾病、服用对耳科有毒的药物和未知的职业或非职业暴露噪声源等。筛选数据时运用了不同的方法，而最合适的数据库的选定则取决于应用的目的。本标准允许使用两个数据库（数据库A和数据库B）。选择数据库的原则应符合ISO 1999:2013(E)中6.2.4的规定。

    - 数据库A

数据库A的数据来自耳科正常的人群，即指健康状况正常，没有耳病的症状和体征，耳道未被耳垢堵塞且无高噪声暴露史的人群。男性和女性人群中经过“严格筛选”人群的听阈值统计分布的统一规定参见GB/T 7582《声学 听阈与年龄关系的统计分布》。数据库A的计算应符合C.1.2.1的规定。数据库A听阈值统计分布的挑选值应符合C.1.2.2的规定。

      - 数据库A的说明

听阈值H作为年龄Y的函数，在听阈值超过H0 时的各个Q百分位数的范围内，数据库A的计算见公式（C.1）-公式（C.3）：

当5%≤Q＜50%时，

(C.1)

当Q=50%时，

(C. AUTONUM  )

当50%＜Q ≤95%时，

(C.2)

式中：

su	——统计分布上半部分的标准偏差；

sl	——统计分布下半部分的标准偏差；

Hmd,18	——同一性别年龄为18岁的耳科正常人群的听阈值中值。在实际应用时，取值为0。因此， HQ定义为与年龄有关的听阈值。

符合正态（高斯）分布的乘数k的取值参见GB/T 7582《声学 听阈与年龄关系的统计分布》。系数a的取值和参数su、sl的计算方法应符合ISO 1999:2013(E) 中A.1的规定。

      - 数据库A的挑选值

| - 数据库A中听阈值统计分布的挑选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 Hz | 听阈值（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年龄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  |
|  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 |
| 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | -6 | 1 | 9 | -5 | 2 | 11 | -4 | 4 | 14 | -3 | 6 | 18 | -1 | 9 | 23 |
| 1000 | -6 | 1 | 9 | -5 | 2 | 11 | -4 | 4 | 14 | -2 | 7 | 19 | 0 | 11 | 25 |
| 2000 | -7 | 1 | 11 | -6 | 3 | 15 | -3 | 7 | 21 | -1 | 12 | 29 | 3 | 19 | 39 |
| 3000 | -7 | 2 | 13 | -5 | 6 | 19 | -2 | 12 | 29 | 3 | 20 | 42 | 9 | 31 | 59 |
| 4000 | -7 | 2 | 14 | -4 | 8 | 23 | 0 | 16 | 36 | 7 | 28 | 55 | 15 | 43 | 79 |
| 6000 | -8 | 3 | 16 | -5 | 9 | 26 | 0 | 18 | 41 | 8 | 32 | 62 | 17 | 49 | ＞80 |
| 8000 | -9 | 3 | 19 | -5 | 11 | 30 | 1 | 23 | 49 | 10 | 39 | 75 | 22 | 60 | ＞80 |
| 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | -6 | 1 | 9 | -5 | 2 | 11 | -4 | 4 | 14 | -3 | 6 | 18 | -1 | 9 | 23 |
| 1000 | -6 | 1 | 9 | -5 | 2 | 11 | -4 | 4 | 14 | -2 | 7 | 19 | 0 | 11 | 25 |
| 2000 | -6 | 1 | 10 | -5 | 3 | 13 | -3 | 6 | 18 | -1 | 11 | 25 | 2 | 16 | 34 |
| 3000 | -7 | 1 | 11 | -5 | 4 | 15 | -3 | 8 | 21 | 0 | 13 | 30 | 4 | 20 | 41 |
| 4000 | -7 | 1 | 12 | -6 | 4 | 17 | -3 | 9 | 24 | 1 | 16 | 35 | 5 | 24 | 48 |
| 6000 | -8 | 2 | 14 | -6 | 6 | 21 | -2 | 12 | 31 | 2 | 21 | 45 | 9 | 32 | 62 |
| 8000 | -10 | 2 | 17 | -7 | 7 | 25 | 3 | 15 | 38 | 4 | 27 | 55 | 11 | 41 | 77 |

    - 数据库B

数据库B中列举了未经筛选人群（男性和女性）的三个例子。这些例子的编制来自于三个工业化国家的代表性数据，这三个国家分别是：瑞典（参见表C.2）、挪威（参见表C.3）、美国（参见表C.4）。

以下给出了数据库B中的3个实例，其人群是未经过筛选的。3个实例的数据来源于3个工业化国家，包括瑞典、挪威以及美国。瑞典和挪威代表的是没有职业噪声暴露的人群，美国代表的是有职业噪声暴露的人群。

      - 瑞典数据库的挑选值

| - 瑞典未经筛选人群的听阈值统计分布的挑选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 Hz | 听阈值（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年龄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  |
|  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 |
| 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | -1 | 5 | 12 | 0 | 7 | 15 | 2 | 9 | 20 | 5 | 13 | 27 | 8 | 17 | 37 |
| 1000 | 0 | 5 | 14 | 1 | 7 | 18 | 3 | 11 | 24 | 5 | 15 | 33 | 8 | 20 | 43 |
| 2000 | 0 | 5 | 16 | 1 | 8 | 24 | 4 | 13 | 35 | 7 | 20 （续） | 49 | 11 | 30 | 63 |
| 3000 | -2 | 5 | 21 | 0 | 9 | 31 | 4 | 16 | 44 | 10 | 28 | 57 | 19 | 43 | 69 |
| 4000 | -2 | 5 | 23 | 1 | 11 | 34 | 5 | 21 | 48 | 13 | 36 | 62 | 25 | 51 | 73 |
| 6000 | -2 | 5 | 21 | -1 | 9 | 33 | 2 | 19 | 48 | 10 | 36 | 64 | 22 | 53 | 76 |
| 8000 | -2 | 4 | 16 | -1 | 9 | 31 | 4 | 23 | 55 | 16 | 46 | 76 | 35 | 65 | 87 |
| 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | -1 | 5 | 13 | 0 | 6 | 15 | 1 | 8 | 21 | 4 | 13 | 30 | 8 | 20 | 42 |
| 1000 | -1 | 5 | 12 | 0 | 6 | 14 | 2 | 9 | 20 | 5 | 14 | 32 | 9 | 23 | 48 |
| 2000 | -1 | 5 | 13 | 0 | 7 | 17 | 3 | 10 | 26 | 6 | 18 | 39 | 11 | 30 | 53 |
| 3000 | -2 | 4 | 13 | -1 | 6 | 18 | 1 | 11 | 27 | 6 | 19 | 41 | 12 | 32 | 55 |
| 4000 | -4 | 4 | 13 | -3 | 5 | 17 | 0 | 9 | 27 | 5 | 20 | 43 | 14 | 36 | 59 |
| 6000 | -5 | 3 | 12 | -4 | 5 | 17 | 1 | 10 | 28 | 5 | 22 | 48 | 14 | 41 | 66 |
| 8000 | -5 | 2 | 12 | -3 | 5 | 19 | 1 | 13 | 37 | 9 | 31 | 61 | 21 | 55 | 77 |

      - 挪威数据库的挑选值

| - 挪威未经筛选人群的听阈值统计分布的挑选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 Hz | 听阈值（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年龄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  |
|  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 |
| 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | -5 | 3 | 13 | -3 | 5 | 14 | -2 | 6 | 16 | -1 | 8 | 19 | 2 | 12 | 25 |
| 1000 | -5 | 2 | 11 | -4 | 3 | 13 | -3 | 5 | 15 | -2 | 7 | 19 | 1 | 12 | 30 |
| 2000 | -7 | 1 | 13 | -6 | 3 | 16 | -4 | 6 | 19 | -1 | 10 | 28 | 5 | 20 | 46 |
| 3000 | -8 | 1 | 13 | -5 | 4 | 19 | -3 | 8 | 26 | 1 | 15 | 45 | 9 | 31 | 60 |
| 4000 | -9 | 2 | 15 | -4 | 7 | 25 | 1 | 13 | 35 | 6 | 24 | 56 | 17 | 45 | 68 |
| 6000 | -4 | 9 | 23 | 2 | 13 | 29 | 5 | 19 | 41 | 12 | 31 | 61 | 23 | 53 | 76 |
| 8000 | -6 | 4 | 19 | -2 | 10 | 28 | 2 | 16 | 42 | 10 | 31 | 63 | 24 | 58 | 81 |
| 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | -3 | 5 | 14 | -2 | 6 | 16 | 0 | 8 | 20 | 2 | 11 | 24 | 5 | 16 | 31 |
| 1000 | -5 | 2 | 11 | -4 | 4 | 14 | -2 | 6 | 18 | 0 | 9 | 23 | 3 | 15 | 33 |
| 2000 | -7 | 2 | 12 | -5 | 4 | 15 | -3 | 7 | 20 | 0 | 11 | 28 | 5 | 20 | 41 |
| 3000 | -8 | 0 | 10 | -6 | 2 | 14 | -4 | 6 | 20 | 0 | 12 | 29 | 6 | 21 | 45 |
| 4000 | -8 | 1 | 12 | -6 | 4 | 16 | -3 | 8 | 23 | 2 | 14 （续） | 34 | 8 | 26 | 52 |
| 6000 | -3 | 8 | 21 | 0 | 12 | 25 | 3 | 16 | 32 | 9 | 22 | 46 | 15 | 36 | 65 |
| 8000 | -5 | 7 | 17 | 1 | 10 | 25 | 4 | 16 | 39 | 10 | 26 | 58 | 16 | 48 | 74 |

      - 美国数据库的挑选值

| - 美国未经筛选人群的听阈值统计分布的挑选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 Hz | 听阈值（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年龄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  |
|  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 |
| 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | -1 | 7 | 16 | -1 | 8 | 19 | 1 | 10 | 20 | 2 | 11 | 23 | 4 | 15 | 28 |
| 1000 | -2 | 4 | 14 | -1 | 6 | 17 | 1 | 9 | 18 | 1 | 11 | 23 | 4 | 14 | 31 |
| 2000 | -5 | 4 | 14 | -3 | 6 | 20 | 0 | 10 | 24 | 3 | 14 | 38 | 6 | 21 | 54 |
| 3000 | -5 | 4 | 17 | -1 | 9 | 29 | 3 | 15 | 45 | 7 | 25 | 57 | 13 | 37 | 66 |
| 4000 | -2 | 7 | 23 | 2 | 13 | 39 | 6 | 22 | 57 | 13 | 35 | 65 | 20 | 49 | 73 |
| 6000 | 0 | 11 | 27 | 4 | 17 | 41 | 9 | 25 | 64 | 16 | 40 | 74 | 26 | 56 | 84 |
| 8000 | -2 | 8 | 21 | 2 | 14 | 41 | 7 | 23 | 61 | 13 | 42 | 78 | 30 | 60 | 86 |
| 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 0 | 7 | 17 | -1 | 7 | 19 | 1 | 9 | 21 | 4 | 13 | 27 | 5 | 17 | 32 |
| 1000 | -3 | 4 | 12 | -2 | 5 | 15 | -1 | 7 | 19 | 1 | 10 | 26 | 3 | 13 | 33 |
| 2000 | -4 | 4 | 12 | -2 | 5 | 16 | -1 | 7 | 21 | 1 | 11 | 28 | 4 | 17 | 35 |
| 3000 | -6 | 2 | 11 | -2 | 4 | 15 | -2 | 7 | 21 | 2 | 12 | 33 | 8 | 20 | 42 |
| 4000 | -5 | 4 | 14 | -2 | 7 | 19 | 0 | 10 | 26 | 4 | 16 | 40 | 10 | 27 | 48 |
| 6000 | 0 | 10 | 22 | 3 | 12 | 27 | 4 | 17 | 34 | 9 | 24 | 49 | 17 | 37 | 61 |
| 8000 | -2 | 7 | 17 | 1 | 10 | 25 | 4 | 16 | 39 | 10 | 26 | 58 | 16 | 48 | 74 |

  - 噪声引起的永久性听阈位移（NIPTS）的计算

    - N50的计算

潜在的NIPTS的中值是听力测定频率、暴露时间、比值t/t0和额定8小时工作日规格化噪声暴露级LEX,8h等的函数。每周5天的工作日，LEX,8h是在暴露时间t内的平均值。

当暴露时间在10到40年之间时，两种性别的潜在NIPTS中值N50（dB）的计算见公式（C.4）：

(C.3)

式中：

LEX,8h	——按额定8小时工作日规格化的噪声暴露级，单位是分贝（dB）；

L0	——定义为频率函数的声压级，单位是分贝（dB），低于该数值对听力的影响可忽略不计；

t	——噪声暴露时间，按年计算；

t0	——暴露时间是1年。

当LEX,8h＞L0时，计算见公式（C.4）；LEX,8h小于L0的情况下，认为LEX,8h等于L0，以使N50为零。

当暴露时间少于10年时，应根据10年的N50值进行外推，见公式（C.5）：

(C. AUTONUM  )

其中参数u、v、L0的选择应符合ISO 1999:2013(E)中表1的规定。

暴露时间在1到10年之间的计算见公式（C.5），对于暴露时间低于1年时可利用公式（C.5）的结果进行外推。

    - 噪声引起的永久性听阈位移的统计分布

N 的统计分布近似于双正态（高斯）分布的不相同的两部分。在中值N50 以上的听力位于中值的上半部分用参数du 表示，在中值以下且有较小的分散的下半部分用参数dl 表示。当人群的百分位数为Q时，并有5%≤Q＜50%， NIPTS的计算见公式（C.6）：

(C.4)

当人群的百分位数为Q时，并有50%＜Q≤95%时，NIPTS的计算见公式（C.7）：

(C.5)

参数du，dl的计算应遵守ISO 1999:2013(E)中6.3.2.2的规定。

在0%＜Q＜5%和95%＜Q＜100%的情况下，统计分布的尾部都是不可靠的，不宜予以评价，因为没有实验数据可证明这些范围是有效的。

就人群中的个体而言，NQ在正值范围内波动，代表着噪声对个体产生损伤的敏感性。根据计算，通常在暴露时间低于12年的百分位数在55%到95%之间时，或暴露时间低于1年的百分位数在5%到45%之间时，NQ有可能会出现负值。在上述情况下，NQ宜设为0。

    - NIPTS数据举例

表C.5-表C.8列举了NIPTS随暴露时间（年）、噪声暴露级LEX,8h（85 dB、90 dB、95 dB、100 dB）的变化，以及6种频率（500 Hz、1000 Hz、2000 Hz、3000 Hz、4000 Hz、6000 Hz）和3种百分位数（10%、50%和90%）的相应A计权声暴露。

| - LEX,8h=85 dB（EA,8h=3.64×103 Pa2s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 Hz | 噪声引起的永久性听阈位移（NIPTS，单位：dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暴露时间（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  |
|  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3000 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| 4000 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| 6000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 |

| - ——LEX,8h=90 dB（EA,8h=11.5×103 Pa2s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 Hz | 噪声引起的永久性听阈位移（NIPTS，单位：dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暴露时间（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  |
|  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 |
| 3000 | 4 | 8 | 13 | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 18 | 9 | 12 | 19 |
| 4000 | 7 | 11 | 15 | 9 | 13 | 18 | 10 | 14 | 19 | 11 | 15 | 20 |
| 6000 | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 | 14 | 5 | 9 | 15 | 6 | 10 | 15 |

| - ——LEX,8h=95 dB（EA,8h=36.4×103 Pa2s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 Hz | 噪声引起的永久性听阈位移（NIPTS，单位：dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暴露时间（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  |
|  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 |
| 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1000 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2000 | 0 | 5 | 13 | 5 | 9 | 17 | 7 | 12 | 20 | 9 | 14 | 22 |
| 3000 | 8 | 16 | 25 | 13 | 19 | 31 | 16 | 22 | 34 | 18 | 23 | 37 |
| 4000 | 13 | 20 | 27 | 16 | 23 | 32 | 18 | 25 | 34 | 19 | 26 | 36 |
| 6000 | 5 | 14 | 23 | 8 | 16 | 26 | 10 | 18 | 28 | 12 | 19 | 29 |

| - ——LEX,8h=100 dB（EA,8h=115×103Pa2s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 Hz | 噪声引起的永久性听阈位移（NIPTS，单位：dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暴露时间（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  |
|  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 | 90 | 50 | 10 |
| 500 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 11 |
| 1000 | 3 | 6 | 12 | 6 | 9 | 15 | 7 | 10 | 17 | 8 | 11 | 19 |
| 2000 | 0 | 8 | 23 | 8 | 16 | 31 | 13 | 21 | 35 | 16 | 24 | 39 |
| 3000 | 13 | 26 | 41 | 21 | 32 | 51 | 26 | 35 | 56 | 29 | 38 | 60 |
| 4000 | 20 | 31 | 42 | 25 | 36 | 49 | 28 | 39 | 53 | 30 | 41 | 56 |
| 6000 | 9 | 23 | 37 | 14 | 27 | 42 | 17 | 29 | 46 | 19 | 30 | 48 |

  - 噪声引起的听力损失风险评价

职业噪声引起的潜在性听力损失，可直接用噪声引起的永久性听阈位移（NIPTS）及人群中发生该永久性听阈位移的百分比进行定量风险评价。

按暴露条件和所考虑的人群进行计算，NIPTS可能有以下的表示方法：

- 对每一有意义的频率分别考虑；

- 增加一定数目的频率以得到总的听阈位移；

- 对一些选定的频率取平均值，这些频率通常代表语言可懂度的主要范围。

评价由于噪声暴露和年龄所引起的，或单独由于噪声暴露所引起的听力损失的风险通常是衡量噪声暴露对人群有害影响的手段。可先选定听阈值界线，计算出人群中平均听阈值等于或大于选定界线的百分数，则可根据定义推导出噪声暴露和年龄等综合影响引起的和单独由噪声暴露引起的听力损失风险，即噪声职业暴露引起的永久性听阈位移及人群中发生该永久性听阈位移的百分比。

  - 噪声引起的听力损失风险评价实例

某企业某车间男性作业工人从26岁开始暴露于生产性噪声（8h/天，5天/周，50周/年），日平均噪声暴露水平为LEX,8h=93 dB（EA,8h=22.9×103 Pa2·s），预测该人群60岁时发生职业性噪声聋的风险。

该人群的特征是：无耳疾、没有受到非职业噪声暴露、没有影响听力损失的其他危险因素。

实例选用语言频率500 Hz、1000 Hz和2000 Hz的组合评价听力损失的风险，界线值为25 dB。按4.2.3给出的要求计算H’。推荐使用Excel软件计算H’。表C.9为噪声引起的听力损失风险评价实例的输入信息，图C.1和表C.10分别为听力损失风险评价结果示意图和计算结果。

| - 噪声引起的听力损失风险评价实例的输入信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要素 |  | 输入信息 |
| 性别 |  | 男 |
| 年龄 |  | 60 |
| 平均噪声暴露水平(dB) |  | 93 |
| 暴露时间（年） |  | 34 |
| 频率（Hz） | 500 | √ |
|  | 1000 | √ |
|  | 2000 | √ |
|  | 3000 | — |
|  | 4000 | — |
|  | 6000 | — |
| 界线(dB) |  | 25 |

1

3

4

5

6

7

9

8

2

Y

X

H90’

H50’

H10’

H10

H50

H90

0     10     20     30     40     50    60     70     80     90    100

说明：

1——年龄和噪声引起的听力损失的风险，12.2%（点X）；

2——噪声引起的听力损失的风险，6.7%（点X和点Y之间的差值）；

3——噪声暴露人群的HTLA；

4——噪声引起的永久性听阈位移（NIPTS），10%百分位数；

5——界线，25 dB；

6——与界线交点，听力损失风险人群；

7——噪声引起的永久性听阈位移（NIPTS），50%百分位数；

8——非噪声暴露人群的HTLA；

9——噪声引起的永久性听阈位移（NIPTS），90%百分位数。

  - 听力损失风险评价结果示意图（HTLA数据取自数据库A）

| - 听力损失风险评价实例的计算结果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 图中序号 | 含义 | 计算结果 |
| 5 | 界线（dB） | 25 |
|  | H'10 | 26.3 |
|  | H'50 | 11.8 |
|  | H'90 | 0.3 |
|  | H10 | 21.7 |
|  | H50 | 8.5 |
|  | H90 | -2.0 |
| 4 | N10 | 4.6 |
| 7 | N50 | 3.3 |
| 9 | N90 | 2.4 |
| 1 | 年龄和噪声引起听力损失的风险 | 12.2 |
| 6 | 人群听力损失的风险 | 5.5 |
| 2 | 噪声接触引起听力损失的风险 | 6.7 |

- （规范性附录）
噪声职业病危害风险管理程序

工程控制及行政控制

企业根据技术服务机构提出的建议采取控制措施

护听器配备使用

企业根据技术服务机构提出的建议进行配备

噪声职业病危害告知

企业对员工进行职业病危害告知

听力保护

档案管理

企业负责档案管理

培训

企业定期对员工进行培训

整体听力保护计划实施效果

个体保护效果

监督负责监督管理

职业健康监护

企业委托技术服务机构实施

审查

当发生变化时

生产规模、工艺等发生变化

劳动者暴露情况（包括暴露时间和职业病危害因素种类等）发生变化

防护设施变更

听力保护计划

企业应建立有效的听力保护计划

听力保护效果的评价

企业、技术机构、监督

噪声职业暴露评估

企业委托技术服务机构实施

监督部门监督检查检测结果、现状评价等

噪声暴露所致听力损失的风险评价

企业委托技术服务机构实施

噪声职业暴露情况调查

企业委托技术服务机构实施

  - 噪声职业病危害风险管理程序图

- （规范性附录）
听力保护计划的编写指导书

  - 制定听力保护计划的目的

  - 听力保护计划的依据

听力保护计划的依据应包括：

- 法律、法规、规章；

- 规范、标准；

- 基础依据；

- 其他依据。

  - 听力保护计划的基本内容

本听力保护计划主要包括工程与行政控制、组织管理、听力保护培训、职业健康监护、噪声监测、护听器、对噪声危害持续有效地实施风险管理、记录保存、计划评估等方面内容。

    - 工程与行政控制

按5.2.3给出的要求进行工程与行政控制。

    - 组织管理

      - 机构及职责

      - 职业性听力损失的告知工作

      - 健康教育和听力保护培训

      - 噪声防护设施的检维修管理

      - 护听器的管理

      - 作业场所噪声的日常监测及管理

      - 职业健康检查及健康监护档案管理

      - 岗位职业健康操作规程

    - 听力保护培训

按5.2.7给出的要求对劳动者进行听力保护培训。

    - 职业健康监护

按5.2.5给出的要求对劳动者进行听力测试与评定。

    - 噪声监测

      - 噪声职业暴露情况调查

按4.2.1给出的要求对用人单位作业场所进行噪声职业暴露情况调查。

噪声职业暴露情况调查的详细内容及需收集的主要资料参见附录B。

      - 噪声职业暴露评估

按4.2.2给出的要求对用人单位作业场所进行噪声职业暴露评估。

    - 护听器配备使用情况

按5.2.4给出的要求，根据各岗位噪声的特征及强度，为接触噪声的劳动者选择合适的护听器，以达到最佳降噪效果。同时依靠严格管理及定期听力测定等措施核查护听器的有效性，定期进行更换，同时监督指导劳动者正确使用。

    - 对噪声危害持续有效地实施风险管理

按5.2.9给出的预防控制噪声听力损失的风险管理内容的要求，持续有效地实施监督管理，预防控制职业性噪声聋。

    - 记录保存

建立个人听力保护档案，并按规定进行记录、分析和妥善保存。

当劳动者调至另一个单位继续从事暴露于噪声的作业，应将所有有关记录转移到新单位。

    - 听力保护计划有效性评价

定期对听力保护计划的有效性进行评价。

- （规范性附录）
听力保护效果的评价附表

  - 个体保护效果评价表

| 劳动者 职业史 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 接触噪声 强度 | 护听器 佩戴情况 | 听力测试结果 |  |  |  |  |
|  |  |  | 基线听力图 | 监测听力图 | 复测听力图 | 确认听力图 | 离岗听力图 |

  - 整体听力保护计划实施效果评价表

| 用人单位基本概况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要生产工艺 |  |  |
| 噪声源设备 |  |  |
| 噪声暴露人群 |  |  |
| 整体听力保护计划实施效果评价 |  |  |
| 评价项目 |  | 评价结果 |
| 噪声职业病危害风险评价结果 |  |  |
| 劳动者听力保护情况 | 护听器配备数量 |  |
|  | 护听器配备率 |  |
|  | 护听器保护水平分析 |  |
|  | 护听器使用管理情况 |  |
| 噪声职业暴露人群健康监护情况 | 监护人数 |  |
|  | 监护百分率 |  |
|  | 基线听力图测试人数及合格率 |  |
|  | 监测听力图测试人数及合格率 |  |
|  | 员工听力损失发生率 |  |
| 噪声检测 情况 | 检测点数 |  |
|  | 检测人数 |  |
|  | 检测合格率 |  |

_________________________________