金属非金属矿山建设项目

安全设施设计重大变更范围

- 一、地下矿山

- （一）开采范围

设计开采范围发生变化，并导致提升系统、运输系统、通风系统等的安全设施发生改变。

- （二）设计规模

开采设计规模发生变化，并导致提升系统、运输系统、通风系统等的安全设施发生改变。

- （三）采矿方法

1.崩落法、空场法、充填法三大类采矿方法之间发生变化，并导致矿体回采顺序、开拓系统、地表环境发生改变。

2.上行开采、下行开采两类开采顺序之间发生变化，并导致运输系统、通风系统、排水系统等的安全设施发生变化。

- （四）开拓系统

1.竖井、斜井、斜坡道、平硐开拓方式之间发生改变。

2.竖井开拓中箕斗、罐笼提升方式之间发生改变；斜井开拓中箕斗、串车、胶带提升方式之间发生改变；平硐开拓中有轨、无轨、胶带运输方式之间发生改变。

3.主要井筒的位置发生变化,并导致工业场地的位置发生改变。

4.直通地表的安全出口数量减少。

- （五）通风系统

1.主要通风井井筒断面变小或主要通风机设备型号、数量发生变化，并导致总通风量减少。

2.主要通风井井筒数量发生变化。

- （六）排水系统

排水方式或主要排水设备型号、数量发生变化，并导致排水能力、供配电设施发生改变。

- （七）废石场

1.废石场的位置发生变化。

2.废石场变更的堆存高度超过原设计堆存高度。

3.废石场堆置顺序发生变化。

- （八）地表截排洪系统

- 地表塌陷区截、排洪系统的型式发生变化。

- （九）其他

- 开采技术条件或外部环境发生重大变化，对矿山开采产生重大影响。

- 二、露天矿山

- （一）开采范围

设计开采范围发生变化，并导致露天边坡、防排水设施以及排土场等的安全设施发生改变。

- （二）设计规模

开采设计规模发生变化，并导致矿山露天开采境界、开拓运输方式、排土场等发生改变。

- （三）开拓运输系统

公路、铁路、胶带等开拓运输方式之间发生改变。

- （四）开采工艺

1.全境界、分期、分区开采工艺之间发生改变。

2.最终边坡角变陡。

3.台阶（分层）高度变大。

- （五）排土场

1.排土场的位置发生变化。

2.排土场变更的堆存高度超过原设计堆存高度。

3.排土场堆置顺序发生变化。

- （六）其他

- 开采技术条件或外部环境发生重大变化，对矿山开采产生重大影响。

- 三、尾矿库

- （一）库址、总库容和总坝高

- 1.尾矿库库址发生变化。

- 2.总库容和总坝高发生变化。

- （二）堆存方式

- 湿堆、膏体堆存、干堆等之间发生改变。

- （三）筑坝方式

- 上游法、中线法、下游法、一次性筑坝等筑坝方式之间发生改变。

- （四）排放方式

- 坝前排放、周边排放、库尾排放等尾矿的排放方式之间发生改变。

- （五）尾矿物化特性

- 1.湿堆尾矿的粒度变细或排放重量浓度变高，并引起尾矿沉积或物理力学特性发生改变。

- 2.膏体堆存尾矿的入库尾矿重量浓度变化，并引起尾矿沉积或物理力学特性发生改变。

- 3.干堆尾矿含水率变大，并引起尾矿物理力学特性发生改变。

- （六）尾矿坝

- 1.初期坝（包括副坝）坝址、坝型、结构参数、筑坝材料发生变化。

- 2.坝体坡比变陡。

- 3.尾矿堆积坝上升速率变大。

- 4.坝体防渗、排渗及反滤层的型式发生变化。

- （七）防洪排水系统

- 防洪排水系统型式、布置、结构尺寸、建筑材料发生变化，并导致防洪排水系统的泄洪能力和构筑物强度发生改变。。

- （八）其他

- 尾矿排放技术条件及外部环境发生重大改变。