ICS 13.100

C XX

备案号：

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T XXXX—XXXX

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

水泥生产企业建设项目职业病危害

控制效果评价细则

Rules of effect-assessment on occupational hazard control in construction project of cement enterprise

(征求意见稿)

2015-00-00发布                        2015-00-00实施

国家安全生产监督管理总局      发 布

- 目   次

前    言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  评价基本要求	3

5  评价程序与内容	4

6  评价报告编制	17

附录A（资料性附录）水泥生产工艺过程中主要职业病危害因素种类及分布	18

附录B（资料性附录）水泥生产企业建设项目主要职业卫生检测范围	22

附录C（资料性附录）水泥生产企业建设项目职业病危害控制效果评价报告的章节和内容	22

附录D（资料性附录）水泥生产企业建设项目职业病危害控制效果评价报告资料性附件	22

# 前   言

本标准为推荐性标准。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准为首次发布。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会（SAC/TC288/SC7）归口。

本标准主要起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司、广西壮族自治区职业病防治研究院、中国联合水泥集团有限公司、华润水泥控股有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司。

本标准主要起草人：

水泥生产企业建设项目职业病危害控制效果评价细则

- 范围

本标准规定了水泥生产企业建设项目职业病危害控制效果评价的原则、依据、范围、方法、程序、内容和报告编写要求等。

本标准适用于水泥生产企业建设项目的职业病危害控制效果评价。

本标准所指的水泥生产企业是《水泥产品生产许可证实施细则》中规定的包括原料处理、生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥均化及配制、水泥包装及散装生产工序的企业。熟料厂、粉磨站、配制厂的建设项目职业病危害控制效果评价可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2626  呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 2890  呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

GB 5083  生产设备安全卫生设计总则

GB/T 11651  个体防护装备选用规范

GB/T 12801  生产过程安全卫生要求总则

GB/T 16758  排风罩的分类及技术条件

GB/T 16911  水泥生产防尘技术规程

GB/T 18664  呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 23466  护听器的选择指南

GB/T 29510  个体防护装备配备基本要求

GB 50019  采暖通风与空气调节设计规范

GB 50033  建筑采光设计标准

GB 50034  建筑照明设计标准

GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范

GB 50187  工业企业总平面设计规范

GB 50295  水泥工厂设计规范

GB 50577  水泥工厂职业安全卫生设计规范

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

GBZ/T 194  工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范

GBZ/T 203  高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

GBZ/T 223  工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

GBZ/T 225  用人单位职业病防治指南

GBZ/T 229  工作场所职业病危害作业分级

AQ/T 4247  水泥生产企业防尘防毒技术规范

AQ/T 4271  通风除尘系统运行监测与评估技术规范

AQ/T 9007  生产安全事故应急演练指南

AQ/T 9009  生产安全事故应急演练评估规范

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1 职业病危害因素  occupational hazard factors

职业活动中产生和（或）存在的、可能对职业人群健康、安全和作业能力造成不良影响的因素或条件，包括化学、物理、生物等因素。

3.2 职业病危害控制效果评价  effect-assessment for control of occupational hazard

建设项目完工后、竣工验收前，对工作场所职业病危害因素及其接触水平、职业病防护设施与措施及其效果等做出的综合评价。

3.3 噪声作业  work exposed to noise

存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且8h/d或40h/w噪声暴露等效声级≥80dB(A)环境下的作业。

3.4 高温作业  work under heat stress

有高气温、强烈的热辐射或伴有高气湿相结合的异常气象条件，WBGT指数超过规定限值的作业。

3.5 生产性粉尘作业  occupational exposure to industrial dust at workplace

劳动过程中可能接触到生产性粉尘的作业。

3.6 职业病防护设施 facility for control occupational hazard

消除或者降低工作场所的职业病危害因素的浓度或者强度，预防和减少职业病危害因素对劳动者健康的损害或者影响，保护劳动者健康的设备、设施、装置、构（建）筑物等的总称。

3.7 应急救援设施 first-aid facility

在工作场所设置的报警装置、辐射剂量测量设备、个人剂量监测设备、现场急救用品、洗眼器、喷淋装置等冲洗设备和强制通风设备，以及应急救援使用的通讯、运输设备等的总称。

3.8 评价单元assessment unit

根据建设项目或用人单位的特点和职业病危害评价的要求，将建设项目或用人单位的生产工艺、设备布置或工作场所划分形成的相对独立的部分或区域。

3.9 职业卫生调查  occupational health investigation

对评价对象的职业卫生管理以及生产过程、劳动过程及工作环境的卫生学调查。

3.10 辅助用室 auxiliary room

评价对象依据其卫生特征状况所设置的工作场所办公室、卫生用室（浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房）、生活用室（休息室、食堂、厕所）、妇女卫生室、医务室等。

3.11 工作日写实 detailed record of work days

在生产劳动现场，对从事职业病危害作业人员的整个工作日内的各种活动及其时间消耗，按时间先后的顺序连续观察、如实记录，并进行整理和分析的过程。

3.12 有限空间  confined space

封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

3.13 职业健康监护  occupational health surveillance

以预防为目的，根据劳动者的职业接触史，通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续地监测劳动者的健康状况，分析劳动者健康变化与所接触的职业病危害因素的关系，并及时将健康检查的资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人，且适时采取干预措施的过程

- 4  评价基本要求

4.1 评价原则

4.1.1贯彻落实预防为主、防治结合的方针。

4.1.2遵循科学、公正、客观、真实的原则，保证评价工作的独立性。

4.1.3评价工作应在建设项目正常生产状态下进行。

4.1.4遵循国家法律法规的相关规定。

4.2 评价依据

4.2.1国家有关职业病防治法律、法规、规章、规范和标准。

4.2.2建设项目立项、职业病危害预评价批复、设计审查批复等政府监管部门审核、审查的文件；建设项目设计及试运行情况的有关资料；建设项目职业病危害预评价报告书和职业病防护设施设计专篇；职业卫生调查、职业卫生检测和健康监护资料等基础资料。

4.2.3国内相关文献资料及其他与评价工作有关的资料。

4.3 评价范围

以建设项目实际建设内容为准，主要针对石灰石破碎、生料制备、煤粉制备、熟料烧成、水泥粉磨、脱硝、脱硫、余热发电、检维修、化验室、电气等系统在试生产期间产生的职业病危害因素及其危害程度进行现场检测、实验室分析，对其职业病防护设施的防护效果以及职业卫生管理等进行分析与评价。

4.4 评价方法

根据建设项目职业病危害的特点，通过职业卫生现场调查、职业卫生检测、职业健康检查等方法收集并分析相关数据和资料，并采用检查表分析法、职业病危害作业分级等方法，对试运行期间害作业人员职业病危害因素的接触水平与危害程度、职业病防护设施的效果以及职业卫生管理措施等进行评价。

- 5  评价程序与内容

5.1 准备阶段

5.1.1  收集资料与初步现场调查

对建设项目的试运行情况进行初步现场调查，并收集以下主要资料，详见表1。

表1 现场调查收集资料

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 立项批复、职业病危害预评价报告及批复、初步设计资料及审查意见、职业病防护设施设计专篇及审查意见等。 |
| 2 | 建设项目的技术资料，主要包括： 1）建设项目试运行情况（主要关注试运行期间职业病防护设施的运行记录等方面的资料）； 2）劳动定员（包括所有正式工、劳务派遣工、外包工等）及男女人数、工作制度、工作场所、工作内容及工作方式； 3）水泥生产过程中可能产生职业病危害的物料、产品及其用（产）量和有关职业病危害的中文说明书； 4）水泥生产工艺流程； 5）水泥生产设备及其有关职业病危害的中文说明书； 6）辐射源项； 7）工作场所采取的防尘、防毒、防噪减振、防暑、防寒、防非电离辐射等主要职业病防护设施及运行、维护情况； 8）建设项目地理位置图、总平面布置图、纵向布置图、生产工艺流程图等有关图纸； 9）建设项目建筑结构、通风、空气调节、采暖、采光、照明、微小气候等建筑卫生学资料； 10）工作场所职业病危害因素检测资料； 11）接触职业病危害作业人员的职业健康监护资料； 12）职业卫生管理相关资料（包括职业卫生管理制度、个人防护用品的配备和发放、职业危害告知及警示标识的设置、职业卫生培训等）； 13）其他有关评价所需的技术资料。 |
| 3 | 收集建设项目个体防护用品、应急救援、总体布局、设备布局、辅助用室、施工概况等相关资料。 |
| 4 | 国家、行业及地方有关职业病防治的法律、法规及标准。 |

5.1.2  评价方案编制

应符合以下要求：

a) 在对收集的资料进行分析与初步现场调查基础上，确定评价范围、评价单元和评价内容；分析职业病危害因素种类及分布，确定重点评价因子，明确职业卫生检测项目、检测点及（或）检测对象等。

b)评价方案应包括：概述、编制依据、评价方法、范围及内容、建设项目概况及试运行情况、职业卫生调查内容、职业卫生检测方案、组织计划等主要内容。

c) 编制评价方案并对其进行技术审核。

5.2 评价实施

5.2.1  职业卫生调查

5.2.1.1 建设项目概况

应调查建设项目概况（包括名称、性质、规模、建设地点、建设单位、项目组成、主要工程内容及主要技术经济指标等）、职业卫生“三同时”执行情况、工程试运行情况、职业病危害预评价建议落实情况、职业病防护设施设计专篇的建设施工情况等。改建、扩建、技术改造、技术引进建设项目应调查工程的利旧情况。

5.2.1.2 总体布局和设备布局

调查厂区的总平面布置、各系统的平面布置及建设项目所在地风向频率玫瑰图；产生噪声、振动、高温、化学毒物等职业病危害因素建筑物（破碎机房、磨机房、汽轮机房、煤粉制备厂房）的平面及竖向布置；产生粉尘、噪声、高温、化学毒物等生产工艺及设备布局情况。改建、扩建、技术改造、技术引进类建设项目，应调查其所依托的总体布局。

5.2.1.3 职业病危害因素

应参照建设项目职业病危害预评价报告中的职业病危害因素识别结果，明确生产工艺过程中产生的职业病危害因素种类、来源、分布、理化性质以及对人体健康的影响。

- 职业病危害因素辨识

详见表2

表2 职业病危害辨识表

| 生产工艺过程中 | 应按照所划分的评价单元，分析各评价单元产生的职业病危害因素。水泥生产工艺过程中主要职业病危害因素可参见本标准附录A，但不局限于附录A。 |
| --- | --- |
| 生产环境中 | 主要包括高温和低温等。 |
| 劳动过程中 | 主要包括不合理的工作制度、视屏作业、不符合人机工效学的设计、职业紧张等。 |
| 其他 | 主要指进入设备内部进行检修、清理等有限空间作业，存在的职业病危害主要有缺氧窒息和急性职业中毒（一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫等）。 |

职业病危害因素辨识内容可根据实际情况进行调整；建设项目中不涉及或产生其它职业病危害因素，应根据实际情况进行识别。

b）职业病危害因素有害性分析

应对以上主要职业病危害因素可能产生的健康影响进行定性分析，确定其可能导致的职业病。

c）职业病危害因素接触调查

对接触职业病危害的作业人员应进行工作日写实调查，同时调查核实劳动定员。工作日写实主要包括：写实对象及其所在岗位的基本情况、工作日内从事的各种活动的名称、内容和动作时间、各种活动的位置、各种有害因素状况和接触时间等内容。

5.2.1.4 职业病危害因素监测情况调查

应调查建设项目粉尘、噪声、高温等主要职业病危害因素的在线监测设施、日常监测制度和各种数据记录等。

5.2.1.5 职业病防护设施与应急救援设施

a）职业病防护设施

应针对生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的职业病危害因素及其来源与分布，调查工作场所防尘、防毒、防噪、防振、防暑、防非电离辐射等职业病防护设施的设置位置、名称、型号、参数、数量、运行维护情况等。可参考以下设置的职业病防护设施进行调查：

1）防尘设施

原料堆场、原煤堆场、石灰石卸车、石灰石破碎、石灰石堆取机、石灰石预均化仓、原料输送皮带、原料配料站、生料均化库、窑尾、原煤破碎、原煤输送皮带、煤磨、窑头、熟料库、熟料散装、熟料输送皮带、水泥配料站、水泥磨、水泥库、水泥包装、水泥散装、水泥输送皮带、水泥装车等工作场所设置的除尘器、喷水抑尘设施、通风设施、密封设施等。

2）防毒设施

①煤粉仓、煤磨收尘器、窑头窑尾电除尘器等设置的一氧化碳监测及报警装置；

②氨水储罐设置的氨水泄漏报警装置；

③锅炉房、水处理操作间、计量间、加药间、药品仓库、化学分析室等工作场所设置机械通风设施；

④贮存、输送腐蚀性介质的容器、管道、法兰、接头等采用防腐蚀材料等；

⑤余热锅炉、烟道等采取的密闭负压措施；

⑥煤堆场、煤粉仓等通风设施。

3）防噪声、振动设施

①破碎机、生料磨、回转窑、汽轮发电机、煤磨、水泥磨、排风机、高温风机、引风机、空压机等高噪声设备设置隔声减振设施；

②罗茨风机、空压机进风口及余热锅炉安全阀排汽口等设置消声器；

③破碎机、汽轮发电机、生料磨、辊压机、煤磨、高温风机、排风机等大型设备采用独立的基础并采取减振措施；

④控制室、值班室等采用隔声门窗及墙壁等。

4）防暑设施

①破碎机房、锅炉房、磨机房等采取自然通风和机械通风设施；

②各电子设备间设置机械通风设施和空调；

③各集控室、值班室、休息室等设置空调；

④预热器、回转窑、篦冷机、余热锅炉及管道设置保温或隔热层；

⑤水处理操作间、养护室及其他系统地下部分等工作场所采取机械通风设施等。

b）应急救援设施

应针对生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的可导致急性职业病危害的职业病危害因素及其特点、可能发生泄漏（逸出）或聚积的工作场所，调查煤粉制备、脱硝系统、余热发电、中央化验室等设置的固定式和便携式监测报警装置、事故通风设施、喷淋洗眼装置、地排沟、急救箱及配备的急救药品、个体防护用品及正压式空气呼吸器、通信运输设施等应急救援设施的位置、名称、数量、参数（如报警装置的名称及报警值、事故通风设施的通风量、通风口位置、开关位置等）、运行维护情况等。

5.2.1.6 个人防护用品

应调查工作场所各职业病危害作业岗位配备的防护用品种类（如防尘口罩、防噪耳塞、防毒面具、空气呼吸器、防护手套、高温防护服、防护眼镜等）、名称、型号、数量、参数、适用条件、发放（领用）记录、现场佩戴情况及管理制度等。

5.2.1.7 建筑卫生学

调查建设项目建筑结构；采暖设施设置位置、采暖方式及采暖温度等；局部通风和全面通风采取的通风方式，机械通风的设置场所、参数、通风口位置等；空气调节系统的设置场所、参数、新风口位置等；自然采光、照明设备的设置等。改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目，应调查其所依托的建筑卫生学。

5.2.1.8 辅助用室

调查建设项目工作场所办公室、生产卫生室（浴室、更/存衣室、盥洗室、洗衣房）、生活室（休息室、食堂、厕所）、妇女卫生室、医务室等设置位置、数量等。包括：男女浴室设置的淋浴器数量、浴池；更/存衣室内便服和工作服存放方式；盥洗水龙头设置的位置及数量；休息室内设置的饮水设施；男厕所内蹲位和小便器数量，女厕所内蹲位数量；妇女卫生室设置的冲洗器数量等。改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目，应调查其所依托的辅助用室。

5.2.1.9 职业卫生管理

建设项目职业卫生管理主要调查以下内容：

a）职业卫生管理组织机构的设置以及专（兼）职职业卫生管理人员的配备情况；

b）职业病防治计划、实施方案制订及执行情况；

c）职业病防治责任制建立情况。应包括主要负责人、分管负责人、管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治责任和义务以及职业卫生管理机构或者组织以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求等；

d）职业病危害警示标识设置与职业病危害告知的执行情况。包括职业病危害作业岗位的警示标识、中文警示说明和警示线等设置情况。劳动合同和外包合同中职业病危害告知和责任划分情况；职业卫生管理制度和操作规程、职业病危害事故应急救援措施、工作场所职业病危害因素检测结果等现场公布情况；

e）职业病危害项目申报制度、申报情况等，改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目原有职业病危害项目申报情况；

f）职业卫生培训制度；对企业主要负责人、管理人员、劳动者接受上岗前和在岗期间职业卫生培训情况：职业卫生培训机构、实施时间、培训方式、培训内容、培训人数、考核情况等。

g）职业病防护设施的维护检修制度及执行情况、维护检修记录等；

h）职业病防护用品的管理制度、发放标准、发放计划、发放记录、保管情况、现场佩戴情况等；

i）职业病危害监测及评价制度、预评价情况、检测与评价机构的资质和能力、职业病危害因素检测报告、日常检测计划及报告等；

j）职业卫生“三同时”管理制度、职业病防护设施设计专篇审查情况、防护设施设计、施工及运行情况等；

k）职业健康监护制度、计划及执行情况等；

l）职业病危害事故处置与报告制度、处置与报告记录；

m）职业病危害事故应急救援管理制度、应急救援机构、应急救援医疗机构、应急救援预案及演练情况等；

n）职业卫生管理制度和操作规程的执行情况；

o）职业病防护设施设置及维护、个体防护用品配备、职业卫生培训、职业健康监护、职业病危害因素检测与评价、职业病危害警示标识设置、应急救援设施设置等职业病防治所需的资金投入及使用落实情况。

p）《建设项目职业卫生“三同时”档案》、《职业卫生管理档案》、《职业卫生宣传培训档案》、《职业病危害因素监测与检测评价档案》、《用人单位职业健康监护管理档案》、《劳动者个人职业健康监护档案》等6部分档案内容及管理情况。

5.2.1.10 职业健康监护

a）应调查年度职业健康检查计划及执行情况；职业健康检查机构资质；上岗前、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查情况，确定职业病危害因素接触人数、检查人数及比例、检查项目及检查周期；调查职业禁忌证和职业病人的告知及安置情况；职业健康检查结果告知情况；职业健康检查结果异常人员处置情况；职业健康监护档案内容、管理情况等。

b）改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目，应核实其原有疑似职业病、职业禁忌证和职业病病人情况。

5.2.2  职业卫生检测

职业卫生检测包括：职业病危害因素检测、职业病防护设施及建筑卫生学检测。职业卫生检测种类、检测点等可根据实际情况进行调整，并依据职业卫生相关标准进行检测。

水泥生产企业建设项目主要职业卫生检测范围参见本标准附录B，但不限于附录B。

5.2.2.1  职业病危害因素检测

结合建设项目接触职业病危害作业岗位、接触人员、接触时间、接触频率以及作业方式，按照检测计划对工作场所职业病危害因素进行检测，应符合下例要求：

a）按照GBZ 2.1、GBZ 2.2确定应检测的职业病危害因素，未检测的职业病危害因素应说明原因；

b）按照GBZ159、GBZ/T160、GBZ/T189、GBZ/T192等规范的要求确定检测（采样）对象、检测点、检测方法及仪器、检测时段和频次；

c）检测点应覆盖建设项目整个工艺过程，包括原料破碎、原料堆棚、原料配料、生料粉磨、煤粉制备、熟料煅烧、熟料散装、水泥粉磨、水泥包装、水泥散装等主要生产岗位和化验室等辅助岗位。

5.2.2.2  职业病防护设施检测

应按照检测计划对工作场所防尘、防毒、防噪、防振、防暑、防寒、防非电离辐射等职业病防护设施的性能和防护效果进行现场检测，并整理和分析检测结果。

5.2.2.3  建筑卫生学检测

应按照检测计划对建设项目的建筑结构以及工作场所的采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等实施现场建筑卫生学检测，并整理和分析检测结果。

5.2.3  职业病危害评价

5.2.3.1  总体布局与设备布局评价

a）总体布局

详见表3

表3总体布局评价

| - 平面布置 | - 1）根据建设项目总平面布置图，以厂区长轴与短轴中间线或以厂区主干道为基准线，划分四个区域进行定位（东南、西南、东北、西北），简述建设项目占地面积、总建筑面积、有害工作场所、无害工作场所、存在和（或）产生职业病危害因素的位置，道路、卫生防护、绿化等情况。 - 2）按照划分的评价单元，重点说明建设项目产生粉尘、噪声、高温、化学毒物等区域的布局情况。 - 3）按照厂区总平面功能分区原则，分析生产区、辅助生产区、非生产区分区是否正确，是否将有害设施与无害设施分开。 |
| --- | --- |
| - 竖向布置 | - 按照划分的评价单元，分析存在和（或）产生粉尘、噪声、高温、化学毒物等职业病危害因素多层建筑物（破碎机房、磨机房、汽轮机房、煤粉制备厂房）的竖向布置情况。 |
| - 厂房设计 | - 按照划分的评价单元，分析产生粉尘、化学物质、物理因素等职业病危害因素厂房的设计情况。 |
| - 评价依据 | - GBZ 1、GB 50187、GB50577 |

b）生产工艺及设备布局

1）按照划分的评价单元，分析产生粉尘、噪声、高温、化学毒物等生产工艺及设备布局，可列表说明可能产生职业病危害因素的主要生产设备。

2）按照划分的评价单元，分析水泥生产工艺及设备布局情况，结合产生职业病危害因素生产设备的机械化、自动化和密闭化程度，依据GB 5083、GB 50187、GB/T 12801、GBZ 1等相关标准规范对其符合性进行评价。

5.2.3.2  职业病危害因素评价

按照划分的评价单元，对建设项目中产生的职业病危害因素进行分析评价，应包括以下几个方面，详见表4。

表4 职业病危害因素评价表

| 分析内容 |  | 评价依据 | 分级依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 作业岗位粉尘（呼尘或总尘）CTWA及其所对应工作场所粉尘超限倍数的检测结果 | GBZ 2.1 | GBZ/T 229.1 |
| 化学物质 | 工作场所各化学物质CSTEL、CTWA、超限倍数或CMAC的检测结果 | GBZ 2.1 | GBZ/T 229.2 |
| 噪声 | 工作场所个体噪声8h等效声级或40h等效声级、非噪声工作地点等效声级等检测结果 | GBZ 2.2（个体） GBZ 1（工作地点） | GBZ/T 229.4 |
| 高温 | 工作场所WBGT指数检测结果，计算作业人员接触高温WBGT指数均值和时间接触率， | GBZ 2.2 | GBZ/T 229.3 |
| 工频电场 | 工作场所工频电场检测结果 | GBZ 2.2 |  |
| 紫外辐射 | 紫外辐射检测结果 | GBZ 2.2 |  |
| 电离辐射 | 工作场所密封放射源和射线装置产生电离辐射的检测结果 | GB 18871 |  |

对于职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的作业岗位，应分析其超标原因，并提出针对性的控制措施建议。对于建设单位已经按照措施建议完成的整改，应进行复核。

5.2.3.3  职业病防护设施评价

应按照划分的评价单元，根据其职业病防护设施调查结果、作业现场职业病危害因素检测结果、职业病危害防护设施检测结果以及职业健康监护调查结果等，并依据相关标准要求，评价职业病防护设施设置的合理性与有效性。

a）对石灰石及辅料破碎、生料制备、煤粉制备、熟料烧成、水泥粉磨、余热发电等系统所设置的防尘设施进行分析，依据GB 50577、GBZ 1、GB/T 16758、GB/T 16911、AQ/T 4247、AQ/T 4271等相关标准规范对其设置的合理性进行评价，并结合防尘设施运行维护情况、粉尘检测结果等，对防尘设施的有效性进行评价。

b）对煤粉制备、余热发电、化学水处理、脱硝、脱硫等系统所设置的防毒设施进行分析，依据GB 50577、GBZ 1、GBZ/T 194、AQ/T 4247等相关标准规范对其设置的合理性进行评价，并结合防毒设施运行维护情况、化学物质检测结果、全面通风量（通风换气次数）、气流组织和控制风速等，对防毒设施的有效性进行评价。

c）对物料破碎、粉磨、回转窑、余热发电等系统所设置的防噪声设施进行分析，依据GB 50577、GBZ 1、GB/T 50087等相关标准规范对其设置的合理性进行评价，并结合运行维护情况、噪声检测结果等，对防噪声设施的有效性进行评价。

d）对余热发电、回转窑等系统所设置的防暑和（或）防寒设施进行分析，依据GB 50577、GBZ 1等相关标准规范，并结合高温检测结果和（或）采暖检测结果等，对防暑和（或）防寒设施的有效性进行评价。

e）对电气系统设置的防非电离辐射设施进行分析，依据GBZ 1、GBZ 2.2等相关标准规范，并结合工频电场检测结果等，对防非电离辐射设施的有效性进行评价。

f）依据GB18871等相关标准规范，并结合电离辐射检测结果，对防电离辐射设施的有效性进行评价。

对建设项目所设置职业病防护设施的不足进行分析，并提出针对性的改进建议。对于建设单位已经按措施建议完成的整改，应进行复核。

5.2.3.4  个体防护用品评价

应按照下列要求进行：

a）按照划分的评价单元，分析作业岗位个体防护用品种类、数量等，并依据GBZ/T 229、GB 2626、GB 2890、GB/T 11651、GB/T 29510等相关标准规范及地方制定标准规范对其配备的符合性与有效性进行评价。

b）分析呼吸防护用品的指定防护因数（APF）和作业人员接触的职业病危害因素危害水平，根据GB/T 18664对其有效性进行评价。

c）分析护听器的单值评定量（SNR）和工作场所噪声最大接触水平，计算接噪岗位佩戴护听器后的实际接触噪声值，根据GB/T 23466对其有效性进行评价。

d）对作业岗位个体防护用品配备不足进行分析，并提出针对性的改善措施建议。对于建设单位已经按照措施建议完成的整改，应进行复核。

5.2.3.5  应急救援评价

a）应急救援设施评价

分析建设项目可能导致急性职业病损伤的工作场所、危害因素及损伤类型，依据GBZ 1、GBZ/T 223、GBZ/T 225等相关标准规范对工作场所设置的应急救援设施的符合性与有效性进行评价，详见表5：

表5应急救援设施评价

| 序号 | 评价内容 |
| --- | --- |
| 1 | 应急救援设施配备的数量、品种是否齐全； |
| 2 | 应急救援设施的配备是否覆盖所有可能发生职业损伤的场所； |
| 3 | 应急救援设施配备是否满足应急救援需求，且有效可用； |
| 4 | 监测报警装置位置、高度及报警值设置是否合理，是否定期检定、维护； |
| 5 | 事故通风设施的最大换气次数、通风口位置、设计换气量（通气量）、开关位置是否合理； |
| 6 | 喷淋洗眼器位置是否正确，是否采取防冻措施； |
| 7 | 急救药品是否齐全有效； |
| 8 | 最近救援医院的距离、救援设备是否能满足救援需求； |
| 9 | 应急救援设备设施的维护、检测、管理情况。 |

对建设项目设置的应急救援设施的不足进行分析，并提出针对性的改善措施建议。对于建设单位已经按照措施建议完成的整改，应进行复核。

b）应急救援措施评价

分析现有职业病危害事故应急救援管理制度、应急救援组织机构、应急救援预案及演练情况、应急救援队伍的配备及其处置能力、应急救援医疗机构及救援能力，依据GB/T 29639、GBZ 1、GBZ/T 225、AQ/T 9007、AQ/T 9009等相关标准规范对应急救援队伍的配备及其处置能力、应急救援预案的全面性、合理性、有效性进行评价。

对应急救援措施的不足进行分析，并提出针对性的改进措施建议。对于建设单位已经按照措施建议完成的整改，应进行复核。

5.2.3.6  建筑卫生学评价

对建筑卫生学及其检测结果进行分析，依据GB 50019、GB 50033、GB 50034、GB50577、 GBZ 1等相关标准规范对其符合性进行评价。应重点关注建设项目的建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明和微小气候等。

改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目，应对其所依托的建筑卫生学的符合性进行评价。

5.2.3.7  辅助用室评价

根据职业卫生调查确定不同车间的车间卫生特征等级，结合辅助用室调查结果，对照依据GBZ 1、GB50577等相关标准，评价建设项目的工作场所办公室、生产卫生室（浴室、存衣室、盥洗室、洗衣房）、生活室（休息室、食堂、厕所）、妇女卫生室、医务室等辅助用室的符合性。

改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目，应对其所依托的辅助用室的符合性进行评价。

5.2.3.8  职业卫生管理评价

应按照表6要求进行：

表6 职业卫生管理评价要求

| 评价内容 | 评价要求 |
| --- | --- |
| 职业卫生管理组织机构及人员 | 对职业卫生管理组织机构及专职职业卫生管理人员任命文件和专（兼）职职业卫生管理人员人数进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业病防治计划、实施方案及执行情况 | 对职业病防治计划、实施方案（应包括实施时间、实施内容及实施进度等）及执行情况进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业病防治责任制度 | 明确其主要负责人、分管负责人、管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治责任和义务，职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求等，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业病危害警示标识与职业病危害告知制度 | 对职业病危害作业岗位的警示标识、中文警示说明和警示线等设置情况；劳动合同和外包合同中职业病危害告知和责任划分情况；职业卫生管理制度和操作规程、职业病危害事故应急救援措施、职业病危害因素检测结果等现场公布情况；工作场所职业病危害因素分布以及相对应的告知情况等进行分析，依据GBZ 158、GBZ/T 203 、GBZ/T 204等相关标准规范对其符合性进行评价。 |
| 职业病危害项目申报制度 | 对职业病危害项目申报制度、申报情况等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业卫生培训制度 | 对职业卫生培训制度；企业主要负责人、管理人员、劳动者接受上岗前和在岗期间职业卫生培训情况：职业卫生培训机构、实施时间、培训方式、培训内容、培训人数、考核情况等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业病防护设施维护检修制度 | 对职业病防护设施的维护检修制度及执行情况、维护检修记录等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业病防护用品管理制度 | 分析职业病防护用品的管理制度、发放标准、发放计划、发放记录、保管情况、现场佩戴情况等，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业病危害监测及评价管理制度 | 对职业病危害监测及评价制度、预评价情况、检测与评价机构的资质和能力、职业病危害因素检测报告、日常检测计划及报告等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 建设项目职业卫生“三同时”管理制度 | 对职业卫生“三同时”管理制度、预评价情况、职业病防护设施设计专篇审查情况、防护设施设计、施工及运行情况等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业健康监护制度 | 分析企业职业健康监护制度、计划及执行情况等，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业病危害事故处置与报告制度 | 对职业病危害事故处置与报告制度、处置与报告记录等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业病危害应急救援与管理制度 | 分析职业病危害事故应急救援管理制度、应急救援预案及演练情况等，并依据GBZ 1等相关标准规范对其符合性进行评价。 |
| 职业卫生管理制度和操作规程 | 对职业卫生管理制度和操作规程、执行情况和现场告知情况等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业病危害防治经费 | 对职业病危害防护设施设置及维护、个体防护用品配备、职业卫生培训、职业健康监护、职业病危害因素检测与评价、警示标识设置、应急救援设施设置等职业卫生专项投资概算情况及使用落实情况进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |
| 职业卫生档案管理 | 对职业卫生档案管理制度和《建设项目职业卫生“三同时”档案》、《职业卫生管理档案》、《职业卫生宣传培训档案》、《职业病危害因素监测与检测评价档案》、《用人单位职业健康监护管理档案》、《劳动者个人职业健康监护档案》等6部分档案内容及管理情况进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。 |

5.2.3.9  职业健康监护评价

a）年度职业健康检查计划

应年度职业健康检查计划（包括接触职业病危害因素种类与接触人数、应实施职业健康检查的人数、所实施健康检查的目标及检查项目等）及执行情况进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。

b）职业健康检查机构

职业健康检查机构资质是否满足职业健康检查要求。

c）职业健康检查实施及报告

对职业健康检查的类型、检查时间、检查人数、检查项目及检查周期（针对噪声、粉尘、高温、工频电场、电离辐射、锰、氨、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氯等）进行分析，并依据GBZ 188、GBZ 235等相关标准对其符合性进行评价。

d）职业健康检查报告及结果

分析职业健康检查结果，对疑似职业病、职业禁忌证人员的职业健康检查结果和职业史等进行分析，推测其产生原因。

e）职业健康检查结果后续处置

对职业健康检查结果告知情况、职业健康检查结果异常人员后续处置情况等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。

f）职业健康监护档案管理

分析职业健康监护档案内容、管理情况等，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。

5.2.3.10  正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析

应根据各种工程控制、职业病防护设施及措施、管理制度设置及运行情况，结合职业病危害因素检测和监测结果，对正常生产后建设项目的职业病防治效果进行预期分析与评价。

5.2.4 提出措施建议

在对建设项目全面分析、评价的基础上，针对试运行阶段存在的不足，从职业病防护设施、个体防护、应急救援、职业卫生管理、职业健康监护等方面，综合提出控制职业病危害的具体补充措施与建议。对于建设单位已经按措施建议完成的整改，应进行复核。

5.2.5 给出评价结论

a）在全面总结评价工作的基础上，总结建设项目职业病危害的关键控制点，明确水泥生产企业建设项目为职业病危害严重的建设项目。

b）给出主要职业病危害因素及其接触水平、职业病防护设施、职业卫生管理等各分项评价结论，明确建设项目目前是否符合国家和地方职业病防治相关法律、法规、标准的要求。

c）明确建设项目在正常投产以后，在落实控制效果评价报告所提措施和建议的情况下，能否符合国家和地方对职业病防治相关法律、法规、标准的要求。

- 6  评价报告编制

6.1汇总实施阶段获取的各种资料、数据，完成建设项目职业病危害控制效果评价报告与资料性附件的编制。

6.2应对建设单位不符合职业卫生相关法律、法规、标准等要求的情况，提出补充措施及建议，督促建设单位进行整改，并在报告中描述建设单位整改情况。

6.3设项目职业病危害控制效果评价报告应全面、概括地反映对建项目控制效果评价工作的结论性内容与结果，用语规范、表述简洁，并单独成册。

6.4料性附件应包括评价依据、职业卫生调查分析、辐射源项分析、职业病危害因素的有害性分析、职业病危害因素与建筑卫生学等检测过程、数据计算过程以及其他评价内容的调查、分析过程等技术性过程内容，以及建设项目立项文件、地理（区域）位置图、总平面布置图等原始资料和其他应该列入的有关资料。

报告书编制参见本标准附录C，资料性附件编制参见本标准附录D。

- 附录A（资料性附录）水泥生产工艺过程中主要职业病危害因素种类及分布

A.1  原料破碎、输送系统

原料破碎、输送系统主要职业病危害因素为：

a）石灰石卸车过程中产生的噪声、石灰石粉尘；

b）石灰石破碎机运行过程中产生的噪声、石灰石粉尘；

c）石灰石下料、输送时产生的石灰石粉尘、噪声；

d）石灰石堆、取料机运行过程中产生的石灰石粉尘；

e）辅助原料堆棚堆、取料时及输送时产生的矽尘、其他粉尘及噪声；

f）石灰石及辅助原料上料、入库过程中产生的矽尘、石灰石粉尘、其他粉尘及噪声；

g）收尘风机运行过程中产生的噪声。

A.2  生料制备系统

生料制备系统主要职业病危害因素为：

a）原料下料时产生噪声、石灰石粉尘、矽尘、其他粉尘；

b）原料配料、输送过程中产生的噪声、矽尘、其他粉尘；

c）原料入磨时产生的粉尘；

d）生料粉磨设备在运行过程中产生的粉尘、噪声；

e）回转下料器、提升机等设备运行时产生的噪声；

f）生料入库产生的粉尘；

g）通风机、窑尾排风机等运行过程中产生的噪声；

h）窑尾收尘器在废气处理过程中可能逸出的粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。

A.3  煤粉制备系统

煤粉制备系统主要职业病危害因素为：

a）原煤卸车（船）过程中产生的煤尘；

b）原煤破碎过程中产生的煤尘、噪声；

c）原煤输送过程中产生的煤尘；

d）原煤堆取、输送过程中产生的煤尘、噪声；

e）煤磨运行过程中产生的煤尘、噪声、一氧化碳；

f）收尘风机、煤磨罗茨风机运行过程中产生的噪声。

A.4  熟料烧成系统：

熟料烧成系统主要职业病危害因素为：

a）生料入窑时产生的粉尘；

b）分解炉、旋风筒等部位产生的高温；

c）高温风机运行过程中产生的噪声；

d）窑尾收尘器在废气处理过程中可能逸出的粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等；

e）回转窑运行过程中产生的高温、噪声、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等；

f）空压机、筒体冷却风机、轮带冷却风机、窑头一次风机运行过程中产生的噪声；

g）篦冷机运行过程中产生的高温、噪声；

h）窑头收尘器在废气处理过程中可能逸出的粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等；

i）篦冷机冷却风机运行过程中产生的噪声；

j）熟料破碎机运行过程中产生的噪声；

k）熟料输送过程中产生的粉尘、高温；

l）熟料入库时产生的粉尘；

m）熟料库顶收尘器风机运行时产生的噪声。

A.5  水泥粉磨系统

水泥粉磨系统主要职业病危害因素为：

a）熟料库底放料过程中产生的粉尘；

b）熟料散装放料过程中产生的粉尘；

c）混合材堆棚、石膏堆棚存在的石灰石粉尘、石膏粉尘、其他粉尘；

d）水泥原料配料、输送过程中产生的石灰石粉尘、石膏粉尘、其他粉尘；

e）原料入磨过程中产生的石灰石粉尘、石膏粉尘、其他粉尘；

f）水泥磨、辊压机、提升机运行过程中产生的水泥粉尘、噪声；

g）水泥出磨、入库过程中产生的水泥粉尘；

h）水泥包装机、提升机运行过程中产生的水泥粉尘；

i）水泥散装放料过程中产生的水泥粉尘；

j）水泥袋装付货、理货和装车产生的水泥粉尘；

k）码头、铁路装卸作业过程中产生的粉尘；

l）收尘风机、空压机、罗茨风机运行过程中产生的噪声。

A.6  脱硝系统

脱硝系统主要职业病危害因素为：

a）氨水装卸、贮存、输送、稀释过程中逸出的氨；

b）卸车泵、循环泵、输送泵等运行过程中产生的噪声。

A.7  脱硫系统

脱硫系统主要职业病危害因素为：

a）氢氧化钙装卸、贮存、输送、稀释过程中逸出的氢氧化钙；

b）搅拌泵、输送泵等运行过程中产生的噪声。

A.8  余热发电系统

余热发电系统主要职业病危害因素为：

a）余热锅炉运行时锅炉本体、管道、汽包、高低压分汽缸室等部位产生的高温；

b）余热锅炉排汽过程中产生的噪声；

c）汽轮机、发电机运行过程中产生的高温、噪声；

d）给水泵、循环水泵、凝结水泵等运行过程中产生的噪声；

e）盐酸、硫酸、氢氧化钠装卸、贮存、输送、计量、加药过程中产生的硫酸、盐酸、氢氧化钠；

A.9  化验室

化验室主要职业病危害因素为：

a）电阻炉产生的高温；

b）颚式破碎机、试验磨等运行过程中产生的噪声、粉尘；

c）振实台运行过程中产生的噪声；

d）化验分析时接触盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、氢氧化钠、氢氧化钾等；

e）X线荧光分析仪产生电离辐射；

f）现场取样时接触粉尘、噪声、高温。

A.10  电气系统

电气系统主要职业病危害因素为高压变压器、升压站运行过程中产生的工频电场、噪声。

A.11  检维修

检维修主要职业病危害因素为：

a）电焊作业过程中产生的电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、噪声、紫外辐射；

b）打磨作业过程中产生的砂轮磨尘、噪声；

水泥生产过程中接触的主要职业病危害因素及应采取个人防护用品参见表A.1。

表A.1  水泥生产过程中接触的主要职业病危害因素及应采取个人防护用品

| 评价单元 | 岗位 | 工作场所/主要设备 | 工作内容 | 职业病危害因素 | 应配备的个人防护用品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料破碎系统 | 破碎机 | 值班室；板喂机、破碎机、破碎机收尘器、输送皮带 | 设备巡检、维护、清理 | 石灰石粉尘、噪声 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 堆料机 | 堆料机操作室；堆料机、堆料皮带、收尘器、收尘风机 | 设备操作、维护、清理 | 石灰石粉尘 | 防尘口罩 |
|  | 取料机 | 取料机操作室；取料机、取料皮带、收尘器、收尘风机 | 设备操作、维护、清理 | 石灰石粉尘 | 防尘口罩 |
|  | 辅助原料上料 | 辅助原料堆棚、上料皮带 | 设备巡检、维护、清理 | 矽尘、石灰石粉尘、其他粉尘 | 防尘口罩 |
| 生料制备系统 | 配料站 | 配料站值班室；原料库（仓）、板喂机、收尘器、皮带秤、输送皮带 | 放料、巡检、维护、清理 | 粉尘、噪声 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 生料磨 | 生料磨值班室；生料磨、回转下料器、收尘器、收尘风机、提升机 | 设备巡检、维护、清理 | 粉尘、噪声 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 窑尾收尘器 （废气处理） | 窑尾排风机、窑尾收尘器、通风机 | 设备巡检、维护、清理 | 粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、噪声 | 防尘口罩、耳塞 |
| 煤粉制备系统 | 原煤堆棚 | 装载机、卸船机 | 装卸作业 | 煤尘 | 防尘口罩 |
|  | 原煤破碎 | 破碎机值班室；板喂机、破碎机、收尘器、输送皮带 | 设备巡检、维护、清理 | 煤尘、噪声 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 原煤均化 | 原煤均化堆棚；原煤堆取料机、输送皮带 | 设备巡检、维护、清理 | 煤尘、噪声 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 煤磨 | 煤磨值班室；煤磨、收尘器、收尘风机、罗茨风机 | 设备巡检、维护、清理 | 煤尘、噪声、一氧化碳 | 防尘口罩、耳塞 |
| 熟料烧成系统 | 窑喂料 | 生料均化库、提升机、高温风机 | 设备巡检、维护、清理、库底下料、 | 高温、粉尘、噪声 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 预热器 | 分解炉、旋风筒 | 设备巡检、维护、清理 | 高温、粉尘 | 防尘口罩、隔热服 |
|  | 回转窑 | 值班室；回转窑、冷却风机、一次风机、空压机、窑头收尘器、窑头排风机、 | 设备巡检、维护、清理 | 粉尘、噪声、高温、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物 | 防尘口罩、耳塞、隔热服 |
|  | 篦冷机 | 篦冷机、破碎机、冷却风机 | 设备巡检、维护、清理 | 粉尘、噪声、高温 | 防尘口罩、耳塞、隔热服 |
|  | 熟料库顶 | 熟料地坑、盘式输送机、库顶收尘器 | 设备巡检、维护、清理 | 粉尘、噪声、高温 | 防尘口罩、隔热服 |
| 水泥粉磨系统 | 熟料库底（发货） | 输送皮带、散装机 | 熟料放料 | 粉尘 | 防尘口罩 |
|  | 配料站 | 配料站值班室；混合材堆棚、石膏堆棚、石膏库（仓）、皮带秤、输送皮带 | 设备巡检、维护、清理 | 噪声、石灰石粉尘、石膏粉尘 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 水泥磨 | 水泥磨值班室；水泥磨、辊压机、提升机、输送斜槽、水泥库、收尘器、收尘风机 | 设备巡检、维护、清理 | 水泥粉尘、噪声 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 水泥包装 | 包装值班室；包装机、提升机、输送皮带、罗茨风机、收尘器、收尘风机 | 水泥包装、设备巡检、维护、清理 | 水泥粉尘、噪声 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 水泥发散 | 发散操作室；散装机、收尘器、收尘风机、罗茨风机 | 水泥散装付货 | 水泥粉尘、噪声 | 防尘口罩 |
|  | 水泥袋装付货 | 装车机、收尘器 | 水泥袋装付货、理货、装车 | 水泥粉尘 | 防尘口罩 |
|  | 码头装卸 | 卸料机、装船机、输送皮带、收尘器 | 操作、巡检、维修 | 噪声、粉尘 | 防尘口罩 |
|  | 铁路装卸 | 散装头、输送皮带、收尘器、卸煤机 | 操作、巡检、维修 | 噪声、粉尘 | 防尘口罩 |
| 脱硝系统 | 脱硝 | 氨水储罐、卸车泵、循环泵、氨水管道 | 设备巡检、维护 | 氨、噪声 | 防腐蚀液护目镜、耐酸碱手套、耐酸碱鞋、化学品防护服、耳塞 |
| 脱硫系统 | 脱硫 | 氢氧化钙储罐、搅拌泵、管道 | 设备巡检、维护 | 氢氧化钙、噪声 | 耳塞 |
| 余热发电系统 | 司炉 | 余热锅炉、管道、高低压分气缸室、汽包 | 设备巡检、维护、调整 | 粉尘、噪声、高温、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物 | 耳塞 |
|  | 汽机 | 值班室；汽轮机、发电机 | 设备巡检、维护、调整 | 高温、噪声 | 耳塞 |
|  | 水处理 | 水处理操作间；储罐、加药泵、给水泵、循环水泵、凝结水泵 | 制水、加药、取样、化验 | 硫酸、盐酸、氢氧化钠等；噪声 | 防腐蚀液护目镜、耐酸碱手套、耐酸碱鞋、化学品防护服、耳塞 |
|  | 电气 | 发电机 | 设备巡检、维护、调整 | 噪声 | 耳塞 |
| 化验室 | 控制 | 振实台、颚式破碎机 | 设备操作、维护 | 噪声、粉尘 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 物检 | 物检室；试验磨 | 设备操作、维护 | 噪声、粉尘 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 化学分析 | 化学分析室；电阻炉、化学分析器材 | 化学分析、仪器操作 | 硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸氢氧化钠、氢氧化钾等；高温 | 防腐蚀液护目镜、耐酸碱手套、耐酸碱鞋、化学品防护服、耳塞 |
|  | 取样 | 各生产区域 | 取样 | 粉尘、噪声 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 荧光分析 | 荧光分析仪 | 分析、维护 | 电离辐射（X线） |  |
| 电气系统 | 总降巡检 | 总降变电站；主变压器、升压站 | 巡检、维护 | 工频电场、噪声 | 带电作业屏蔽服、耳塞 |
| 检维修 | 维修工 | 各生产区域 | 设备检维修 | 砂轮磨尘、岩棉粉尘、其他粉尘、噪声 | 防尘口罩、耳塞 |
|  | 电焊工 | 电焊作业点 | 电焊作业 | 电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、噪声、紫外辐射 | 防尘口罩、焊接面罩 |

- 附录B（资料性附录）水泥生产企业建设项目主要职业卫生检测范围

B.1  职业病危害因素检测

B.1.1  粉尘采样与检测

B.1.1.1  游离二氧化硅

详见表B1

表B1 游离二氧化硅采样检测

| - 采样点 | - 辅助原料（砂岩、硅粉污泥等）堆棚、配料站、辅助原料输送皮带、水泥混合材（矿渣、炉渣等）堆棚、混合材输送皮带等粉尘作业地点。 |
| --- | --- |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ/T 192.4 |

B.1.1.2  石灰石粉尘

详见表B2

表B2 石灰石粉尘采样检测

| - 采样点 | - 石灰石卸车口、石灰石破碎机、石灰石上料皮带、石灰石破碎值班室、石灰石堆料皮带、石灰石堆料机、石灰石取料机、石灰石取料皮带、石灰石上料皮带、入磨输送皮带等粉尘作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样工种 | - 破碎机操作工、堆料机操作工、取料机操作工、皮带巡检工、配料站巡检工等。 |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 192.1 、GBZ/T 192.2 |

B.1.1.3  煤尘

详见表B3

表B3 煤尘采样检测

| - 采样点 | - 原煤装卸点、装卸设备、原煤堆棚、原煤堆取料机、原煤碎煤机、原煤均化库、原煤输送皮带头尾部、煤磨机、煤磨收尘器等粉尘作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样工种 | - 原煤装卸设备操作工、原煤破碎机操作工、原煤堆取料机操作工、煤磨操作工、原煤输送皮带巡检工等。 |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 192.1 、GBZ/T 192.2 |

B.1.1.4  水泥粉尘

详见表B4

表B4 水泥粉尘采样检测

| - 采样点 | - 水泥磨、辊压机、提升机、收尘器、水泥输送斜槽、水泥库、水泥包装机、水泥散装发货、水泥袋装发货、码头（铁路）装卸等粉尘作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样工种 | - 水泥磨操作工、水泥库巡检工、水泥放散工、水泥包机巡检工、水泥包装工（插袋工）、水泥装卸工、码头装卸工、铁路装卸工等。 |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 192.1 、GBZ/T 192.2 |

B.1.1.5  电焊烟尘

详见表B5

表B5 电焊烟尘采样检测

| - 采样点 | - 电焊作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样工种 | - 电焊工 |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 192.1 |

B.1.1.6  石膏粉尘

详见表B6

表B6 石膏粉尘采样检测

| - 采样点 | - 石膏堆棚、石膏库（仓）、石膏破碎机、石膏输送皮带等粉尘作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样工种 | - 石膏上料工、破碎机操作工、皮带巡检工。 |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 192.1 、GBZ/T 192.2 |

B.1.1.7  砂轮磨尘

详见表B7

表B7 砂轮磨尘采样检测

| - 采样点 | - 砂轮削磨作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样工种 | - 维修工 |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 192.1 |

B.1.2  化学物质采样与检测

B.1.2.1  盐酸

详见表B8

表B8 盐酸采样检测

| - 采样点 | - 水处理操作间、化学分析室、储罐等接触盐酸的作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 160.37 |

B.1.2.2  氢氧化钠

详见表B9

表B9 氢氧化钠采样检测

| - 采样点 | - 水处理操作间、化学分析室、储罐等接触氢氧化钠的作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 160.18 |

B.1.2.3  二氧化硫

详见表B10

表B10 二氧化硫采样检测

| - 采样点 | - 窑尾收尘器、回转窑、窑头收尘器、窑头余热锅炉、窑尾余热锅炉等接触二氧化硫的作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 160.33 |

B.1.2.4  氮氧化物

详见表B11

表B11 氮氧化物采样检测

| - 采样点 | - 窑尾收尘器、回转窑、窑头收尘器、窑头余热锅炉、窑尾余热锅炉等接触氮氧化物的作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 160.29 |

B.1.2.5  一氧化碳

详见表B12

表B12 一氧化碳采样检测

| - 采样点 | - 窑尾收尘器、回转窑、窑头收尘器、窑头余热锅炉、窑尾余热锅炉等接触一氧化碳的作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 160.28 |

B.1.2.6  氨

详见表B13

表B13 氨采样检测

| - 采样点 | - 水处理操作间、脱硝系统、化学分析室、氨水储罐等接触氨的作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 160.29 |

B.1.2.9  硫酸

详见表B14

表B14 硫酸采样检测

| - 采样点 | - 水处理操作间、化学分析室、储罐等接触硫酸的作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 160.33 |

B.1.2.11  锰及其化合物

详见表B15

表B15 锰及其化合物采样检测

| - 采样点 | - 电焊作业点。 |
| --- | --- |
| - 采样工种 | - 电焊工 |
| - 采样及检测方法 | - 参见GBZ 159、GBZ/T 160.13 |

B.1.3  物理因素测量

B.1.3.1  噪声

详见表B16

表B16 噪声检测

| - 系统 | - 采样点 | - 采样工种 | - 采样及检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 原料破碎系统 | - 板喂机、破碎机、收尘器、石灰石堆取料机及值班室、休息室等。 | - 石灰石破碎机操作工、石灰石堆取料机操作工、石灰石皮带巡检工 | - 参见GBZ/T 189.8 |
| - 生料制备系统 | - 配料站、窑尾收尘器、生料磨、窑尾排风机及值班室、休息室等。 | - 配料站巡检工、生料磨巡检工、废气处理工、 |  |
| - 煤粉制备系统 | - 板喂机、原煤破碎机、原煤堆取料机、煤磨、收尘器、煤磨罗茨风机及值班室、休息室等。 | - 原煤破碎机操作工、原煤堆取料机操作工、原煤皮带巡检工、煤磨操作工 |  |
| - 熟料烧成系统 | - 高温风机、空压机、回转窑、一次风机、窑头收尘器、篦冷机、破碎机、冷却风机、窑头排风机、盘式输送机及值班室、休息室等。 | - 预热器巡检工、回转窑巡检工、空压机操作工、篦冷机操作工 |  |
| - 水泥粉磨系统 | - 配料站、水泥磨、辊压机、收尘器、空压机、罗茨风机及值班室、休息室等。 | - 石膏等辅料破碎机操作工、水泥磨操作工、水泥包装工 |  |
| - 脱硝系统 | - 卸车泵、循环泵等 | - 巡检工 |  |
| - 余热发电系统 | - 余热锅炉、汽轮机、发电机、给水泵、循环水泵及值班室、休息室等； | - 司炉工、汽轮机操作工 |  |
| - 化验室 | - 控制室、振实台、颚式破碎机、物检室、试验磨等及值班室、休息室等； | - 物检操作工、化验分析工 |  |
| - 电气系统 | - 主变压器、配电室等； | - 电气巡检工 |  |

B.1.3.2  工频电场

详见表B17

表B17工频电场检测

| - 检测点 | - 主变压器的进出线、厂用变压器高低压侧、发电机等。 |
| --- | --- |
| - 检测方法 | - 参见GBZ/T 189.3 |

B.1.3.3  高温

详见表B18

表B18高温检测

| - 检测点 | - 预热器、回转窑、窑头锅炉、窑尾锅炉等。 |
| --- | --- |
| - 检测方法 | - 参见GBZ/T 189.7 |

B.1.3.4  紫外辐射

详见表B19

表B19紫外辐射检测

| - 检测点 | - 电焊作业点。 |
| --- | --- |
| - 检测方法 | - 参见GBZ/T 189.6 |

B.2  防护设施与建筑卫生学检测

B.2.1  通风

- 通风换气次数

详见表B20

表B20通风换气次数检测

| - 检测点 | - 酸碱储罐、酸碱计量间、水处理操作间、化学分析室、药品间、变压器、配电室、煤粉制备系统等建筑。 |
| --- | --- |
| - 检测方法 | - 参见GB/T 18204.15、GB/T 16758等 |

- 风管及风口风速

详见表B21

表B21风管及风口风速检测

| - 检测点 | - 空调系统风管、煤粉制备系统除尘风管、化验室通风橱、集控室等。 |
| --- | --- |
| - 检测方法 | - 参见GB/T 18204.15、GB/T 16758等 |

B.2.2  空气调节

- 室内风速

详见表B22

表B22室内风速检测

| - 检测点 | - 各控制室、值班室、休息室等。 |
| --- | --- |
| - 检测方法 | - 参见GB/T 18204.15、GB/T 16758等 |

- 室内温湿度

详见表B23

表B23室内温湿度检测

| - 检测点 | - 各控制室、值班室、休息室等。 |
| --- | --- |
| - 检测方法 | - 参见GB/T 934 |

- 新风量

详见表B24

表B24新风量检测

| - 检测点 | - 各控制室、值班室、休息室等。 |
| --- | --- |
| - 检测方法 | - 参见GB/T 18204.15、GB/T 16758等 |

B.2.3  采暖

详见表B25

表B25采暖检测

| - 检测点 | - 各控制室、值班室、休息室、取暖室、办公室、餐厅、浴室、更衣室、妇女卫生室、厕所、盥洗室等。 |
| --- | --- |
| - 检测方法 | - 参见GB/T 934 |

B.2.4  照明

详见表B26

表B26照明检测

| - 检测点 | - 对主要生产车间（破碎、原料粉磨、烧成、水泥粉磨、包装）、储存、输送走廊等进行照度测量。各操作室、值班室、休息室、风机、磨机、通道平台、楼梯、高低压配电室、化学水处理操作间、酸碱计量间、水泵房、物料堆棚、破碎机房、包装装卸作业区、现场各取样点等夜间作业点。 |
| --- | --- |
| - 检测方法 | - 参见GB/T 5700等 |

- 附录C（资料性附录）水泥生产企业建设项目职业病危害控制效果评价报告的章节和内容

C.1  建设项目概况

简要描述水泥生产企业建设项目情况，包括建设项目名称、性质、规模、建设地点、建设单位、项目组成、辐射源项、主要工程内容、试运行情况、职业病防护设施设计专篇的建设施工落实情况以及建设项目建设施工过程职业卫生管理情况等内容。对于改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目应明确工程的利旧内容和现有企业概况。

C.2  职业病危害评价

C.2.1  职业病危害因素评价

C.2.1.1  职业病危害因素有害性分析

对水泥生产企业可能产生的职业病危害因素对健康的影响及可能产生的职业病进行简要分析。

C.2.1.2  职业病危害因素接触分析及评价

以表格列出水泥生产企业建设项目劳动定员、工作制度、工作场所、作业方式、接触时间及频次、接触的职业病危害因素及接触程度（检测结果）、评价结论等；对检测超标岗位进行汇总，分析其超标原因；明确职业病危害因素关键控制点；并以文字综合描述职业病危害因素评价结论。

C.2.2  职业病防护设施评价

以表格列出防尘、防毒、防噪声振动、防暑、防寒、防非电离辐射等职业病防护设施设置情况、评价依据和评价结论等。

C.2.3  个体防护用品评价

说明企业个体防护用品管理制度及执行情况，并以表格列出工作岗位接触的职业病危害因素、个体防护用品配备、作业人员现场佩戴情况、评价依据和评价结论等。

C.2.4  应急救援设施评价

分析企业职业病危害因素可能产生的急性职业病，并以表格列出应急救援设施设置情况、运行维护状况、评价依据和评价结论等。

C.2.5  总体布局评价

简要描述水泥生产企业平面布置、竖向布置、厂房设计等总体布局情况及其评价结论。对于改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目，简要描述其所依托的总体布局情况及其评价结论。

C.2.6  生产工艺及设备布局评价

简要描述水泥生产企业产生粉尘、化学物质、噪声、高温等职业病危害因素的生产工艺、生产装置及辅助装置布置情况及其评价结论。

C.2.7  建筑卫生学评价

简要描述水泥生产企业采暖、通风、空气调节、采光、照明、墙体、墙面、地面及围护结构等设置情况及其评价结论。对于改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目，简要描述其所依托的建筑卫生学设计情况及评价结论。

C.2.8  辅助用室评价

简要描述各生产车间卫生特征等级和各车间辅助用室设置情况及评价结论。对于改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目，简要描述其所依托的辅助用室设计情况及评价结论。

C.2.9  应急救援措施评价

简要描述企业应急救援机构、应急救援预案、应急救援演练计划及实施情况、应急救援医疗机构及救援能力等情况及相应的评价结论。

C.2.10  职业卫生管理评价

以表格简要列出企业职业卫生管理组织机构及人员、职业病防治规划及实施方案、职业病危害防治责任制、职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病防治宣传教育培训制度、职业病防护设施维护检修制度、职业病防护用品管理制度、职业病危害监测及评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时”管理制度、职业健康监护制度、职业病危害事故处置与报告制度、职业病危害应急救援与管理制度、岗位职业卫生操作规程、职业病危害防治经费、职业卫生档案等职业卫生管理措施及其执行情况和相应的评价结论。

C.2.11  职业健康监护评价

简要描述企业职业健康监护制度及年度计划、职业健康检查机构资质、职业健康检查项目及周期、职业健康监护类型、参加职业健康检查人数及体检率、职业健康检查报告、职业健康检查结果及后续处置、职业健康监护档案等调查情况及相应的评价结论。对疑似职业病、职业禁忌证人员的职业史、后续处置情况等应详细说明。

C.2.12  施工期职业病危害评价

简要描述施工期可能产生的职业病危害因素、职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施、职业卫生管理措施和职业健康监护等情况及相应的评价结论。

C.2.13  职业病危害评价不符合项

以表格列出职业病危害评价的不符合项及原因分析。

C.3  措施及建议

C.4  评价结论

依据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》和《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》，将水泥生产企业列为职业病危害严重的建设项目。

在全面总结评价工作的基础上，归纳建设项目的职业病危害因素及危害程度、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、应急救援、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生管理等的评价结果，指出存在的主要问题，对该建设项目职业病危害控制效果做总体评价。明确建设项目当前是否满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；阐明是否达到建设项目职业病防护设施竣工验收的条件。正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能否符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

- 附录D（资料性附录）水泥生产企业建设项目职业病危害控制效果评价报告资料性附件

D.1  评价概况

D.1.1  项目背景

包括水泥生产企业建设社会效益和经济效益、评价任务由来等。

D.1.2  评价依据

D.1.2.1  法律、法规、规章

国家有关职业病防治的法律、法规、规章。

D.1.2.2  标准、规范

国家及水泥行业有关职业病防治的标准、规范。

D.1.2.3  基础依据

参见本标准4.2.2。

D.1.2.4 其他依据

参见本标准.4.2.3。

D.1.3  评价目的

落实国家有关职业病防治法律、法规、规章、规范和标准，从源头上预防、控制和消除水泥生产企业建设项目职业病危害，保护劳动者健康。

确定建设项目生产过程中存在的职业病危害因素的种类和产生的主要环节，检测其浓度或强度，评价职业病危害程度及职业病防护设施的效果。针对未达到职业病危害防护要求的系统或单元提出合理、可行的职业卫生补充措施，进一步控制和消除建设项目存在的职业病危害因素。

为职业卫生监管部门对水泥生产企业建设项目职业病防护设施竣工验收以及建设单位职业病防治的日常管理提供科学依据。

D.1.4  评价原则

参见本标准条款4.1。

D.1.5  评价范围

参见本标准条款4.3。

D.1.6  评价单元

可根据项目实际情况划分评价单元。

D.1.7  评价内容

总体布局、生产工艺和设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业病危害因素及其危害程度、职业病防护设施、应急救援、个人使用的职业病防护用品、职业卫生管理措施、职业健康监护及其处置措施，职业卫生专项经费概算以及其他应评价的内容。

D.1.8  评价方法

参见本标准条款4.4。

D.1.9  评价程序

用文字结合框图的方式，表述评价工作过程，参见图D.1。

准备阶段                   实施阶段                报告编制与评审阶段

接受建设单位委托

1收集有关资料（法规、标准、技术资料）

2初步现场调查和工程分析

3确定评价单元、筛选重点评价因子

拟订控制效果评价方案

确定控制效果评价方案

质控审查*

职业病危害因素定性、

定量评价及风险评估

建设项目

工程分析

职业卫生调查

(现场)

汇总、分析资料

得出结论

提出对策和建议

国家、地方有关法规、标准

编制控制效果评价报告书

修改、提交正式报告

— — — — — — — — — — ——

— — — — — — — — — — ——

— — — — — — — — — — ——

— — — — — — — — — — — — ——

依据评价方案开展评价工作

建设单位及专家评审**

*：质控审查指评价单位为控制效果评方案、评价报告组织的内审会。

**：建设单位及专家评审的组织、程序与内容按职业卫生管理规定执行。

质控审查*

图D.1  职业病危害控制效果评价程序图

D.1.10  质量控制

用文字结合框图的方式，简述评价全过程质量控制的措施，包括合同评审、资料审核、评价方案审核、职业卫生调查质量控制、评价报告审核和评审、评价档案管理等。

D.2  项目概况

D.2.1  建设项目基本情况

参见本标准条款5.2.1.1。

D.2.2  自然环境条件

项目所在地地理位置及周围环境、气候条件（包括全年及夏季风向频率风玫瑰图等）、地质条件等。

D.2.3  生产工艺

根据所划分的生产单元，描述水泥生产企业生产工艺，包括外委作业。

D.2.4  物料

D.2.4.1  原辅材料

对石灰石、砂岩、页岩、粉煤灰、火山灰、石膏、炉渣、矿渣、等原辅材料的名称、成分、年用量、形态、运输方式、储存地点、储存方式等进行说明，可参考表D.1。化学药品的成分需详细说明。

表D.1  水泥原辅材料表

| 序号 | 名称 | 主要化学成分 | 单位 | 年用量 | 物料 形态 | 运输 方式 | 储存 地点 | 储存 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.2.4.2  产品和副产品

对熟料、水泥、电、汽、热、废水等产品和副产品的的名称、成分、年产量、形态、运输方式、储存地点、储存方式等进行说明，可参考表D.2。

表D.2  水泥产品和副产品

| 序号 | 成品名称 | 单位 | 年产量 | 形态 | 运输方式 | 储存地点 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.2.5  设备

根据所划分的生产单元，介绍水泥生产企业主要生产设备（主要产生职业病危害因素的生产设备和防护设施）。

D.2.6  岗位设置

包括生产岗位、辅助岗位、管理岗位等，可参考表D.3。生产岗位应包括企业正式员工、相关方作业人员。

对于改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目应对企业现有职工和本项目职工来源进行说明。

表D.3  岗位设置表

| 评价单元 | 岗位 | 工作 地点 | 工作 内容 | 工作 制度 | 人数 |  |  | 每班作业时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 男 | 女 | 总人数 |  |

D.2.7  项目试运行情况

对试运行期间职业病防护设施运行维护、职业卫生管理等情况进行简要说明。

D.2.8  “三同时”执行情况

描述建设项目预评价情况、职业病防护设施设计专篇审查情况、防护设施设计、施工及运行情况等。

D.2.9  职业病危害预评价建议落实情况

以列表形式逐条分析项目职业病危害预评价报告书中提出的补充措施或建议整改落实情况，可参考表D.4。

表D.4  职业病危害预评价建议落实情况

| 序号 | 职业病危害预评价建议 | 落实情况调查 | 结论 | 未采纳原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D.2.10  职业病防护设施设计专篇的建设施工落实情况

简要说明职业病防护设施设计专篇及其批复情况，分析项目职业病防护设施设计施工落实情况，可参考表D.5。

表D.5  职业病危害防护设施设计施工落实情况

| 序号 | 职业病危害防护设施设计 | 落实情况调查 | 结论 | 未采纳原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D.3  职业病危害评价

D.3.1  总体布局分析与评价

D.3.1.1  平面布置

参见本标准表3。

D.3.1.2  竖向布置

参见本标准表3，表格可参考表D.6。

表D.6  建筑物竖向布置

| 评价单元 | 建筑物名称 | 层次（数） | 功能布局 | 层内区域位置 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.3.1.3  厂房设计

参见本标准表3。

D.3.1.4  总体布局评价

依据GBZ 1、GB 50187、GB50577等相关标准规范对企业平面布置、竖向布置和厂房设计情况进行分析，对其符合性进行评价。检查表可参考表D.7。

表D.7  总体布局评价检查表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 检查结果 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D.3.2  生产工艺及设备布局分析与评价

D.3.2.1  生产工艺及设备布局

参见本标准条款5.2.3.1 b），表格可参考表D.8。

表D.8  设备布局

| 评价单元 | 布置地点 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/套） | 运行（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.3.2.2  生产工艺及设备布局评价

依据GB 5083、GB 12801、GB 50187、GBZ 1等相关标准规范对其符合性进行评价。

D.3.3  职业病危害因素识别、分析与评价

D.3.3.1  职业病危害因素识别

D.3.3.1.1  生产工艺过程中的职业病危害因素

按照所划分的评价单元，详细列出各评价单元产生的职业病危害因素，参见附录A，表格可参考表D.9。

表D.9  生产工艺过程中职业病危害因素

| 序号 | 评价单元 | 场所/设备 | 职业病危害因素 |
| --- | --- | --- | --- |

D.3.3.1.2  生产环境中的职业病危害因素

参见本标准表2。

D.3.3.1.3  劳动过程中的职业病危害因素

参见本标准表2。

D.3.3.1.4  特殊环境职业病危害因素

参见本标准表2。

D.3.3.2  职业病危害因素分析

D.3.3.2.1  职业病危害因素有害性分析

对水泥生产企业产生的粉尘（石灰石粉尘、煤尘、矽尘、石膏粉尘、水泥粉尘、电焊烟尘、其他粉尘等）、化学物质（盐酸、硫酸、氢氧化钠、氨、锰及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳等）、物理因素（噪声、高温、工频电场、紫外辐射、电离辐射等）等以及有限空间作业的有害因素进行分析，确定其可能产生的职业病。

D.3.3.2.2  职业病危害因素接触素分析

对工作日写实调查内容进行分析，对所有生产岗位人员工作内容、工作地点/巡检线路、工作时间、工作制度、接触职业病危害因素等进行描述。对作业人员职业病危害因素进行汇总分析，可参考表D.10。对所有可能接触的职业病危害因素进行分析，确定本次评价的重点评价因子。

表D.10  作业人员职业病危害因素接触情况

| 评价单元 | 班组 | 岗位 | 人数 | 工作制度 | 工作场所/设备 | 工作 内容 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 接触时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.3.3.3  职业病危害因素检测与评价

D.3.3.3.1  采样（检测）方案

对采样（检测）方案进行简要说明，至少包括检测范围、检测时工况及气象条件、采样及检测方法、物理因素的测量时间、地点及对象、化学有害因素及粉尘的采样地点、采样对象、采样及检测时间、采样频次等。

D.3.3.3.2  检测结果分析

D.3.3.3.2.1  粉尘

以表格列出游离二氧化硅含量、岗位个体粉尘（呼尘或总尘）8h时间加权平均浓度（CTWA）、工作场所粉尘（呼尘和总尘）短时间检测结果（CSTEL）。

根据表D.7内容，分析各岗位粉尘（呼尘或总尘）及其所对应工作场所CSTEL的检测结果范围，依据GBZ 2.1进行评价，可参考表D.11。对于超过接触限值的岗位，应分析其超标原因。并根据GBZ/T 229.1对生产性粉尘作业进行分级。

表D.11  粉尘检测结果汇总表

| 评价单元 | 分场 | 班组 | 岗位 | 工作场所 | 粉尘类别 | 检测项目 | 检测结果mg/m3 |  | PC-TWA mg/m3 | 超限倍数 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | CTWA | CSTEL |  |  |  |

D.3.3.3.2.2  化学物质

以表格列出各化学物质CSTEL、CTWA或CMAC检测结果，依据GBZ 2.1进行评价。对于超过接触限值的岗位，应分析其超标原因，并根据GBZ/T 229.2对有毒作业进行分级。

D.3.3.3.2.3  物理因素

- 噪声

以表格列出工作场所等效声级检测结果、岗位个体噪声8h等效声级或40h等效声级、非噪声工作地点等效声级等检测结果，依据GBZ 1和GBZ 2.2对岗位个体噪声和非噪声工作地点噪声检测结果进行评价，对于超过限值的岗位和非噪声工作地点，应分析其超标原因。并根据GBZ/T 229.4对噪声作业进行分级。

- 高温

根据工作场所WBGT指数检测结果，计算作业人员接触高温WBGT指数均值和时间接触率，结合作业人员体力劳动强度分级，依据GBZ 2.2进行评价。对于超过接触限值的岗位，应分析其超标原因。并根据GBZ/T 229.3对高温作业进行分级。

- 工频电场

根据工作场所工频电场检测结果，依据GBZ 2.2进行评价。对于超过接触限值的场所，应分析其超标原因。

- 紫外辐射

根据检维修的电焊工作场所的紫外辐射检测结果，并按接触限值进行评价。对于超过接触限值的场所，应分析其超标原因。

- 电离辐射

以表格列出工作场所密封放射源和射线装置产生电离辐射的检测结果，并依据GB18871进行评价。

D.3.3.3.3  职业病危害因素关键控制点分析

根据检测结果和现场调查情况，确定水泥生产企业接触粉尘、化学物质、噪声、高温等职业病危害因素的关键控制点。

D.3.4  职业病防护设施分析与评价

D.3.4.1  防尘设施

D.3.4.1.1  防尘设施设置情况及符合性评价

参见本标准条款5.2.3.3 a），表格可参考表D.12。

表D.12  防尘设施合理性评价表

| 评价单元 | 工作场所 | 职业病危害因素及来源 | 评价依据 | 防护设施设置情况 |  |  | 合理性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 数量 | 参数 |  |

D.3.4.1.2  防尘设施有效性分析与评价

依据防尘设施运行维护情况、粉尘检测结果等，对防尘设施有效性进行评价，可参考表D.13。对于防护效果不足的防尘设施，应分析其防护效果不足原因。

表D.13  防尘设施有效性评价表

| 评价单元 | 工作场所 | 职业病危害因素 | 职业病防护设施 | 接触水平 | 有效性评价 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.3.4.2  防毒设施

D.3.4.2.1  防毒设施设置情况及合理性评价

参见本标准条款5.2.3.3 b），合理性评价可参考表D.12。

D.3.4.2.2  通风防护设施检测

列出通风设施全面通风量（通风换气次数）、罩口风速、控制风速等检测结果，可参考表D.14。对于不符合标准要求的通风设施，应分析其不符合原因。

表D.14  通风防护设施检测表

| 评价单元 | 工作 场所 | 防护设施 |  |  | 全面通 风量 | 罩口设置 方式 | 罩口风速 （m/s） | 控制风速 (cm/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 型号 | 运行 情况 |  |  |  |  |

D.3.4.2.3  防毒设施有效性分析与评价

依据防毒设施运行维护情况、化学物质检测结果、全面通风量（通风换气次数）、气流组织和控制风速等，对防毒设施有效性进行评价，可参考表D.13。对于防护效果不足的防毒设施，应分析其防护效果不足原因。

D.3.4.3  防噪声、振动设施

D.3.4.3.1  防噪声、振动设施设置情况及合理性评价

可参见本标准条款5.2.3.3 c），合理性评价可参考表D.12。

D.3.4.3.2  防噪声、振动设施有效性分析与评价

依据防噪声、振动设施运行维护情况、噪声检测结果等，对防噪声、振动设施进行有效性评价。对于防护效果不足的防噪声、振动设施，应分析其防护效果不足原因。

D.3.4.4  防暑、防寒设施

D.3.4.4.1  防暑、防寒设施设置情况及合理性评价

参见本标准条款5.2.3.3 d），合理性评价可参考表D.12。

D.3.4.4.2  防暑、防寒设施有效性分析与评价

依据高温检测结果、采暖检测结果等，对防暑、防寒设施进行有效性评价。

D.3.4.5  防非电离辐射设施

D.3.4.5.1  防非电离辐射设施设置情况及合理性评价

参见本标准5.2.3.3 e），合理性评价可参考表D.12。

D.3.4.5.2  防非电离辐射设施有效性分析与评价

依据工频电场检测结果等，对防非电离辐射设施有效性进行评价。

D.3.4.6  防电离辐射设施

D.3.4.6.1  防电离辐射设施设置情况及合理性评价

参见本标准条款5.2.3.3 f），合理性评价可参考表D.12。

D.3.4.6.2  防非电离辐射设施有效性分析与评价

依据电离辐射检测结果等，对防非电离辐射设施有效性进行评价。

D.3.5  个体防护用品分析与评价

D.3.5.1  个体防护用品配备情况及符合性评价

参见本标准条款5.2.3.4，符合性评价可参考表D.15。

表D.15  个体防护用品符合性检查表

| 评价单元 | 班组 | 岗位 | 人数 | 职业病危害因素 | 个体防护用品 |  |  |  | 发放标准 | 发放周期 | 符合性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 型号 | 性能 | 数量 |  |  |  |

D.3.5.2  个体防护用品有效性分析与评价

参见本标准条款5.2.3.4。

D.3.6  应急救援评价

D.3.6.1  应急救援设施评价

参见本标准表5，评价表可参考表D.16。

表E.16  应急救援设施评价检查表

| 评价单元 | 工作场所 | 应急目标 | 评价依据 | 应急救援设施设置情况 |  |  | 有效性评价 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 数量 | 参数 |  |  |

D.3.6.2  应急救援措施评价

可参见本标准条款5.2.3.5 b。

D.3.7  建筑卫生学分析与评价

D.3.7.1  采暖

对水泥生产企业所在地是否需要采暖及采暖设置、方式、温度等简要介绍，依据GB 50019、GBZ 1进行评价。

D.3.7.2  通风

对各评价单元设置的自然及机械通风进行介绍，可参考表D.17，依据GB 50019、GBZ 1进行评价。

表 D.17  通风设施调查表

| 评价单元 | 工作场所 | 通风设施 |  |  | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 数量 | 参数 |  |

D.3.7.3  空气调节

对各评价单元设置的空气调节系统进行描述，可参考表D.18，依据GB 50019、GBZ 1进行评价。

表 D.18  空气调节系统调查表

| 评价单元 | 工作场所 | 空气调节系统 |  |  | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 数量 | 参数 |  |

D.3.7.4  采光、照明

对企业采光、照明情况进行介绍，以表格列出各评价单元工作场所照度检测结果，可参考表D.19，并依据GB 50033、GB 50034等相关标准规范进行评价。

表 D.19  建筑物室内照度测量表

| 评价 单元 | 测量 场所 | 照度 （lx） | 照度均匀度 | 标准值 |  | 结果判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 照度（lx） | 照度均匀度 | 照度（lx） | 照度均匀度 |

D.3.7.5  墙体、墙面、地面等

对建筑物墙体、墙面、地面及所采取的相应处理措施进行介绍。

D.3.7.6  建筑卫生学评价

参见本标准条款5.2.3.6。

D.3.8  辅助用室分析与评价

参见本标准条款5.2.3.7。

D.3.9  职业卫生管理分析与评价

参见本标准表6。

D.3.10  职业健康监护分析与评价

参见本标准条款5.2.3.9。

D.4  其他附录性资料

委托书；建设项目立项文件；项目地理位置及周边环境示意图；项目总平面布置图；项目预评价批复；职业病防护设施设计批复等。