《煤矿安全现状评价实施细则》

（征求意见稿）编制说明

根据国家安全监管总局办公厅《关于下达2016年安全生产行业标准计划的通知》（安监总厅政法〔2016〕32号）的有关要求，总局研究中心与中国煤炭工业安全科学技术学会、大同煤矿集团有限责任公司等单位组成课题组，开展了安全生产行业标准《煤矿安全现状评价实施细则》（以下简称《实施细则》）的编制工作。本标准为首次制定。

- 一、编制的必要性

2003年，安全监管总局印发了《安全评价通则》（安监管技装字［2003］37号），煤矿安全监察局也出台了《煤矿安全评价导则》（煤安监技装字〔2003〕114号），规定了煤矿建设项目安全预评价、安全验收评价和煤矿安全现状综合评价的内容、程序和方法。安全生产行业标准《安全评价通则》（AQ 8001-2007）颁布后，《煤矿建设项目安全预评价实施细则》（AQ1095-2014）和《煤矿建设项目安全验收评价实施细则》（AQ1096-2014）于2014年颁布实施，但是煤矿安全现状评价实施细则一直没有出台。

根据《安全生产法》有关“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价”，以及《煤矿企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第86号）有关企业领取安全生产许可证时应当“依法进行安全评价”的规定，配合做好煤矿企业安全生产许可证的颁发工作，制定《实施细则》十分必要。

- 二、起草过程

项目课题组以相关法律、法规、标准、规章、规范及有关规定为依据，采取理论与实践相结合的方式，科学严谨地开展标准编制工作。在对煤矿安全生产和安全现状评价有关的法律、法规、规章和规范性文件等资料进行系统全面地梳理的基础上，通过赴山西、内蒙古进行了实地调研，两次召集有关专家开会研究，完成了《实施细则》（征求意见稿）。

- 三、标准的主要内容

《实施细则》（征求意见稿）主要由前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、工作程序和工作内容、安全现状评价报告、安全现状评价报告格式和载体等7章和附录组成。

第一章：前言。阐述了实施细则的起草规则、提出单位、归口部门、起草单位、主要起草人员等。

第二章：范围。规定了煤矿安全现状评价工作的基本要求，以及标准的适用范围。

第三章：规范性引用文件。列出了《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《煤矿安全评价导则》（煤安监技装字〔2003〕114号）等对本文件应用必不可少的规范性引用文件。

第四章：术语和定义。给出了煤矿安全现状评价的定义。

第五章：工作程序与工作内容。从前期准备，收集资料与现场安全调查，危险、有害因素辨识与分析，划分评价单元，选择评价方法，定性、定量评价，煤矿事故统计分析，安全对策措施建议和评价结论等8个方面规定了煤矿安全现状评价工作的程序和内容。

第六章：安全现状评价报告。规定煤矿安全现状评价报告编制的基本要求及报告的主要内容。

第七章：安全现状评价报告格式和载体。规定煤矿安全现状评价报告报告格式封面、前言、目录、正文、附件、附录等内容和评价报告载体。

附录：包括煤矿安全现状评价程序框图、井工煤矿安全现状评价参考资料目录、露天煤矿安全现状评价参考资料目录、井工煤矿安全现状评价单元划分、露天煤矿安全现状评价单元划分、煤矿安全现状评价报告的编制提纲、煤矿安全生产条件检查表、煤矿安全现状评价报告书封面格式及著录项格式9方面内容。

- 四、需要说明的几个问题

1．详细规定煤矿安全现状评价的工作程序、内容、方法和评价报告的编制。制定过程中主要依据《安全评价通则》和《煤矿安全评价导则》，导则仅泛泛的规定了煤矿安全评价的一般性原则、方法、内容和要求等，细则依据导则的基本要求，制定了具体措施和办法，主要有：规定了安全现状评价的工作规则、细化了工作程序和内容、强调了资料收集的全面性和系统性、规定了现场安全调查应明确的基本问题、增加重大危险源辨识与重大生产安全事故隐患判定、进一步完善了评价单元划分、提出宜采用的评价方法、明确了煤矿事故统计分析的要求及重点、取消了安全评价机构资质等级要求等。

2．增加重大危险源辨识与重大生产安全事故隐患判定。现行的《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）适用于采矿业中涉及危险化学品的加工工艺及储存活动。鉴于井工（露天）煤矿评价单元中均包括“爆炸物品储存、运输和使用单元”，可能涉及到危险化学品，《实施细则》在危险、有害因素辨识与分析中增加了重大危险源辨识内容；参照《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全监管总局第85号），《实施细则》增加了煤矿重大生产安全事故隐患判定内容。

3．进一步完善了评价单元划分。与《煤矿建设项目安全预评价实施细则》（AQ1095-2014）和《煤矿建设项目安全验收评价实施细则》（AQ1096-2014）相比，《实施细则》进一步细化了评价单元划分，体现了评价单元划分的全面性，井工煤矿评价单元由原来的15个增加到17个，增加地面生产系统单元和总平面布置单元。露天煤矿评价单元增加了地面生产系统单元、机电设备维修单元和油库加油站单元，由原来的13个增加到16个。此外，根据《煤矿安全规程》（2016年修订版），调整了部分评价单元名称，将安全监控、人员定位与通信单元改为“安全监控、人员位置检测与通信单元”，爆破器材储存、运输和使用单元改为“爆炸物品储存、运输和使用单元”，穿孔爆破改为“钻孔爆破”。

4．提出了宜采用的煤矿安全现状评价方法，增加了详细的煤矿安全现状评价检查表。根据煤矿安全现状评价的目的、要求和评价对象的特点，选择科学、合理、适用、具有针对性的评价方法。煤矿安全现状评价应采用定性和定量相结合的综合性评价方法。《实施细则》提出煤矿安全现状评价宜采用安全检查表法、专家分析法、重大危险源辨识法、类比分析法等。附录部分增加了煤矿安全现状评价检查表，从安全管理、井工煤矿安全设施设备工艺、露天煤矿安全设施设备工艺3方面检查煤矿安全生产现状。

5．简化了安全现状评价单位的资质与资格要求。根据《关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见（征求意见稿）》的文件精神，煤矿安全现状评价工作可以由企业自身或安全评价中介机构承担。《实施细则》把两者统一简称为安全评价单位，同时取消了安全现状评价由具有安全评价资质中介机构承担的要求。

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ  ××—2016

煤矿安全现状评价实施细则

Rules for the implementation of coal mine

safety assessment in operation

（征求意见稿）

国家安全生产监督管理总局研究中心

2016年10月

目    次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  安全现状评价工作程序与工作内容	2

5  安全现状评价报告	7

6  安全现状评价报告格式和载体	8

附录A（规范性附录）煤矿安全现状评价程序框图	9

附录B（资料性附录）井工煤矿安全现状评价参考资料目录	10

附录C（资料性附录）露天煤矿安全现状评价参考资料目录	16

附录D（规范性附录）井工煤矿安全现状评价单元划分	21

附录E（规范性附录）露天煤矿安全现状评价单元划分	22

附录F（规范性附录）煤矿安全现状评价报告的编制提纲	23

附录G（规范性附录）煤矿安全现状评价检查表	29

附录H（规范性附录）煤矿安全现状评价报告书封面格式	41

附录I（规范性附录）著录项格式	42

- 前  言

本标准的附录A、D、E、F、G、H为规范性附录，附录B、C为资料性附录。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会（SAC/TC 288/SC 1）归口。

本标准起草单位：国家煤矿安全监察局安全监察司、国家安全生产监督管理总局研究中心、中国煤炭工业安全科学技术学会、大同煤矿集团有限责任公司。

本标准主要起草人：

煤矿安全现状评价实施细则

- 1  范围

本标准规定了煤矿安全现状评价工作的规则、程序、方法、内容以及评价报告编制等的基本要求。

本标准适用于生产煤矿安全现状评价的相关工作。

- 2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

AQ8001—2007  安全评价通则

《煤矿安全评价导则》（煤安监技装字〔2003〕114号）

《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令  第653号）

《煤矿企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令  第86号）

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  煤矿安全现状评价  safety assessment in operation of coal mine

通过对煤矿设施、设备、装置实际情况和安全管理状况的调查，辨识与分析其生产过程中存在的危险、有害因素和事故隐患，确定其危险度，对其安全管理状况给予客观的评价，对存在的问题和事故隐患提出科学、合理、可行的安全对策措施及建议，作出安全现状评价结论。

- 4  安全现状评价工作程序与工作内容

- 4.1  前期准备

4.1.1  明确煤矿安全现状评价对象、范围和内容，组建评价组。评价组的安全评价技术人员应覆盖煤矿生产所涉及的全部专业；可根据技术和灾害特点，聘请相应的技术专家参与评价工作。

4.1.2  收集国内相关法律法规、标准、规章、规范及有关规定。

4.1.3  制订煤矿安全现状评价工作方案，包括评价目的、工作程序（参照附录A煤矿安全现状评价程序框图）、评价工作进度计划、评价组及其分工、评价报告编制提纲及现场调查日程安排、调查内容、收集资料清单等。

- 4.2  收集资料与现场安全调查

4.2.1  煤矿安全现状评价单位应组织安全评价人员和专业技术人员进行现场调查工作，并有安全评价人员本人签字的现场工作记录、煤矿接待人员签字和以评价对象为主要特征的背景照片、录像等可追溯性资料。

4.2.2  收集并检查煤矿基础资料，包括：营业执照、采矿许可证、煤矿安全生产许可证；勘探地质报告；水文地质补充勘探报告；矿井建井地质报告、生产地质报告；初步设计和安全专篇设计资料；上一周期的安全现状评价报告；各项安全设施、设备、装置检测检验报告；安全生产规章制度、责任制和各岗位工种操作规程；安全管理机构设置及任命批准文件；各级各类从业人员安全培训和考核情况；事故应急预案及演练记录；隐患排查与治理记录。井工煤矿安全现状评价参考资料目录见附录B，露天煤矿安全现状评价参考资料目录见附录C。

4.2.3  根据煤矿特点，按照相关安全生产法律法规、标准规范的要求，对煤矿各生产系统和辅助系统及其工艺、场所和安全设施、设备、装置等进行实地安全检查，对煤矿安全管理机制和安全生产各项规章制度、安全措施的落实情况进行调查。

4.2.4  现场安全调查应明确以下基本问题：

a）对地质构造、水文地质、工程地质、瓦斯地质、井田内及其周边采空区和废弃矿井资料及其他安全参数是否准确掌握，能否满足安全生产的需要；

b）生产系统和辅助生产系统、开采程序、方法及其工艺等是否满足安全生产相关法律法规、规范标准的要求，运转是否满足安全生产要求；

c）通风、瓦斯抽采、综合防突、防灭火、防尘、防治水、供电、运输提升、安全监控、生产指挥调度、职业危害防护、安全避险与应急救援等系统环节是否合理、完善，运转是否可靠；

d）可能造成重大灾害事故的危险、有害因素是否得到了有效控制，对井田内及其周边采空区、废弃巷道（或边坡）是否都进行了有效管理，是否存在事故隐患；

e）安全管理制度、安全管理机构及其人员配置是否符合有关规定要求和实际需要，安全投入、安全培训、事故与隐患管理、应急预案等是否符合要求。

- 4.3  危险、有害因素辨识与分析

4.3.1  根据煤矿的地质条件、周边环境特点、开拓与开采方式、生产系统和辅助系统，煤矿建设及生产期间积累的安全资料、数据及其他专项研究成果，结合现场安全调查情况，辨识煤矿生产中实际存在和潜在的危险、有害因素，分析其危险程度。

4.3.2  分析危险、有害因素可能导致灾害事故的类型、可能的激发条件和作用规律、主要存在场所。

4.3.3  结合相关实际资料和典型事故案例作进一步分析。

4.3.4  按《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》等对被评价煤矿涉及的重大危险源、重大生产安全事故隐患进行辨识分析，明确是否存在重大危险源及重大生产安全事故隐患，对重大危险源要进行评价，划分危险等级。

4.3.5  根据危险、有害因素辨识分析结果，在综合分析的基础上，确定危险有害因素的危险度排序。

- 4.4  划分评价单元

4.4.1  根据煤矿生产工艺特点及煤矿安全现状评价的需要，以评价单元科学、合理、相对独立、具有明显的特征界限、覆盖所有评价范围为原则，合理划分安全评价单元。

4.4.2  井工煤矿安全现状评价单元划分见附录D，露天煤矿安全现状评价单元划分见附录E。

- 4.5  选择评价方法

4.5.1  根据煤矿安全现状评价的目的、要求和评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法，以便开展针对性的安全现状评价为基本原则。

4.5.2  煤矿安全现状评价应采用定性和定量相结合的综合性评价方法，优先采用成熟的评价方法，鼓励使用先进的评价方法，慎用争议或尚处于探索阶段的评价方法，煤矿安全现状评价宜采用安全检查表法、专家分析法、重大危险源辨识法、类比分析法等方法。

- 4.6  定性、定量评价

4.6.1  根据有关法律法规、标准规范及煤矿生产现状，分单元进行定性、定量安全评价。

4.6.2  评价各生产和辅助系统及其工艺、场所、设施、设备是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求，运转是否安全可靠。

4.6.3  评价安全设施、设备、装置与有关规程、标准规范的符合性和完善性，分析存在的不足或缺陷。

4.6.4  根据煤矿生产过程中对危险有害因素的控制情况，评价安全技术措施的合理性、有效性、充分性，分析采取进一步安全技术措施的必要性和可能性。

4.6.5  评价安全管理机制与机构，安全生产制度体系，安全检查，安全教育培训与特殊工种操作人员持证上岗，事故与隐患管理，事故应急预案与应急救援管理，安全投入，安全信息管理等是否满足安全生产法律法规和规章的要求，是否适应煤矿的特点和安全生产的需要，安全管理体系运转是否可靠、高效。

- 4.7  煤矿事故统计分析

4.7.1  根据煤矿生产实际情况，收集被评价煤矿建设及生产过程中事故统计的相关资料，结合典型事故案例，分析事故经过、致因因素、影响因素，提出防范措施。

4.7.2  未发生过事故的煤矿，应收集同类矿山生产过程中的事故统计资料，进行同类矿山安全生产对被评价煤矿的借鉴分析，重点是主要危险、有害因素的控制防范。

- 4.8  安全对策措施建议

4.8.1  根据煤矿生产情况、危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、可操作性、经济合理性等原则，对不满足安全生产法律法规、标准、规章、规范的生产系统、工艺、场所、设施和设备等提出消除、减弱或降低危险、危害的技术对策措施及建议。

4.8.2  对不符合有关规定要求或不适合被评价煤矿的安全管理制度、机构设置与人员配置，存在的管理漏洞和不安全的管理行为，提出消除、减弱或降低危险、危害的管理对策措施及建议。

4.8.3  对控制防范存在不足或缺陷、可能导致重大事故发生的危险有害因素，提出消除、减弱或降低危险、危害的安全技术措施及建议。

- 4.9  评价结论

4.9.1  安全评价单位应遵循客观、公正、真实的原则，明确给出安全评价结论。

4.9.2  评价结论应概括评价结果，给出煤矿在评价条件下与国家有关法律法规、标准规范符合与否的结论；从风险管理角度，给出煤矿危险、有害因素引发各类事故的可能性及其严重程度的预测性结论。

4.9.3  明确危险有害因素排序，指出煤矿生产中应重点防范的重大灾害事故和重要的安全对策措施。

4.9.4  给出煤矿是否具备安全生产条件的明确意见。对暂达不到安全生产要求的煤矿，提出具体理由和整改措施建议。

- 5  安全现状评价报告

5.1  评价报告文字应简洁、准确，附必要的反映煤矿生产情况等有关图表或照片，以使评价过程和结论清楚、明确，利于阅读和审查。

5.2  评价报告应准确、清晰描述评价对象、目的、依据、方法和过程，获得的评价结果，提出的安全对策措施及建议，给出的评价结论等，并简要描述煤矿生产及管理状况。

5.3  评价报告应附实施安全现状评价人员名单、报告完成时间等相关情况及附件。

5.4  现状评价的数据、资料、现场勘查记录、检查结果记录、现场不符合内容的影像资料等可编入附录（应作为过程控制记录归档保存）。

5.5  煤矿安全现状评价报告的主要内容见附录F。

- 6  安全现状评价报告格式和载体

6.1  格式内容包括封面（附录G）、著录项（附录H）、前言、目录、正文、附件、附录。

6.2  安全评价报告一般采用纸质载体。为适应信息处理需要，安全评价报告可辅助采用电子载体形式。

- 附  录  A

- （规范性附录）

- 煤矿安全现状评价程序框图

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

- 附  录  B

- （资料性附录）

- 井工煤矿安全现状评价参考资料目录

B.1  煤矿概况

B.1.1  企业基本情况，包括隶属关系、职工人数、所在地区及其交通情况、周边环境及矿区开发情况、煤矿生产规模等。

B.1.2  企业生产活动合法证明材料，包括：采矿许可证、营业执照、煤矿安全生产许可证、主要负责人煤矿安全生产知识和管理能力考核合格证。

B.2  煤矿设计资料

B.2.1  煤矿生产能力核定批准文件。

B.2.2  设计依据的地质勘探报告及其评审意见和备案证明。

B.2.3  设计依据的其他有关矿山安全基础资料和专项研究成果。

B.2.4  安全验收评价报告或上一评价周期的安全现状评价报告。

B.2.5  矿井初步设计文件。

B.2.6  矿井安全专篇设计文件。

B.2.7  开采水平、采区、采掘工作面设计文件。

B.2.8  生产系统和辅助系统设计文件。

B.2.9  瓦斯抽采设计文件。

B.2.10  反映矿井实际情况的图纸，包括：矿井地质和水文地质图，井上、下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图，压风、排水、防尘、防火注浆、抽采瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图。

B.3  生产系统及辅助系统说明

B.3.1  矿井实际生产能力、开拓方式、开采水平。

B.3.2  采区（盘区）、采掘工作面生产及安全情况。

B.3.3  生产辅助系统安全情况。

B.3.4  安全设施、设备、装置运行情况。

B.4  危险、有害因素分析所需资料

B.4.1  建井地质报告或生产地质报告。

B.4.2  地质构造资料。

B.4.3  煤层赋存资料。

B.4.4  工程地质及岩石力学条件。

B.4.5  水文地质及水文资料。

B.4.6  煤层瓦斯赋存资料。

B.4.7  矿井瓦斯等级鉴定资料、煤层突出危险性鉴定资料。

B.4.8  煤层的自燃倾向性、煤尘爆炸性鉴定资料。

B.4.9  冲击地压资料。

B.4.10  矿井热害资料。

B.4.11  有毒有害物质组分、放射性物质含量、辐射类型及强度等。

B.4.12  地震资料。

B.4.13  气象条件。

B.4.14  井田四邻情况和采空区及废弃巷道情况。

B.4.15  生产过程有害因素资料（主要生产环节或者生产工艺的危害因素分析）。

B.4.16  附属生产单位或附属设施危险、有害因素资料。

B.4.17  煤层开采的其他特殊危险、有害因素的说明。

B.5  安全技术措施资料

B.5.1  煤层开采可能冒落区地面范围资料。

B.5.2  矿井、水平、采区的安全出口布置、开采顺序、开采方法和工艺、采空区处理方法和预防冒顶、片帮的措施。

B.5.3  采区设计、采掘工作面作业规程。

B.5.4  保障矿井通风系统安全可靠的措施。

B.5.5  预防冲击地压（岩爆）的安全措施。

B.5.6  防治瓦斯、煤尘爆炸的安全措施。

B.5.7  防治煤与瓦斯突出的安全措施。

B.5.8  防治煤层自然发火的安全措施。

B.5.9  防治矿井外因火灾的安全措施。

B.5.10  防治地面洪水的安全措施。

B.5.11  防治井下突水、涌水的安全措施。

B.5.12  提升、运输及机械设备防护装置及安全运行保障措施。

B.5.13  供电系统及机械设备运行安全保障措施。

B.5.14  爆破器材储存、运输安全措施，爆破安全措施。

B.5.15  矿井气候调节措施。

B.5.16  防噪声、有害振动的安全措施。

B.5.17  煤矿安全监测设备资料。

B.5.18  煤矿井下安全监控系统、人员位置监测系统、应急广播系统、有线调度通信系统资料。

B.5.19  煤矿井下通风系统资料。

B.5.20  其他安全技术措施。

B.6  安全管理制度、机构设置及人员配置

B.6.1  安全生产责任制。

B.6.2  安全生产管理规章制度。

B.6.3  各工种、岗位操作规程。

B.6.4  煤矿矿用产品安全标志及其使用情况资料。

B.6.5  事故事件与隐患排查治理记录。

B.6.6  矿井年度灾害预防和处理计划，重大事故应急救援预案及演练记录。

B.6.7  安全会议记录。

B.6.8  其他安全管理制度。

B.6.9  安全管理、“一通三防”、防治水管理等机构的设置及人员配置情况。

B.6.10  职业卫生、矿山救护（应急救援）和创伤急救组织（井口保健站、井下急救站）及人员配置。

B.6.11  主要负责人及安全生产管理人员任命情况。

B.6.12  从业人员安全教育、培训和考核情况。

B.6.13  主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证。

B.6.14  安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。

B.6.15  特殊工种培训、考核记录及其操作资格证书。

B.6.16  岗位工种及其设计定员。

B.7  安全专项投资及其使用情况

B.8  安全检验、检测和测定的数据资料

B.8.1  特种设备检验合格证。

B.8.2  主要通风机系统检测检验报告。

B.8.3  主提升机（绞车）系统检测检验报告及提升钢丝绳检验报告。

B.8.4  主排水系统检测检验报告。

B.8.5  地面主要空气压缩机检测检验报告。

B.8.6  主提升带式输送机检测检验报告。

B.8.7  防爆无轨胶轮车检测检验报告。

B.8.8  单轨吊、架空乘人装置检测检验报告。

B.8.9  矿井通风阻力测定报告。

B.8.10  矿井反风演习报告。

B.8.11  矿井通风测定数据。

B.8.12  矿井瓦斯测定数据。

B.8.13  矿井涌水量数据。

B.8.14  煤的自然发火倾向性监测报告。

B.8.15  矿井自然发火区记录及自然情况的数据。

B.8.16  职工健康监护的数据。

B.8.17  生产性粉尘监测数据。

B.8.18  矿井通风安全监控仪器、仪表和安全监测传感器的计量检定资料。

B.8.19  矿井主要供（配）电设备和井下接地网检测试验资料。

B.8.20  架线式电机车牵引网络杂散电流测试资料。

B.8.21  其他安全检验、检测和测定的数据资料。

B.9  其他资料和数据

安全现状评价所需的其他资料和数据。

- 附  录  C

- （资料性附录）

- 露天煤矿安全现状评价参考资料目录

C.1  煤矿概况

C.1.1  企业基本情况，包括隶属关系、职工人数、所在地区及其交通情况、周边环境及矿区开发情况、露天煤矿生产规模等。

C.1.2  企业生产活动合法证明材料，包括：采矿许可证、营业执照、露天煤矿安全生产许可证、主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证。

C.2  煤矿设计资料

C.2.1  露天煤矿生产能力核定文件。

C.2.2  设计依据的地质勘探报告及其评审意见和备案证明。

C.2.3  设计依据的其他有关矿山安全基础资料。

C.2.4  安全验收评价报告或上一评价周期的安全现状评价报告。

C.2.5  露天煤矿初步设计文件。

C.2.6  露天煤矿安全专篇设计文件。

C.2.7  露天煤矿采区、采剥工作面设计文件。

C.2.8  生产系统和辅助系统设计文件。

C.2.9  反映露天煤矿实际情况的图纸，包括：地形地质图，工程地质平面图、断面图，综合水文地质平面图，采剥、排土工程平面图和运输系统图，供配电系统图，通信系统图，防排水系统平面图，边坡监测系统平面图，井工老空区与露天矿平面对照图等。

C.3  生产系统及辅助系统说明

C.3.1  煤矿实际生产能力、开采工艺、开采程序、开拓运输系统等情况。

C.3.2  采剥台阶、钻孔爆破、采装、破碎、运输、排土及边坡稳定等安全情况。

C.3.3  生产辅助系统安全情况。

C.3.4  安全设施、设备、装置运行情况。

C.4  危险、有害因素分析所需资料

C.4.1  建矿地质报告或生产地质报告。

C.4.2  地质构造资料。

C.4.3  工程地质及对开采不利的岩石力学条件。

C.4.4  水文地质及水文资料。

C.4.5  内因火灾倾向性资料。

C.4.6  有毒有害物质组分和放射性物质含量、辐射类型及强度。

C.4.7  地震资料。

C.4.8  气象条件资料。

C.4.9  生产过程危害因素分析（主要生产环节或者生产工艺的危害因素分析）。

C.4.10  附属生产单位或附属设施危害因素分析。

C.4.11  煤矿四邻情况和废弃采场情况及其危害因素。

C.4.12  煤矿开采的其他特殊危险因素的说明。

C.5  安全技术措施资料

C.5.1  煤层开采可能滑坡区地面范围资料。

C.5.2  采场内上下平盘的安全通道布置，开采顺序、采矿方法。

C.5.3  边坡稳定及防治滑坡的措施。

C.5.4  防治煤、岩尘危害的措施。

C.5.5  防治自然发火的安全措施。

C.5.6  防治采场火灾的安全措施。

C.5.7  防治地面洪水的安全措施。

C.5.8  防治采场突水、涌水的安全措施。

C.5.9  钻孔、采装、运输、排土等机械设备防护装置及安全运行保障措施。

C.5.10  供电系统安全保障措施。

C.5.11  爆破安全措施，爆破器材加工、储存、运输安全措施。

C.5.12  防噪声、有害振动的安全措施。

C.5.13  矿山安全监测设备资料。

C.5.22  其他安全技术措施。

C.6  安全管理制度、机构设置及人员配置

C.6.1  矿用产品安全标志及其使用情况资料。

C.6.2  安全生产责任制。

C.6.3  安全生产管理规章制度。

C.6.4  安全作业规程。

C.6.5  各工种、岗位操作规程。

C.6.6  安全会议记录。

C.6.7  事故事件与隐患排查治理记录。

C.6.8  矿山灾害事故处理计划，重大事故应急预案及演练记录。

C.6.9  其他安全管理制度。

C.6.10  安全管理、灾害监测机构及人员配置。

C.6.11  职业卫生、救护和医疗急救组织及人员配置。

C.6.12  主要负责人及安全生产管理人员任命情况。

C.6.13  从业人员安全教育、培训和考核情况。

C.6.14  主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证。

C.6.15  安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。

C.6.16  特殊工种培训、考核记录及其操作资格证书。

C.6.17  岗位工种及其设计定员。

C.7  安全专项投资及其使用情况

C.8  安全检验、检测和测定的数据资料

C.8.1  特种设备检验合格证。

C.8.2  钻孔、采装、破碎、运输、排土、防尘、防治水等设备检测检验报告。

C.8.3  边坡稳定情况测定数据。

C.8.4  采场空气、防尘测定数据。

C.8.5  采场涌水量记录。

C.8.6  采场自然发火区记录及自燃情况的数据。

C.8.7  煤的自然发火倾向性监测报告。

C.8.8  煤矿主要供（配）电设备和接地网检测试验资料。

C.8.9  职工健康监护的数据。

C.8.10  其他安全检验、检测和测定的数据资料。

C.9  其他资料和数据

安全现状评价所需的其他资料和数据。

- 附  录  D

- （规范性附录）

- 井工煤矿安全现状评价单元划分

D.1  开采单元。

D.2  通风单元。

D.3  瓦斯防治单元。

D.4  粉尘防治与供水单元。

D.5  防灭火单元。

D.6  防治水单元。

D.7  防热害单元。

D.8  安全监控、人员位置监测与通信单元。

D.9  爆炸物品储存、运输和使用单元。

D.10  运输、提升单元。

D.11  压风及其输送单元。

D.12  地面生产系统单元。

D.13  总平面布置单元（含工业场地防洪排涝、采暖供热）。

D.14  电气单元。

D.15  紧急避险与应急救援单元。

D.16  安全管理单元。

D.17  职业危害管理与健康监护单元。

- 附  录  E

- （规范性附录）

- 露天煤矿安全现状评价单元划分

E.1  采剥单元（含台阶、钻孔爆破、煤岩采装、破碎站）。

E.2  运输单元。

E.3  排土单元。

E.4  边坡稳定单元。

E.5  防灭火单元。

E.6  防治水单元。

E.7  粉尘防治单元。

E.8  爆炸物品储存、运输和使用单元。

E.9  电气单元。

E.10  地面生产系统单元（含工业场地防洪排涝、采暖供热）。

E.11  总平面布置单元。

E.12  机电设备维修单元。

E.13  油库、加油站单元。

E.14  应急救援单元。

E.15  安全管理单元。

E.16  职业危害管理与健康监护单元。

- 附  录  F

- （规范性附录）

- 煤矿安全现状评价报告的编制提纲

前言

简述安全评价对象的背景、地理位置、规模、开采方式、采煤方法等基本情况，评价项目委托方、评价工作过程及评价完成的主要工作内容等。

F.1  安全评价说明

F.1.1  安全评价对象及范围。

描述评价项目名称；评价范围应保证评价对象的完整性，避免无原则地扩大或缩小评价范围。

F.1.2  安全评价目的。

结合评价对象特点阐述安全现状评价目的。

F.1.3  安全评价依据。

列出煤矿安全现状评价应遵循安全生产法律法规、标准规范。按照法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件的顺序排列法律法规，并标注其文号、实施日期；按照国家标准、行业标准、地方标准的顺序排列标准规范。列出的法律法规、标准规范应为最新版本，有针对性和完整性，按发布时间先后有序排列。此外，评价依据中还应列出被评价煤矿提供的有关技术资料文件（包括文件名称、编制单位和日期等相关内容）。

F.1.4  安全评价程序。

F.2  安全评价项目概况

F2.1  煤矿基本情况

简要介绍煤矿历史沿革、经济类型、隶属关系、行政区划、地理位置及交通、周边环境等基本情况。

煤矿生产能力，采矿许可证、安全生产许可证、营业执照的证号及有效期，评价煤矿生产经营合法性。

F2.2  煤矿生产条件

应至少包括煤矿自然环境情况，与相邻煤矿的位置关系、井（矿）田境界、资源储量及服务年限，井（矿）田地质概况等内容。自然环境情况中至少应简述地形地貌、水系、气象、地震烈度等；井（矿）田地质概况至少应简述煤矿地层、构造、煤层、煤质、水文地质、工程地质、环境地质及其他开采技术条件。

F2.3  煤矿生产现状

井工煤矿应至少包括：井田开拓开采，通风系统，瓦斯防治系统，粉尘防治、供水、消防系统，防灭火系统，防治水系统，防热害系统，安全监测、人员位置监测与通信系统，爆炸物品储存、运输和使用，运输、提升系统，压风及其输送系统，电气系统，紧急避险与应急救援系统，安全管理，职业危害管理与健康监护，总平面布置，地面生产系统，采暖供热系统，安全投入。

露天煤矿应至少包括：采剥系统（含台阶、钻孔爆破、煤岩采装、破碎站），运输系统，排土系统，边坡稳定，防灭火系统，防治水系统，粉尘防治系统，爆炸物品储存、运输和使用，电气系统，总平面布置，机电设备维修，油库，加油站，应急救援系统，安全管理，职业危害管理与健康监护，采暖供热系统，地面生产系统，安全投入。

F.3  危险、有害因素识别与分析

F.3.1  危险、有害因素识别的方法和过程。

F.3.2  危险、有害因素的辨识。

F.3.3  危险、有害因素的危险程度分析。

F.3.4  危险、有害因素可能导致灾害事故类型、可能的激发条件和作用规律、主要存在场所分析。

F.3.5  危险有害因素的危险度排序。

F.3.6  重大危险源、重大生产安全事故隐患辨识。

F.4  评价单元定性、定量分析评价

F.4.1  评价单元的划分。

应阐述划分评价单元的原则、分析过程等。

F.4.2  评价方法的选择。

选择适当的评价方法并做简单介绍（包括介绍评价方法的局限性和可能出现的偏差），说明选择的理由。

F.4.3  对评价单元A的定性、定量评价过程及结果。

F.4.4  对评价单元B的定性、定量评价过程及结果。

F.4.5  对其他评价单元的定性、定量评价过程及结果。

F.5  事故统计分析

F.5.1  评价对象（或同类矿山）生产事故统计分析。

F.5.2  评价对象（或同类矿山）生产事故的经过、致因因素、影响因素、防范措施。

F.6  安全措施及建议

F.6.1  安全管理措施及建议。

F.6.2  安全技术措施及建议。

F.6.3  其他相关措施及建议。

F.7  安全评价结论

F.7.1  煤矿存在的主要危险、有害因素。

F.7.2  重大危险源、重大生产安全事故隐患评价结果。

F.7.3  应重点防范的重大灾害事故、重要的安全对策措施。

F.7.4  煤矿是否具备安全生产条件的综合评价结论。

F.8  附录（视具体情况可独立成册）

F.8.1  委托书。

F.8.2  井工（露天）煤矿安全生产条件评价表。

F.8.3  采矿许可证、安全生产许可证和营业执照，矿长、副矿长、总工程师等安全生产知识与管理能力考核合格证。

F.8.4  工商保险缴纳凭证、安全生产风险抵押金缴费证明、反映安全技术措施专项费用使用情况的财务报表。

F.8.5  救护队资质认定文件或矿山救护协议，医疗救援协议书。

F.8.6  供电合同或协议。

F.8.7  煤矿矿长、副矿长、总工程师等的任职文件；煤矿设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员的文件；成立相关安全管理机构的文件。

F.8.8  安全管理制度和各工种操作规程封面及目录。

F.8.9  安全管理人员及特种作业人员名单。

F.8.10  事故应急救援预案备案证明，应急演练工作方案及演习总结报告，灾害预防与处理计划封面及目录。

F.8.11  职工健康体检总结报告书。

F.8.12  开采煤层自燃倾向性、煤尘爆炸性鉴定报告，瓦斯等级鉴定批复文件，突出矿井的煤与瓦斯突出鉴定报告，顶板冲击倾向性鉴定报告，水文地质类型划分报告。

F.8.13  主要设备、设施检测检验报告，矿井通风阻力测定报告，反风演习报告，粉尘监测报告。

F.8.14  在用的列入执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录内的矿用产品汇总表。

F.8.15  安全现状评价人员签字表。

F.8.16  反映煤矿生产情况的现场评价照片。

F.8.17  反映实际情况的图纸。井工煤矿图纸包括采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监控装备布置图和断电控制图、人员位置监测系统图，压风、排水、防尘、防火注浆、抽采瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图等。露天煤矿图纸包括采剥、排土工程平面图和运输系统图，供配电系统图，通信系统图，防排水系统图，边坡监测系统平面图等。

- 附  录  G

- （规范性附录）

- 煤矿安全现状评价检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 《安全生产法》第4条、《煤矿安全规程》第4条 |  |  |
| 2 | 制定安全目标管理、安全奖惩、安全技术审批、事故隐患排查治理、安全检查、安全办公会议、地质灾害普查、（井下）劳动组织定员、矿领导带班下井（坑）、井工煤矿入井检身与出入井人员清点等安全生产规章制度和各工种操作规程。 | 《煤矿安全规程》第4条、13条 |  |  |
| 3 | 安全投入满足安全生产要求，并按照有关规定足额提取和使用安全生产费用。 | 《煤矿安全规程》第11条 |  |  |
| 4 | 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。煤与瓦斯突出矿井、水文地质类型复杂矿井、冲击地压矿井还应设置专门防治煤与瓦斯突出管理机构、防治水管理机构和防治冲击地压管理机构。 | 《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条 |  |  |
| 5 | 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格。 | 《煤矿安全规程》第9条 |  |  |
| 6 | 参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《安全生产法》第48条 |  |  |
| 7 | 制定重大危险源检测、评估和监控措施。 | 《安全生产法》第37条 |  |  |
| 8 | 制定应急救援预案，并按照规定设立矿山救护队，配备救护装备。 | 《煤矿安全规程》第17条 |  |  |
|  | 不具备单独设立矿山救护队条件的，与邻近的专业矿山救护队签订救护协议。 | 《煤矿安全规程》第676条 |  |  |
| 9 | 制定特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业危害防治计划。 | 国家安全监管总局第86号令第7条（一） |  |  |
| 10 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 | 《安全生产法》第27条 |  |  |
| 11 | 从业人员进行安全生产教育培训，并经考试合格。 | 《煤矿安全规程》第9条 |  |  |
| 12 | 制定职业危害防治措施、综合防尘措施，建立粉尘检测制度。 | 国家安全监管总局第86号令第7条（三） |  |  |
|  | 为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《安全生产法》第42条 |  |  |
| 13 | 依法进行安全评价。 | 《安全生产法》第29条 |  |  |
| 14 | 制定煤矿灾害预防和处理计划。 | 《煤矿安全规程》第12条 |  |  |
| 15 | 依法取得采矿许可证，并在有效期内。 | 国家安全监管总局第86号令第7条（六） |  |  |
| 16 | 不得超能力、超强度或超定员组织生产。 | 国家安全监管总局第85号令第3条（一） |  |  |
| 17 | 不得超层越界开采。 | 国家安全监管总局第85号令第3条（七） |  |  |
| 二、井工煤矿安全设施、设备、工艺 |  |  |  |  |
| 1 | 矿井至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口之间的距离不得小于30米。 | 《煤矿安全规程》第87条 |  |  |
|  | 井下每一个水平到上一个水平和各个采（盘）区至少有两个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相连接。 | 《煤矿安全规程》第88条 |  |  |
|  | 采煤工作面有两个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。 | 《煤矿安全规程》第97条 |  |  |
|  | 在用巷道净断面满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工的需要。 | 《煤矿安全规程》第90条 |  |  |
|  | 煤仓、溜煤（矸）眼必须有防止人员、物料坠入和煤、矸堵塞的设施。严禁煤仓、溜煤（矸）眼兼做流水道。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）4.2.6条 |  |  |
|  | 采、掘工作面必须编制作业规程，并按规定履行了报批和贯彻程序。工作面必须按批准的作业规程要求及时支护，严禁空顶作业。采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计规定的煤柱。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）4.2.7条 |  |  |
|  | 同一采煤工作面中，不得使用不同类型和不同性能的支柱（支架）。单体液压支柱入井使用前必须逐根进行压力实验。使用单体液压支柱和液压支架支护的采煤工作面其乳化液泵站的出口压力值必须达到作业规程的规定值，乳化液管路无漏液。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）4.2.8条 |  |  |
| 2 | 按规定进行瓦斯等级、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸危险性鉴定。 | 国家安全监管总局第86号令第8条（二） |  |  |
| 3 | 矿井有完善、独立、可靠的通风系统。 | 《煤矿安全规程》第142条 |  |  |
|  | 矿井、采区和采掘工作面的供风能力满足安全生产要求。 | 《煤矿安全规程》第138条 |  |  |
|  | 矿井使用安装在地面的矿用主要通风机进行通风，并有同等能力的备用主要通风机，主要通风机按规定进行性能检测。 | 《煤矿安全规程》第158条 |  |  |
|  | 生产水平和采区实行分区通风。 | 《煤矿安全规程》第149条 |  |  |
|  | 准备采（盘）区必须在采（盘）区构成通风系统后方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。 | 《煤矿安全规程》第149条 |  |  |
|  | 采区进（回）风巷必须贯穿整个采区，严禁一段进风、一段回风。 | 《煤矿安全规程》第149条 |  |  |
|  | 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃煤层的矿井、煤层群联合布置矿井的每个采区设置专用回风巷。 | 《煤矿安全规程》第149条 |  |  |
|  | 采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。 | 《煤矿安全规程》第153条 |  |  |
|  | 掘进工作面使用专用局部通风机进行通风。 | 《煤矿安全规程》第163条 |  |  |
|  | 矿井有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向。主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40%。 | 《煤矿安全规程》第159条 |  |  |
|  | 控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。开采突出煤层时，工作面回风侧不得设置调节设施。容易自燃、自燃的突出煤层采煤工作面确需设置调节设施的，报企业技术负责人审批。 | 《煤矿安全规程》第155条 |  |  |
| 4 | 矿井有安全监控系统，传感器的设置、报警和断电符合规定。 | 国家安全监管总局第86号令第8条（四） |  |  |
|  | 有瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦斯日报审查签字，配备足够的专职瓦斯检查员和瓦斯检测仪器。 | 《煤矿安全规程》第180条 |  |  |
|  | 按规定建立瓦斯抽采系统，开采煤与瓦斯突出危险煤层的有预测预报、防治措施、效果检验和安全防护的综合防突措施。 | 《煤矿安全规程》第191条 |  |  |
|  | 突出矿井必须确定合理的采掘部署，使煤层的开采顺序、巷道布置、采煤方法、采掘接替等有利于区域防突措施的实施。 | 《煤矿安全规程》第192条 |  |  |
|  | 突出煤层采掘工作面必须编制防突专项设计。矿井必须对防突措施的技术参数和效果进行实际考察确定。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）4.4.2.3条 |  |  |
|  | 具备开采保护层条件的突出危险区，必须开采保护层，保护层开采必须符合安全规定。 | 《煤矿安全规程》第204条 |  |  |
|  | 预抽煤层瓦斯区域防突措施时应遵守相关安全规定。 | 《煤矿安全规程》第209条 |  |  |
|  | 煤与瓦斯突出矿井的避灾硐室、压风自救系统、反向风门等安全防护措施必须符合要求。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）4.4.2.9条 |  |  |
|  | 不得存在瓦斯超限作业。 | 国家安全监管总局第85号令第3条（二） |  |  |
| 5 | 有防尘供水系统，有地面和井下排水系统。 | 国家安全监管总局第86号令第8条（五） |  |  |
|  | 有水害威胁的矿井还应有专用探放水设备，采取防治水措施。 | 《煤矿安全规程》第318条 |  |  |
|  | 矿井受河流、山洪和滑坡威胁时，必须采取修筑堤坝、泄洪渠和防止滑坡的措施。 | 《煤矿安全规程》第294条 |  |  |
|  | 水文地质条件复杂、极复杂或有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门或在正常排水系统基础上另外安设由地面直接供电控制，且排水能力不小于最大涌水量的潜水泵。 | 《煤矿安全规程》第308条 |  |  |
|  | 在矿井有突水危险的采掘区域，应当在其附近设置防水闸门。不具备建筑防水闸门的隔离条件的，可以不建筑防水闸门，应制定防突（透）水措施。防水闸门设置符合安全要求。 | 《煤矿安全规程》第308条 |  |  |
| 6 | 制定井上、井下防火措施。 | 《煤矿安全规程》第246条 |  |  |
|  | 有地面消防水池和井下消防管路系统，井上、井下有消防材料库。 | 《煤矿安全规程》第249条、256条 |  |  |
|  | 开采容易自燃和自燃煤层的矿井还应有防灭火专项设计和综合预防煤层自然发火的措施。 | 《煤矿安全规程》第260条 |  |  |
|  | 井下爆炸物品库、机电（检修）硐室、井底车场、使用带式输送机或液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，必须备有灭火器材，其数量、规格和存放地点，应符合矿井灾害预防和处理计划中规定。 | 《煤矿安全规程》第257条 |  |  |
| 7 | 开采具有冲击倾向性煤层，必须进行冲击危险性评价。 | 《煤矿安全规程》第227条 |  |  |
|  | 有冲击地压危险的矿井应编制专门防治冲击地压设计。 | 《煤矿安全规程》第229条 |  |  |
|  | 开采冲击地压煤层时，必须采取冲击危险性预测、监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等综合性防治措施。 | 《煤矿安全规程》第228条 |  |  |
| 8 | 矿井有两回路电源线路。 | 《煤矿安全规程》第436条 |  |  |
|  | 地面主变电所主变压器运行方式应符合规定，电气设备不应超过额定值运行；电缆所经路径应采取防止电缆火灾发生和蔓延的阻燃、隔离措施。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）4.8.2条 |  |  |
|  | 严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 | 《煤矿安全规程》第440条 |  |  |
|  | 井下电气设备的选型符合防爆要求，有短路、过负荷、接地、漏电等保护。 | 《煤矿安全规程》第441条、451条 |  |  |
|  | 掘进工作面的局部通风机按规定采用专用变压器、专用电缆、专用开关，实现风电、瓦斯电闭锁。 | 《煤矿安全规程》第164条 |  |  |
|  | 电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架，铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。 | 《煤矿安全规程》第475条 |  |  |
|  | 任一组主接地极断开时，井下总接地网上的接地电阻值，不得超过2Ω。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值，不得超过1Ω。 | 《煤矿安全规程》第476条 |  |  |
| 9 | 运送人员的装置应当符合有关规定。 | 国家安全监管总局第86号令第8条（八） |  |  |
|  | 立井井口必须用栅栏或金属网围住，进出口设置栅栏门。井筒与各水平的连接处必须有栅栏。栅栏门只准在通过人员或车辆时打开。罐笼提升立井的井口和井底、井筒与各水平的连接处，必须设置阻车器。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）4.9.2.1条 |  |  |
|  | 立井提升速度大于3m/s的提升系统，必须设防撞梁和托罐装置。 | 《煤矿安全规程》第406条 |  |  |
|  | 立井提升容器间及提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙，必须符合安全规定。 | 《煤矿安全规程》第397条 |  |  |
|  | 使用检测合格的钢丝绳。 | 《煤矿安全规程》第410条 |  |  |
|  | 带式输送机采用非金属聚合物制造的输送带的阻燃性能和抗静电性能符合规定，设置安全保护装置。 | 《煤矿安全规程》第374条 |  |  |
|  | 带式输送机机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，应设防护栏及警示牌。行人跨越带式输送机处，应设过桥 | 《煤矿安全规程》第374条 |  |  |
| 10 | 有通信联络系统，按规定建立人员位置监测系统。 | 国家安全监管总局第86号令第8条（九） |  |  |
| 11 | 按矿井瓦斯等级选用相应煤矿许用炸药和电雷管。 | 《煤矿安全规程》第350条 |  |  |
|  | 爆破工作由专职爆破工担任。 | 《煤矿安全规程》第347条 |  |  |
|  | 井下爆炸物品库的布置必须符合安全要求。 | 《煤矿安全规程》第332条 |  |  |
|  | 井下爆炸物品库的最大贮存量，不得超过矿井3天的炸药需要量和10天的电雷管需要量。 | 《煤矿安全规程》第334条 |  |  |
|  | 每个硐室贮存的炸药量不得超过2t，电雷管不得超过10天的需要量；每个壁槽贮存的炸药量不得超过400kg，电雷管不得超过2天的需要量。 |  |  |  |
|  | 库房的发放爆炸物品硐室允许存放当班待发的炸药，但其最大存放量不得超过3箱。 |  |  |  |
|  | 发放硐室爆炸材料的贮存量不得超过1天的供应量，其中炸药量不得超过400kg。 | 《煤矿安全规程》第335条 |  |  |
|  | 井下爆炸物品库必须采用矿用防爆型（矿用增安型除外）照明设备，照明线必须使用阻燃电缆，电压不得超过127V。严禁在贮存爆炸物品的硐室或壁槽内安设照明设备。不设固定式照明设备的爆炸物品库，可使用带绝缘套的矿灯。 | 《煤矿安全规程》第336条 |  |  |
| 12 | 不得使用国家有关危及生产安全淘汰目录规定的设备及生产工艺。 | 《煤矿安全规程》第10条 |  |  |
|  | 使用的矿用产品应有安全标志。 | 《煤矿安全规程》第10条 |  |  |
| 13 | 配备足够数量的自救器，自救器的选用型号应与矿井灾害类型相适应。 | 国家安全监管总局第86号令第8条（十二） |  |  |
|  | 按规定建立安全避险系统。 | 《煤矿安全规程》第17、673条 |  |  |
| 14 | 有反映实际情况的图纸：矿井地质图和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监控系统布置图和断电控制图，人员位置监测系统图，压风、排水、防尘、防火注浆、抽采瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图。 | 《煤矿安全规程》第14条 |  |  |
|  | 采掘工作面有符合实际情况的作业规程。 | 国家安全监管总局第86号令第8条（十三） |  |  |
| 三、露天煤矿安全设施、设备、工艺 |  |  |  |  |
| 1 | 按规定设置栅栏、安全挡墙、警示标志。 | 《煤矿安全规程》第514条 |  |  |
| 2 | 露天采场最终边坡的台阶坡面角和边坡角符合最终边坡设计要求。 | 《煤矿安全规程》第539条 |  |  |
|  | 挖掘机采装的台阶高度应当符合安全要求。 | 《煤矿安全规程》第543条 |  |  |
|  | 采掘场有老空区时，应查明老空区分布范围，绘制井上、下对照图，制定安全技术措施并遵照执行。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）6.2.2.4条 |  |  |
|  | 最小工作平盘宽度,必须保证采掘、运输设备的安全运行和供电通信线路、供排水系统、安全挡墙等的正常布置。 | 《煤矿安全规程》第540条 |  |  |
|  | 破碎站设置及作业应符合安全规定。 | 《煤矿安全规程》第552条、553条 |  |  |
| 3 | 矿用卡车作业时，其制动、转向系统和安全装置必须完好。应当定期检验其可靠性，大型自卸车设示宽灯或者标志。 | 《煤矿安全规程》第564条 |  |  |
|  | 带式输送机布置符合安全要求，必须设置安全保护。 | 《煤矿安全规程》第571条、572条 |  |  |
|  | 输送机系统的粉尘防治措施及防尘、除尘装置符合设计要求。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）6.3.9条 |  |  |
| 4 | 当排土场地面顺向坡度大于10%或基底有弱层滑动时，采取防治滑坡的措施。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）6.4.1条 |  |  |
|  | 非倒堆开采工艺的内排土场，最下部台阶有采掘运输设备作业时，最下一个排土台阶的坡底线与最下部采煤台阶坡底线的安全距离，应不小于50m。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）6.4.2条 |  |  |
|  | 矿用卡车排土场及排弃作业应当符合安全要求。 | 《煤矿安全规程》第579条 |  |  |
| 5 | 配电线路、电动机、变压器的保护符合安全要求。 | 《煤矿安全规程》第610条 |  |  |
|  | 采场内的主排水泵站设置备用电源，当供电线路发生故障时，备用电源能担负最大排水负荷。 | 《煤矿安全规程》第598条 |  |  |
| 6 | 爆炸物品的领用、保管和使用符合规定。 | 《煤矿安全规程》第525条 |  |  |
|  | 危险品生产区内的危险性建筑物和D级建筑物，与其周围村庄、公路、铁路、城镇和本厂生活区等的外部距离符合批准的安全要求。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）6.9.1条 |  |  |
|  | 矿区所有库房贮存爆炸材料的容量和数量符合批准的安全要求。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）6.9.3条 |  |  |
| 7 | 有边坡工程、地质勘探工程、岩土物理力学试验，定期进行边坡稳定性分析、评价。 | 《煤矿安全规程》第583条、584条 |  |  |
|  | 有边坡监测措施。 | 国家安全监管总局第86号令第9条（五） |  |  |
|  | 在地下水对边坡稳定性影响较大的地段或进行疏干排水的边坡地段，设置地下水位、水压观测孔。 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）6.5.3条 |  |  |
|  | 最终煤台阶采取防止煤风化、自然发火及沿煤层底板滑坡措施 | 《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（修订版）》（征求意见稿）6.5.7条 |  |  |
| 8 | 有防排水设施和措施。 | 国家安全监管总局第86号令第9条（六） |  |  |
| 9 | 地面和采场内的防灭火措施符合规定。 | 《煤矿安全规程》第595条 |  |  |
|  | 开采有自然发火倾向的煤层或者开采范围内存在火区时，制定专门防灭火措施。 | 《煤矿安全规程》第596条 |  |  |
| 10 | 有反映实际情况的图纸：地形地质图，工程地质平面图、断面图、综合水文地质图，采剥、排土工程平面图和运输系统图，供配电系统图，通信系统图，防排水系统图，边坡监测系统平面图，井工采空区与露天矿平面对照图。 | 《煤矿安全规程》第15条 |  |  |

- 附  录  H

- （规范性附录）

- 煤矿安全现状评价报告书封面格式

G.1  封面布局上部

第一行：煤矿所在地区、委托单位名称（二号宋体加粗，可换行）；第二行：评价项目名称（二号宋体加粗）；第三行：安全现状评价报告（一号黑体字加粗）。

G.2  封面布局下部

第一行：安全评价单位名称（二号宋体字加粗）；第二行：评价报告完成日期（三号宋体加粗）。

封面样张见AQ8001—2007图D.1。

- 附  录  I

- （规范性附录）

- 著录项格式

安全评价单位法定代表人、技术负责人、评价项目负责人、评价人员等著录项一般分两张布置。第一张分上下两部分，上部分为项目名称、评价单位项目编号、项目规模，下部分署名安全评价单位的法定代表人（以安全评价单位营业执照为准）、技术负责人、项目负责人、报告编制完成的日期及安全评价单位公章用印区。第二张为评价人员（以安全评价人员资格证为准并署名注册号）、各类技术专家（应为安全评价单位专家库内人员）以及其他有关人员名单，评价人员和技术专家均要手写签名。