ICS 73.100.99

D 90

备案号：

AQ

中华人民共和国安全行业标准

AQ/T XXXXX—XXXX

金属非金属矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录

Safety testing directory of in-service greater danger equipment and facilities for metal and nonmetal mines

2017.11.2

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

国家安全生产监督管理总局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　一般要求	2

5　检测检验目录	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全分技术委员会归口。

本标准起草单位：山东公信安全科技有限公司、中国安全生产科学研究院、河北省安全生产监督管理局安全科学技术中心、辽宁省安全科学研究院、山东金岭矿业股份有限公司、招金矿业股份有限公司、鲁中矿业有限公司、广东省安全生产技术中心、洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司。

本标准主要起草人：张振安、李双会、荀明利、李旗、张艳会、李建龙、姜群山、孙广、董鑫、王永起、范银华、寇红杰。

本标准为首次发布。

金属非金属矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录

- 范围

本标准规定了金属非金属矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验一般要求及检测检验目录。

本标准适用于金属非金属矿山。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6402 钢锻件超声检测方法

GB/T 6519 变形铝、镁合金产品超声波检验方法

GB/T 7595 运行中变压器油质量

GB/T 10595 带式输送机

GB 14784 带式输送机 安全规范

GB/T 15822.1 无损检测磁粉检测 第1部分：总则

GB 16423 金属非金属矿山安全规程

GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆通则

GB 20181 矿井提升机和矿用提升绞车 安全要求

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

AQ 2013.3 金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测

AQ 2013.5 金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标

AQ 2019 金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范

AQ 2020 金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范

AQ 2021 金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范

AQ 2022 金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范

AQ 2026 金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范

AQ 2027 金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范

AQ 2028 矿山在用斜井人车安全性能检验规范

AQ 2029 金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范

AQ 2054 金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范

AQ 2055 金属非金属矿山在用空气压缩机安全 检验规范 第1部分：固定式空气压缩机

AQ 2056 金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机

AQ 2057 金属非金属矿山在用货运架空索道安全检验规范

AQ 2058 金属非金属矿山在用矿用电梯安全检验规范

AQ/T 矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范

AQ/T 矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范

DL/T 474.5 现场绝缘试验实施导则 第5部分：避雷器试验

DL/T 475 接地装置特性参数测量导则

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

JB/T 1581 汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法

JB/T 9218 无损检测 渗透检测方法

MT 684 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 提升绞车 hoisting winder

指卷筒直径2 m以下的用于主要提升的缠绕式提升装置。

- 提升机 hoist

指卷筒直径2 m及以上的用于提升的提升装置。

- 矿用电梯 mine elevator

安装在矿山竖井中，在地面至地下各开采水平、地面至竖井井塔机房、地下各开采水平之间运行的电力驱动的曳引式升降装置。

[AQ 2058-2016，术语和定义3.1]

- 一般要求

  - 矿山企业应按照本标准规定的检验项目组织定期检测检验。

  - 矿山企业应委托有资质的技术服务机构进行检测检验。

  - 安全监督管理部门应按本标准对矿山企业和技术服务机构进行监督管理。

- 检测检验目录

  - 金属非金属露天矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录见表1。

  - 金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录见表2。

  - 在下列情况下，金属非金属矿山在用危险性较大设备设施应进行安全检测检验：

- 新安装（购置）使用前；

- 在用设备闲置时间超过1年，重新投入使用前；

- 经过重大自然灾害或重大事故后，可能影响安全性能时；

- 设备大修、技改后；

- 安全生产监督管理部门提出要求时。

- 金属非金属露天矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 固定式空气压缩机 | 1 | 安装环境 | AQ 2055 金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机 | 1年 |
|  |  | 2 | 安全防护 |  |  |
|  |  | 3 | 消防措施 |  |  |
|  |  | 4 | 值班机房噪声 |  |  |
|  |  | 5 | 润滑油闪点 |  |  |
|  |  | 6 | 润滑系统密封 |  |  |
|  |  | 7 | 润滑油压力表 |  |  |
|  |  | 8 | 润滑油欠压保护装置 |  |  |
|  |  | 9 | 润滑油超温保护装置 |  |  |
|  |  | 10 | 冷却系统 |  |  |
|  |  | 11 | 冷却器 |  |  |
|  |  | 12 | 储气罐安全装置 |  |  |
|  |  | 13 | 截止阀及储气罐压力释放装置 |  |  |
|  |  | 14 | 储气罐压力指示仪表 |  |  |
|  |  | 15 | 止回阀 |  |  |
|  |  | 16 | 放空管 |  |  |
|  |  | 17 | 储气罐温度 |  |  |
|  |  | 18 | 系统压力指示仪表 |  |  |
|  |  | 19 | 排气压力 |  |  |
|  |  | 20 | 排气压力控制 |  |  |
|  |  | 21 | 出口安全阀 |  |  |
|  |  | 22 | 末级出口的安全阀 |  |  |
|  |  | 23 | 排气超温保护装置 |  |  |
|  |  | 24 | 曲轴箱油温 |  |  |
|  |  | 25 | 停车复位 |  |  |
|  |  | 26 | 运转状态 |  |  |
|  |  | 27 | 振动 |  |  |
|  |  | 28 | 转速 |  |  |

- 表1  金属非金属露天矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 固定式空气压缩机 | 29 | 容积流量 | AQ 2055 金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机 | 1年 |
|  |  | 30 | 输入比功率 |  |  |
|  |  | 31 | 输入电流 |  |  |
| 2 | 移动式空气压缩机 | 1 | 管路连接密封性 | AQ 2056 金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机 | 1年 |
|  |  | 2 | 安全防护 |  |  |
|  |  | 3 | 润滑油闪点 |  |  |
|  |  | 4 | 润滑油压力表 |  |  |
|  |  | 5 | 润滑油欠压保护装置 |  |  |
|  |  | 6 | 润滑油超温保护装置 |  |  |
|  |  | 7 | 冷却系统 |  |  |
|  |  | 8 | 外接储气罐安全装置 |  |  |
|  |  | 9 | 截止阀及外接储气罐压力释放装置 |  |  |
|  |  | 10 | 外接储气罐压力指示仪表 |  |  |
|  |  | 11 | 止回阀 |  |  |
|  |  | 12 | 放空管 |  |  |
|  |  | 13 | 外接储气罐温度 |  |  |
|  |  | 14 | 压力指示仪表 |  |  |
|  |  | 15 | 排气压力 |  |  |
|  |  | 16 | 排气压力控制 |  |  |
|  |  | 17 | 末级出口安全阀 |  |  |
|  |  | 18 | 排气超温保护装置 |  |  |
|  |  | 19 | 曲轴箱油温 |  |  |
|  |  | 20 | 运转状态 |  |  |
|  |  | 21 | 转速 |  |  |
|  |  | 22 | 容积流量 |  |  |
|  |  | 23 | 输入比功率 |  |  |
|  |  | 24 | 输入电流 |  |  |

- 表1  金属非金属露天矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 3 | 矿用自卸汽车 | 1 | 产品标牌 | AQ 2027 金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范 | 1年 |
|  |  | 2 | 外观 |  |  |
|  |  | 3 | 漏水检查 |  |  |
|  |  | 4 | 漏油检查 |  |  |
|  |  | 5 | 车速表指示误差 |  |  |
|  |  | 6 | 最小转弯直径 |  |  |
|  |  | 7 | 柴油机起动 |  |  |
|  |  | 8 | 柴油机运转 |  |  |
|  |  | 9 | 柴油机加、减速 |  |  |
|  |  | 10 | 柴油机停机装置 |  |  |
|  |  | 11 | 转向系统 |  |  |
|  |  | 12 | 方向盘操纵力 |  |  |
|  |  | 13 | 方向盘自由行程 |  |  |
|  |  | 14 | 转向轮自动回正 |  |  |
|  |  | 15 | 应急转向装置 |  |  |
|  |  | 16 | 制动装置配置 |  |  |
|  |  | 17 | 行车制动 |  |  |
|  |  | 18 | 应急制动 |  |  |
|  |  | 19 | 停车制动 |  |  |
|  |  | 20 | 灯光设置 |  |  |
|  |  | 21 | 前、后转向信号灯、危险警告信号及制动灯 |  |  |
|  |  | 22 | 前照灯 |  |  |
|  |  | 23 | 喇叭 |  |  |
|  |  | 24 | 轮胎 |  |  |
|  |  | 25 | 车架、车桥 |  |  |
|  |  | 26 | 离合器 |  |  |
|  |  | 27 | 变速器 |  |  |
|  |  | 28 | 传动轴 |  |  |
|  |  | 29 | 驱动桥 |  |  |
|  |  | 30 | 车身和驾驶室 |  |  |
|  |  | 31 | 车门和车窗 |  |  |
|  |  | 32 | 空气调节装置 |  |  |
|  |  | 33 | 后视镜 |  |  |
|  |  | 34 | 刮水器 |  |  |
|  |  | 35 | 灭火装置 |  |  |
|  |  | 36 | 保护板 |  |  |

- 表1  金属非金属露天矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 3 | 矿用自卸汽车 | 37 | 尾气排放 | AQ 2027 金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范 | 1年 |
|  |  | 38 | 驾驶员耳旁噪声 |  |  |
|  |  | 39 | 自卸机构 |  |  |
| 4 | 带式输送机 | 1 | 输送机空载噪声 | GB/T 10595带式输送机 GB 14784 带式输送机 安全规范 GB 16423 金属非金属矿山安全规程 | 3年 |
|  |  | 2 | 拉紧装置 |  |  |
|  |  | 3 | 清扫器 |  |  |
|  |  | 4 | 卸料装置 |  |  |
|  |  | 5 | 各种机电保护装置 |  |  |
|  |  | 6 | 漏斗和倒料栏板 |  |  |
|  |  | 7 | 带速 |  |  |
|  |  | 8 | 输送量 |  |  |
|  |  | 9 | 安全保护装置 |  |  |
|  |  | 9.1 | 制动器或逆止器 |  |  |
|  |  | 9.2 | 防超速安全装置 |  |  |
|  |  | 9.3 | 防跑偏和报警装置 |  |  |
|  |  | 9.4 | 防打滑的检测装置 |  |  |
|  |  | 9.5 | 瞬时张力检测器 |  |  |
|  |  | 9.6 | 防止输送带翻转的装置 |  |  |
|  |  | 9.7 | 防止输送带纵向撕裂的保护装置 |  |  |
|  |  | 9.8 | 漏斗堵塞报警装置 |  |  |
|  |  | 9.9 | 急停拉绳开关 |  |  |
|  |  | 9.10 | 拉线保护装置 |  |  |
|  |  | 10 | 易挤压部位的防护 |  |  |
|  |  | 11 | 滚筒的防护 |  |  |
|  |  | 12 | 托辊的防护 |  |  |
|  |  | 13 | 拉紧装置的防护 |  |  |
|  |  | 14 | 驱动装置的防护 |  |  |
|  |  | 15 | 翻带装置的防护 |  |  |
|  |  | 16 | 卸料车的防护 |  |  |
|  |  | 17 | 金属结构件的防护 |  |  |
|  |  | 18 | 接料板 |  |  |
|  |  | 19 | 防护板 |  |  |
|  |  | 20 | 最大坡度 |  |  |
|  |  | 21 | 最高点与顶板的距离 |  |  |
|  |  | 22 | 物料的最大外形尺寸 |  |  |
|  |  | 23 | 输送带的最小宽度 |  |  |
|  |  | 24 | 胶带的安全系数 |  |  |

- 表1  金属非金属露天矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 4 | 带式输送机 | 25 | 钢绳芯带式输送机的滚筒直径 | GB/T 10595带式输送机 GB 14784 带式输送机 安全规范 GB 16423 金属非金属矿山安全规程 | 3年 |
|  |  | 26 | 空仓、满仓保护装置 |  |  |
|  |  | 27 | 防止大块冲击保护装置 |  |  |
|  |  | 28 | 信号、电气联锁和停车装置 |  |  |
| 5 | 货运架空索道 | 1 | 站房 | AQ 2057 金属非金属矿山在用货运架空索道安全检验规范 | 2年 |
|  |  | 2 | 运输线路 |  |  |
|  |  | 3 | 驱动装置 |  |  |
|  |  | 4 | 制动系统 |  |  |
|  |  | 5 | 安全保护装置 |  |  |
|  |  | 6 | 通信与信号装置 |  |  |
|  |  | 7 | 防雷与接地 |  |  |
|  |  | 8 | 钢丝绳 |  |  |
| 6 | 金属非金属矿山在用缠绕式提升机 | 1 | 机房或硐室 | AQ 2020金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范 | 提人：1年 提物：3年 |
|  |  | 2 | 提升装置 |  |  |
|  |  | 3 | 提升机制动系统 |  |  |
|  |  | 4 | 液压系统 |  |  |
|  |  | 5 | 提升机应装设的保险装置及要求 |  |  |
|  |  | 6 | 信号装置 |  |  |
|  |  | 7 | 电气系统 |  |  |
|  |  | 8 | 钢丝绳和连接装置 |  |  |
| 7 | 金属非金属矿山在用提升绞车 | 1 | 机房或硐室 | AQ 2022 金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范 | 提人：1年 提物：3年 |
|  |  | 2 | 提升装置 |  |  |
|  |  | 3 | 提升绞车制动系统 |  |  |
|  |  | 4 | 液压系统 |  |  |
|  |  | 5 | 提升绞车应装设的保险装置及要求 |  |  |
|  |  | 6 | 信号装置 |  |  |
|  |  | 7 | 电气系统 |  |  |
|  |  | 8 | 钢丝绳和连接装置 |  |  |

- 表1  金属非金属露天矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 8 | 提升钢丝绳 | 1 | 矿用产品安全标志 | AQ 2026 金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范 | - 到货后进行验收检验、验收检验6个月后悬挂前进行悬挂前检验； - 升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳，自悬挂时起，每隔六个月检验一次；有腐蚀气体的矿山，每隔三个月检验一次； - 升降物料用的钢丝绳，自悬挂时起，第一次检验的间隔时间为一年，以后每隔六个月检验一次。 |
|  |  | 2 | 重要用途钢丝绳 |  |  |
|  |  | 3 | 外观结构 |  |  |
|  |  | 4 | 钢丝绳直径 |  |  |
|  |  | 5 | 外观状况 |  |  |
|  |  | 6 | 不松散 |  |  |
|  |  | 7 | 拆股钢丝的直径 |  |  |
|  |  | 8 | 拆股钢丝的表面状态 |  |  |
|  |  | 9 | 拆股钢丝抗拉强度 |  |  |
|  |  | 10 | 最小钢丝破断拉力总和 |  |  |
|  |  | 11 | 拆股钢丝的反复弯曲次数 |  |  |
|  |  | 12 | 拆股钢丝的扭转次数 |  |  |
|  |  | 13 | 不合格钢丝断面积 |  |  |
|  |  | 14 | 安全系数 |  |  |
| 9 | 金属氧化物避雷器 | 1 | 测量绝缘电阻 | DL/T 474.5 现场绝缘试验实施导则 第5部分：避雷器试验 | 每年雨季前 |
|  |  | 2 | 测量直流电1mA下电压U1mA及0.75U1mA下的漏电流 |  |  |
|  |  | 3 | 测量工频放电电压 |  |  |
|  |  | 4 | 测量外施运行电压下的交流泄漏电流 |  |  |
|  |  | 5 | 运行中带电监测工频电导（或泄漏）电流的全电流和阻性电流分量 |  |  |
|  |  | 6 | 采用红外线测温仪对金属氧化物避雷器进行带电监测 |  |  |
|  |  | 7 | 测量工频参考电压 |  |  |
|  |  | 8 | 检查密封情况 |  |  |
|  |  | 9 | 放电记录器动作试验 |  |  |
|  |  | 10 | 测量基座瓷柱的绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 1 | 绝缘电阻 | DL/T 596 电力设备预防性试验规程 |  |
|  |  | 2 | 直流1mA电压（U1mA）及0.75U1mA下的泄漏电流 |  |  |
|  |  | 3 | 运行电压下的交流泄漏电流 |  |  |
|  |  | 4 | 工频参考电流下的工频参考电压 |  |  |
|  |  | 5 | 底座绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 6 | 检查放电计数器动作情况 |  |  |

- 表1  金属非金属露天矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 9 | 金属氧化物避雷器 | 1 | 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻 | GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 | 投运前，交接验收时 |
|  |  | 2 | 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流 |  |  |
|  |  | 3 | 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流 |  |  |
|  |  | 4 | 检查放电计数器动作情况及监视电流表指示 |  |  |
|  |  | 5 | 工频放电电压试验 |  |  |
| 10 | 电力变压器绝缘油 | 1 | 外观 | GB/T 7595 运行中变压器油质量 | 1年 |
|  |  | 2 | 色度/号 |  |  |
|  |  | 3 | 水溶性酸（pH值） |  |  |
|  |  | 4 | 酸值（以KOH计） |  |  |
|  |  | 5 | 闪点（闭口） |  |  |
|  |  | 6 | 水分 |  |  |
|  |  | 7 | 界面张力（25 ℃） |  |  |
|  |  | 8 | 介质损耗因数（90 ℃） |  |  |
|  |  | 9 | 击穿电压 |  |  |
|  |  | 10 | 体积电阻率（90 ℃） |  |  |
|  |  | 11 | 油中含气量（体积分数） |  | 必要时 |
|  |  | 12 | 油泥与沉淀物（质量分数） |  | 投运前，必要时 |
|  |  | 13 | 腐蚀性硫 |  |  |
|  |  | 14 | 颗粒污染度 |  | 投运前，投运1个月后，必要时 |
| 11 | 电力变压器 | 1 | 油中溶解气体色谱分析 | DL/T 596 电力设备预防性试验规程 | 每年雨季前 |
|  |  | 2 | 绕组直流电阻 |  |  |
|  |  | 3 | 绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数 |  |  |
|  |  | 4 | 绕组的tgδ |  |  |
|  |  | 5 | 电容型套管的tgδ和电容值 |  |  |
|  |  | 6 | 绝缘油试验 |  |  |
|  |  | 7 | 交流耐压试验 |  | 必要时 |
|  |  | 8 | 铁芯（有外引接地线的）绝缘电阻 |  | 每年雨季前 |
|  |  | 9 | 绕组泄漏电流 |  |  |
|  |  | 10 | 有载调压装置的试验和检查 |  |  |
|  |  | 11 | 测温装置及其二次回路试验 |  |  |
|  |  | 12 | 气体继电器及其二次回路试验 |  |  |
|  |  | 13 | 冷却装置及其二次回路检查试验 |  |  |

- 表1  金属非金属露天矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 11 | 电力变压器 | 1 | 绝缘油试验或SF6气体试验 | GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 | 投运前、交接验收时 |
|  |  | 2 | 测量绕组连同套管的直流电阻 |  |  |
|  |  | 3 | 检查所有分接的电压比 |  |  |
|  |  | 4 | 检查变压器的三相接地组别和单相变压器引出线的极性 |  |  |
|  |  | 5 | 测量铁心及夹件的绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 6 | 非纯瓷套管的试验 |  |  |
|  |  | 7 | 有载调压切换装置的检查和试验 |  |  |
|  |  | 8 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  |  |
|  |  | 9 | 绕组连同套管的交流耐压试验 |  |  |
|  |  | 10 | 额定电压下的冲击合闸试验 |  |  |
|  |  | 11 | 检查相位 |  |  |
| 12 | 高压开关设备 | 1 | 外观及内部联接 | AQ/T 矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范 | 每年雨季前、投运前、交接验收时 |
|  |  | 2 | 主回路绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 3 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 4 | 导电回路电阻 |  |  |
|  |  | 5 | 操作控制电压 |  |  |
|  |  | 6 | 断路器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性 |  |  |
|  |  | 7 | 主回路交流耐压试验 |  |  |
|  |  | 8 | 防止误操作功能 |  |  |
|  |  | 9 | 继电保护 |  |  |
|  |  | 10 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 |  | 投运前、交接验收时 |
|  |  | 11 | 电压抽取（带电显示）装置 |  |  |
|  |  | 12 | 压力表和压力动作阀的检查 |  |  |
|  |  | 13 | SF6气体的含水量 |  |  |
|  |  | 14 | 密封性 |  |  |
| 13 | 高压电力电缆 | 1 | 电缆主绝缘绝缘电阻 | DL/T 596 电力设备预防性试验规程 | 每年雨季前 |
|  |  | 2 | 电缆主绝缘直流耐压试验 |  |  |
|  |  | 1 | 主绝缘及外护层绝缘电阻测量 | GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 | 投运前、交接验收时 |
|  |  | 2 | 主绝缘直流耐压试验及泄漏电流测量 |  |  |
|  |  | 3 | 主绝缘交流耐压试验 |  |  |
|  |  | 4 | 外护套直流耐压试验 |  |  |
|  |  | 5 | 检查电缆线路两端的相位 |  |  |
|  |  | 6 | 充油电缆的绝缘油试验 |  |  |
|  |  | 7 | 交叉互联系统试验 |  |  |
|  |  | 8 | 电力电缆线路局部放电测量 |  |  |

- 表1  金属非金属露天矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 14 | 绝缘安全工器具 | 1 | 绝缘手套工频耐压试验 | AQ/T 矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范 | 手套、绝缘鞋半年，其他1年 |
|  |  | 2 | 绝缘鞋工频耐压试验 |  |  |
|  |  | 3 | 绝缘胶垫工频耐压试验 |  |  |
|  |  | 4 | 绝缘挡板工频耐压试验 |  |  |
|  |  | 5 | 绝缘杆工频耐压试验 |  |  |
|  |  | 6 | 携带式接地和接地短路装置成组直流电阻试验、工频耐压试验 |  |  |
|  |  | 7 | 验电器起动电压试验、工频耐压试验 |  |  |

- 金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 固定式空气压缩机 | 1 | 安装环境 | AQ 2055 金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机 | 1年 |
|  |  | 2 | 安全防护 |  |  |
|  |  | 3 | 消防措施 |  |  |
|  |  | 4 | 值班机房噪声 |  |  |
|  |  | 5 | 润滑油闪点 |  |  |
|  |  | 6 | 润滑系统密封 |  |  |
|  |  | 7 | 润滑油压力表 |  |  |
|  |  | 8 | 润滑油欠压保护装置 |  |  |
|  |  | 9 | 润滑油超温保护装置 |  |  |
|  |  | 10 | 冷却系统 |  |  |
|  |  | 11 | 冷却器 |  |  |
|  |  | 12 | 储气罐安全装置 |  |  |
|  |  | 13 | 截止阀及储气罐压力释放装置 |  |  |
|  |  | 14 | 储气罐压力指示仪表 |  |  |
|  |  | 15 | 止回阀 |  |  |
|  |  | 16 | 放空管 |  |  |
|  |  | 17 | 储气罐温度 |  |  |
|  |  | 18 | 系统压力指示仪表 |  |  |
|  |  | 19 | 排气压力 |  |  |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 固定式空气压缩机 | 20 | 排气压力控制 | AQ 2055 金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机 | 1年 |
|  |  | 21 | 出口安全阀 |  |  |
|  |  | 22 | 末级出口的安全阀 |  |  |
|  |  | 23 | 排气超温保护装置 |  |  |
|  |  | 24 | 曲轴箱油温 |  |  |
|  |  | 25 | 停车复位 |  |  |
|  |  | 26 | 运转状态 |  |  |
|  |  | 27 | 振动 |  |  |
|  |  | 28 | 转速 |  |  |
|  |  | 29 | 容积流量 |  |  |
|  |  | 30 | 输入比功率 |  |  |
|  |  | 31 | 输入电流 |  |  |
| 2 | 移动式空气压缩机 | 1 | 管路连接密封性 | AQ 2056 金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机 | 1年 |
|  |  | 2 | 安全防护 |  |  |
|  |  | 3 | 润滑油闪点 |  |  |
|  |  | 4 | 润滑油压力表 |  |  |
|  |  | 5 | 润滑油欠压保护装置 |  |  |
|  |  | 6 | 润滑油超温保护装置 |  |  |
|  |  | 7 | 冷却系统 |  |  |
|  |  | 8 | 外接储气罐安全装置 |  |  |
|  |  | 9 | 截止阀及外接储气罐压力释放装置 |  |  |
|  |  | 10 | 外接储气罐压力指示仪表 |  |  |
|  |  | 11 | 止回阀 |  |  |
|  |  | 12 | 放空管 |  |  |
|  |  | 13 | 外接储气罐温度 |  |  |
|  |  | 14 | 压力指示仪表 |  |  |
|  |  | 15 | 排气压力 |  |  |
|  |  | 16 | 排气压力控制 |  |  |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 2 | 移动式空气压缩机 | 17 | 末级出口安全阀 | AQ 2056 金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机 | 1年 |
|  |  | 18 | 排气超温保护装置 |  |  |
|  |  | 19 | 曲轴箱油温 |  |  |
|  |  | 20 | 运转状态 |  |  |
|  |  | 21 | 转速 |  |  |
|  |  | 22 | 容积流量 |  |  |
|  |  | 23 | 输入比功率 |  |  |
|  |  | 24 | 输入电流 |  |  |
| 3 | 斜井人车 | 1 | 车厢结构 | AQ 2028 矿山在用斜井人车安全性能检验规范 | 1年 |
|  |  | 2 | 车厢强度 |  |  |
|  |  | 3 | 部件完整性 |  |  |
|  |  | 4 | 车厢内表面 |  |  |
|  |  | 5 | 观察窗口 |  |  |
|  |  | 6 | 舒适系数 |  |  |
|  |  | 7 | 保护栏杆或保护链 |  |  |
|  |  | 8 | 防护措施 |  |  |
|  |  | 9 | 操纵机构位置 |  |  |
|  |  | 10 | 操纵机构完好要求 |  |  |
|  |  | 11 | 主牵引杆 |  |  |
|  |  | 12 | 开动弹簧和制动弹簧 |  |  |
|  |  | 13 | 联接装置 |  |  |
|  |  | 14 | 制动缓冲部件 |  |  |
|  |  | 15 | 支撑装置或减震装置 |  |  |
|  |  | 16 | 平道闭锁装置 |  |  |
|  |  | 17 | 制动装置 |  |  |
|  |  | 18 | 轮对 |  |  |
|  |  | 19 | 变坡运行要求 |  |  |
|  |  | 20 | 信号装置 |  |  |
|  |  | 21 | 信号牌 |  |  |
|  |  | 22 | 静止落闸试验 |  |  |
|  |  | 23 | 空行程时间 |  |  |
|  |  | 24 | 实际最大运行速度检验 |  |  |
|  |  | 25 | 全速落闸试验 |  |  |
|  |  | 26 | 全速落闸试验后的要求 |  |  |
|  |  | 27 | 运行稳定性 |  |  |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 4 | 带式输送机 | 1 | 输送机空载噪声 | GB/T 10595带式输送机 GB 14784 带式输送机 安全规范 GB 16423 金属非金属矿山安全规程 | 3年 |
|  |  | 2 | 拉紧装置 |  |  |
|  |  | 3 | 清扫器 |  |  |
|  |  | 4 | 卸料装置 |  |  |
|  |  | 5 | 各种机电保护装置 |  |  |
|  |  | 6 | 漏斗和倒料栏板 |  |  |
|  |  | 7 | 带速 |  |  |
|  |  | 8 | 输送量 |  |  |
|  |  | 9 | 安全保护装置 |  |  |
|  |  | 9.1 | 制动器或逆止器 |  |  |
|  |  | 9.2 | 防超速安全装置 |  |  |
|  |  | 9.3 | 防跑偏和报警装置 |  |  |
|  |  | 9.4 | 防打滑的检测装置 |  |  |
|  |  | 9.5 | 瞬时张力检测器 |  |  |
|  |  | 9.6 | 防止输送带翻转的装置 |  |  |
|  |  | 9.7 | 防止输送带纵向撕裂的保护装置 |  |  |
|  |  | 9.8 | 漏斗堵塞报警装置 |  |  |
|  |  | 9.9 | 急停拉绳开关 |  |  |
|  |  | 9.10 | 拉线保护装置 |  |  |
|  |  | 10 | 易挤压部位的防护 |  |  |
|  |  | 11 | 滚筒的防护 |  |  |
|  |  | 12 | 托辊的防护 |  |  |
|  |  | 13 | 拉紧装置的防护 |  |  |
|  |  | 14 | 驱动装置的防护 |  |  |
|  |  | 15 | 翻带装置的防护 |  |  |
|  |  | 16 | 卸料车的防护 |  |  |
|  |  | 17 | 金属结构件的防护 |  |  |
|  |  | 18 | 接料板 |  |  |
|  |  | 19 | 防护板 |  |  |
|  |  | 20 | 最大坡度 |  |  |
|  |  | 21 | 最高点与顶板的距离 |  |  |
|  |  | 22 | 物料的最大外形尺寸 |  |  |
|  |  | 23 | 输送带的最小宽度 |  |  |
|  |  | 24 | 胶带的安全系数 |  |  |
|  |  | 25 | 钢绳芯带式输送机的滚筒直径 |  |  |
|  |  | 26 | 空仓、满仓保护装置 |  |  |
|  |  | 27 | 防止大块冲击保护装置 |  |  |
|  |  | 28 | 信号、电气联锁和停车装置 |  |  |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 5 | 金属非金属矿山在用摩擦式提升机 | 1 | 机房或硐室 | AQ 2021 金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范 | 提人：1年 提物：3年 |
|  |  | 2 | 提升装置 |  |  |
|  |  | 3 | 提升机制动系统 |  |  |
|  |  | 4 | 液压系统 |  |  |
|  |  | 5 | 提升机应装设的保险装置及要求 |  |  |
|  |  | 6 | 信号装置 |  |  |
|  |  | 7 | 电气系统 |  |  |
|  |  | 8 | 钢丝绳和连接装置 |  |  |
| 6 | 金属非金属矿山在用缠绕式提升机 | 1 | 机房或硐室 | AQ 2020金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范 | 提人：1年 提物：3年 |
|  |  | 2 | 提升装置 |  |  |
|  |  | 3 | 提升机制动系统 |  |  |
|  |  | 4 | 液压系统 |  |  |
|  |  | 5 | 提升机应装设的保险装置及要求 |  |  |
|  |  | 6 | 信号装置 |  |  |
|  |  | 7 | 电气系统 |  |  |
|  |  | 8 | 钢丝绳和连接装置 |  |  |
| 7 | 金属非金属矿山在用提升绞车 | 1 | 机房或硐室 | AQ 2022 金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范 | 提人：1年 提物：3年 |
|  |  | 2 | 提升装置 |  |  |
|  |  | 3 | 提升绞车制动系统 |  |  |
|  |  | 4 | 液压系统 |  |  |
|  |  | 5 | 提升绞车应装设的保险装置及要求 |  |  |
|  |  | 6 | 信号装置 |  |  |
|  |  | 7 | 电气系统 |  |  |
|  |  | 8 | 钢丝绳和连接装置 |  |  |
| 8 | 矿用电梯 | 1 | 矿业产品安全标志 | AQ 2058 金属非金属矿山在用矿用电梯安全检验规范 | 使用前，1年 |
|  |  | 2 | 制造资料 |  |  |
|  |  | 3 | 安装资料 |  |  |
|  |  | 4 | 改造、重大维修资料 |  |  |
|  |  | 5 | 使用资料 |  |  |
|  |  | 6 | 电气设备防护要求 |  |  |
|  |  | 7 | 安全部件防锈蚀 |  |  |
|  |  | 8 | 通道与通道门 |  |  |
|  |  | 9 | 机房或硐室的用途 |  |  |
|  |  | 10 | 地面开口 |  |  |
|  |  | 11 | 照明、插座与消防措施 |  |  |
|  |  | 12 | 主开关 |  |  |
|  |  | 13 | 断、错相保护 |  |  |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 8 | 矿用电梯 | 14 | 驱动主机 | AQ 2058 金属非金属矿山在用矿用电梯安全检验规范 | 使用前，1年 |
|  |  | 15 | 制动装置 |  |  |
|  |  | 16 | 紧急操作装置 |  |  |
|  |  | 17 | 限速器 |  |  |
|  |  | 18 | 接地 |  |  |
|  |  | 19 | 电气绝缘 |  |  |
|  |  | 20 | 轿厢上行超速保护装置 |  |  |
|  |  | 21 | 梯子间 |  |  |
|  |  | 22 | 顶部空间 |  |  |
|  |  | 23 | 导轨 |  |  |
|  |  | 24 | 层门地坎下端的井道壁 |  |  |
|  |  | 25 | 井道内防护 |  |  |
|  |  | 26 | 极限开关 |  |  |
|  |  | 27 | 电缆 |  |  |
|  |  | 28 | 井道照明 |  |  |
|  |  | 29 | 底坑设施与装置 |  |  |
|  |  | 30 | 底坑空间 |  |  |
|  |  | 31 | 限速器绳及张紧装置 |  |  |
|  |  | 32 | 缓冲器 |  |  |
|  |  | 33 | 对重下方空间的防护 |  |  |
|  |  | 34 | 轿顶电气装置 |  |  |
|  |  | 35 | 轿顶护栏 |  |  |
|  |  | 36 | 轿厢安全窗（门）与防水措施 |  |  |
|  |  | 37 | 轿厢和对重间距 |  |  |
|  |  | 38 | 对重固定 |  |  |
|  |  | 39 | 轿厢面积 |  |  |
|  |  | 40 | 轿厢内铭牌 |  |  |
|  |  | 41 | 应急照明和紧急报警装置 |  |  |
|  |  | 42 | 地坎护脚板 |  |  |
|  |  | 43 | 超载保护装置 |  |  |
|  |  | 44 | 安全钳 |  |  |
|  |  | 45 | 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |
|  |  | 46 | 端部固定 |  |  |
|  |  | 47 | 补偿装置 |  |  |
|  |  | 48 | 旋转部件的防护 |  |  |
|  |  | 49 | 门地坎距离 |  |  |
|  |  | 50 | 门间隙 |  |  |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 8 | 矿用电梯 | 51 | 防止门夹人的保护装置 | AQ 2058 金属非金属矿山在用矿用电梯安全检验规范 | 使用前，1年 |
|  |  | 52 | 门的运行和导向 |  |  |
|  |  | 53 | 自动关闭层门装置 |  |  |
|  |  | 54 | 紧急开锁装置 |  |  |
|  |  | 55 | 门的锁紧 |  |  |
|  |  | 56 | 门的闭合 |  |  |
|  |  | 57 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |
|  |  | 58 | 乘人数公告 |  |  |
|  |  | 59 | 轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |
|  |  | 60 | 耗能缓冲器试验 |  |  |
|  |  | 61 | 轿厢限速器-安全钳联动试验 |  |  |
|  |  | 62 | 对重限速器-安全钳联动试验 |  |  |
|  |  | 63 | 平衡系数试验 |  |  |
|  |  | 64 | 空载曳引力试验 |  |  |
|  |  | 65 | 运行试验 |  |  |
|  |  | 66 | 消防返回功能试验 |  |  |
|  |  | 67 | 矿用电梯的速度及加、减速度 |  |  |
|  |  | 68 | 上行制动试验 |  |  |
|  |  | 69 | 下行制动试验 |  |  |
| 9 | 提升钢丝绳 | 1 | 矿用产品安全标志 | AQ 2026 金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范 | - 到货后进行验收检验、验收检验6个月后悬挂前进行悬挂前检验； - 升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳，自悬挂时起，每隔六个月检验一次；有腐蚀气体的矿山，每隔三个月检验一次； - 升降物料用的钢丝绳，自悬挂时起，第一次检验的间隔时间为一年，以后每隔六个月检验一次。 |
|  |  | 2 | 重要用途钢丝绳 |  |  |
|  |  | 3 | 外观结构 |  |  |
|  |  | 4 | 钢丝绳直径 |  |  |
|  |  | 5 | 外观状况 |  |  |
|  |  | 6 | 不松散 |  |  |
|  |  | 7 | 拆股钢丝的直径 |  |  |
|  |  | 8 | 拆股钢丝的表面状态 |  |  |
|  |  | 9 | 拆股钢丝抗拉强度 |  |  |
|  |  | 10 | 最小钢丝破断拉力总和 |  |  |
|  |  | 11 | 拆股钢丝的反复弯曲次数 |  |  |
|  |  | 12 | 拆股钢丝的扭转次数 |  |  |
|  |  | 13 | 不合格钢丝断面积 |  |  |
|  |  | 14 | 安全系数 |  |  |
| 10 | 竖井防坠器 | 1 | 试验前检查 | AQ 2019 金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范 | 1年 |
|  |  | 2 | 静负荷试验 |  |  |
|  |  | 3 | 脱钩试验 |  |  |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 11 | 主通风机 | 1 | 矿用产品安全标志 | AQ 2054 金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范 | 1年 |
|  |  | 2 | 零部件和紧固件 |  |  |
|  |  | 3 | 刹车装置 |  |  |
|  |  | 4 | 润滑系统 |  |  |
|  |  | 5 | 结构 |  |  |
|  |  | 6 | 电动机运行功率 |  |  |
|  |  | 7 | 接地电阻 |  |  |
|  |  | 8 | 绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 9 | 叶片径向间隙值 |  |  |
|  |  | 10 | 安全保护及设施 |  |  |
|  |  | 11 | 监测用仪器仪表 |  |  |
|  |  | 12 | 振动 |  |  |
|  |  | 13 | 备用电动机 |  |  |
|  |  | 14 | 噪声 |  |  |
|  |  | 15 | 轴承温度 |  |  |
|  |  | 16 | 效率 |  |  |
| 12 | 通风系统 | 1 | 风压 | AQ 2013.3 金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测 AQ 2013.5 金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标 | 1年 |
|  |  | 2 | 风速 |  |  |
|  |  | 3 | 大气压力 |  |  |
|  |  | 4 | 干湿温度 |  |  |
|  |  | 5 | 巷道断面积和周长参数 |  |  |
|  |  | 6 | 测点间距 |  |  |
|  |  | 7 | 风门两侧压差 |  |  |
|  |  | 8 | 风量（风速）合格率 |  |  |
|  |  | 9 | 风质合格率 |  |  |
|  |  | 10 | 作业环境空气质量合格率 |  |  |
|  |  | 11 | 矿井有效风量率 |  |  |
|  |  | 12 | 风机效率 |  |  |
|  |  | 13 | 风量供需比 |  |  |
|  |  | 14 | 综合指标 |  |  |
|  |  | 15 | 单位有效风量所需功率 |  |  |
|  |  | 16 | 单位采掘矿石量的通风费用 |  |  |
|  |  | 17 | 年产万吨耗风量 |  |  |
| 13 | 主排水泵、排水系统 | 1 | 机房温度 | AQ 2029 金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范 | 每年雨季之前 |
|  |  | 2 | 照明设施 |  |  |
|  |  | 3 | 值班位置噪声 |  |  |
|  |  | 4 | 接地电阻 |  |  |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 13 | 主排水泵、排水系统 | 5 | 排水泵起动时间 | AQ 2029 金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范 | 每年雨季之前 |
|  |  | 6 | 振动 |  |  |
|  |  | 7 | 排水泵噪声 |  |  |
|  |  | 8 | 转速 |  |  |
|  |  | 9 | 电动机输入电流 |  |  |
|  |  | 10 | 排水泵的排水能力 |  |  |
|  |  | 11 | 排水管路排水能力 |  |  |
|  |  | 12 | 排水泵的扬程 |  |  |
|  |  | 13 | 运行工况点效率 |  |  |
|  |  | 14 | 吨水百米电耗 |  |  |
|  |  | 15 | 排水泵性能曲线 |  |  |
|  |  | 16 | 运行状况 |  |  |
| 14 | 保护接地装置 | 1 | 接地电阻 | GB 16423 金属非金属矿山安全规程 DL/T 475 接地装置特性参数测量导则 | 1年 |
| 15 | 金属氧化物避雷器 | 1 | 测量绝缘电阻 | DL/T 474.5 现场绝缘试验实施导则 第5部分：避雷器试验 | 每年雨季前 |
|  |  | 2 | 测量直流电1mA下电压U1mA及0.75U1mA下的漏电流 |  |  |
|  |  | 3 | 测量工频放电电压 |  |  |
|  |  | 4 | 测量外施运行电压下的交流泄漏电流 |  |  |
|  |  | 5 | 运行中带电监测工频电导（或泄漏）电流的全电流和阻性电流分量 |  |  |
|  |  | 6 | 采用红外线测温仪对金属氧化物避雷器进行带电监测 |  |  |
|  |  | 7 | 测量工频参考电压 |  |  |
|  |  | 8 | 检查密封情况 |  |  |
|  |  | 9 | 放电记录器动作试验 |  |  |
|  |  | 10 | 测量基座瓷柱的绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 1 | 绝缘电阻 | DL/T 596 电力设备预防性试验规程 |  |
|  |  | 2 | 直流1mA电压（U1mA）及0.75U1mA下的泄漏电流 |  |  |
|  |  | 3 | 运行电压下的交流泄漏电流 |  |  |
|  |  | 4 | 工频参考电流下的工频参考电压 |  |  |
|  |  | 5 | 底座绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 6 | 检查放电计数器动作情况 |  |  |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 15 | 金属氧化物避雷器 | 1 | 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻 | GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 | 投运前，交接验收时 |
|  |  | 2 | 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流 |  |  |
|  |  | 3 | 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流 |  |  |
|  |  | 4 | 检查放电计数器动作情况及监视电流表指示 |  |  |
|  |  | 5 | 工频放电电压试验 |  |  |
| 16 | 电力变压器绝缘油 | 1 | 外观 | GB/T 7595 运行中变压器油质量 | 每年雨季前 |
|  |  | 2 | 色度/号 |  |  |
|  |  | 3 | 水溶性酸（pH值） |  |  |
|  |  | 4 | 酸值（以KOH计） |  |  |
|  |  | 5 | 闪点（闭口） |  |  |
|  |  | 6 | 水分 |  |  |
|  |  | 7 | 界面张力（25 ℃） |  | 必要时 |
|  |  | 8 | 介质损耗因数（90 ℃） |  | 每年雨季前 |
|  |  | 9 | 击穿电压 |  |  |
|  |  | 10 | 体积电阻率（90 ℃） |  |  |
|  |  | 11 | 油中含气量（体积分数） |  |  |
|  |  | 12 | 油泥与沉淀物（质量分数） |  |  |
|  |  | 13 | 腐蚀性硫 |  |  |
|  |  | 14 | 颗粒污染度 |  |  |
| 17 | 电力变压器 | 1 | 油中溶解气体色谱分析 | DL/T 596 电力设备预防性试验规程 | 每年雨季前 |
|  |  | 2 | 绕组直流电阻 |  |  |
|  |  | 3 | 绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数 |  |  |
|  |  | 4 | 绕组的tgδ |  |  |
|  |  | 5 | 电容型套管的tgδ和电容值 |  |  |
|  |  | 6 | 绝缘油试验 |  |  |
|  |  | 7 | 交流耐压试验 |  | 必要时 |
|  |  | 8 | 铁芯（有外引接地线的）绝缘电阻 |  | 每年雨季前 |
|  |  | 9 | 绕组泄漏电流 |  |  |
|  |  | 10 | 有载调压装置的试验和检查 |  |  |
|  |  | 11 | 测温装置及其二次回路试验 |  |  |
|  |  | 12 | 气体继电器及其二次回路试验 |  |  |
|  |  | 13 | 冷却装置及其二次回路检查试验 |  |  |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 17 | 电力变压器 | 1 | 绝缘油试验或SF6气体试验 | GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 | 投运前、交接验收时 |
|  |  | 2 | 测量绕组连同套管的直流电阻 |  |  |
|  |  | 3 | 检查所有分接的电压比 |  |  |
|  |  | 4 | 检查变压器的三相接地组别和单相变压器引出线的极性 |  |  |
|  |  | 5 | 测量铁心及夹件的绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 6 | 非纯瓷套管的试验 |  |  |
|  |  | 7 | 有载调压切换装置的检查和试验 |  |  |
|  |  | 8 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  |  |
|  |  | 9 | 绕组连同套管的交流耐压试验 |  |  |
|  |  | 10 | 额定电压下的冲击合闸试验 |  |  |
|  |  | 11 | 检查相位 |  |  |
| 18 | 高压开关设备 | 1 | 外观及内部联接 | AQ/T 矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范 | 每年雨季前、投运前、交接验收时 |
|  |  | 2 | 主回路绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 3 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 4 | 导电回路电阻 |  |  |
|  |  | 5 | 操作控制电压 |  |  |
|  |  | 6 | 断路器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性 |  |  |
|  |  | 7 | 主回路交流耐压试验 |  |  |
|  |  | 8 | 防止误操作功能 |  |  |
|  |  | 9 | 继电保护 |  |  |
|  |  | 10 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 |  | 投运前、交接验收时 |
|  |  | 11 | 电压抽取（带电显示）装置 |  |  |
|  |  | 12 | 压力表和压力动作阀的检查 |  |  |
|  |  | 13 | SF6气体的含水量 |  |  |
|  |  | 14 | 密封性 |  |  |
| 19 | 高压电力电缆 | 1 | 电缆主绝缘绝缘电阻 | DL/T 596 电力设备预防性试验规程 | 每年雨季前 |
|  |  | 2 | 电缆主绝缘直流耐压试验 |  |  |
|  |  | 1 | 主绝缘及外护层绝缘电阻测量 | GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 | 投运前、交接验收时 |
|  |  | 2 | 主绝缘直流耐压试验及泄漏电流测量 |  |  |
|  |  | 3 | 主绝缘交流耐压试验 |  |  |
|  |  | 4 | 外护套直流耐压试验 |  |  |
|  |  | 5 | 检查电缆线路两端的相位 |  |  |
|  |  | 6 | 充油电缆的绝缘油试验 |  |  |
|  |  | 7 | 交叉互联系统试验 |  |  |
|  |  | 8 | 电力电缆线路局部放电测量 |  |  |
| 20 | 矿用电缆阻燃性 | 1 | 单根阻燃性能 | GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆通则 | 新购置使用前 |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 21 | 绝缘安全工器具 | 1 | 绝缘手套工频耐压试验 | AQ/T 矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范 | 手套、绝缘鞋半年，其他1年 |
|  |  | 2 | 绝缘鞋工频耐压试验 |  |  |
|  |  | 3 | 绝缘胶垫工频耐压试验 |  |  |
|  |  | 4 | 绝缘挡板工频耐压试验 |  |  |
|  |  | 5 | 绝缘杆工频耐压试验 |  |  |
|  |  | 6 | 携带式接地和接地短路装置成组直流电阻试验、工频耐压试验 |  |  |
|  |  | 7 | 验电器起动电压试验、工频耐压试验 |  |  |
| 22 | 矿用提升容器重要承载件 | 1 | 内部缺陷超声检测 | GB/T 6402钢锻件超声检测方法 MT 684 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范 | 换绳时，1年 |
|  |  | 2 | 表面和近表面缺陷磁粉检测 | MT 684 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范 |  |
| 23 | 矿用人车连接装置 | 1 | 内部缺陷超声检测 | GB/T 6402钢锻件超声检测方法 MT 684 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范 | 1年 |
|  |  | 2 | 表面和近表面缺陷磁粉检测 | MT 684 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范 |  |
| 24 | 提升机（绞车）主轴 | 1 | 内部缺陷超声检测 | GB/T 6402钢锻件超声检测方法 MT 684 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范 JB/T 1581 汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法 GB 20181 矿井提升机和矿用提升绞车 安全要求 | 1年 |
|  |  | 2 | 表面和近表面缺陷磁粉检测 | GB/T 15822.1 无损检测磁粉检测第1部分：总则 |  |
| 25 | 天轮轴、导向轮轴 | 1 | 内部缺陷超声检测 | GB/T 6402钢锻件超声检测方法 MT 684 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范 JB/T 1581 汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法 | 1年 |
| 26 | 通风机主轴 | 1 | 内部缺陷超声检测 | GB/T 6402钢锻件超声检测方法 JB/T 1581 汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法 | 1年 |
| 27 | 通风机叶片 | 1 | 内部缺陷超声检测 | GB/T 6519 变形铝、镁合金产品超声波检验方法 | 必要时 |
|  |  | 2 | 表面和近表面缺陷磁粉检测 | GB/T 15822.1 无损检测磁粉检测第1部分：总则 MT 684 矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范 |  |
|  |  | 3 | 表面缺陷渗透检测 | JB/T 9218 无损检测 渗透检测 |  |
| 28 | 矿用自卸汽车 | 1 | 产品标牌 | AQ 2027 金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范 | 1年 |
|  |  | 2 | 外观 |  |  |
|  |  | 3 | 漏水检查 |  |  |
|  |  | 4 | 漏油检查 |  |  |

- 表2  金属非金属地下矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录（续）

| 序号 | 设备 设施 | 检验参数 |  | 检验依据 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 28 | 矿用自卸汽车 | 5 | 车速表指示误差 | AQ 2027 金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范 | 1年 |
|  |  | 6 | 最小转弯直径 |  |  |
|  |  | 7 | 柴油机起动 |  |  |
|  |  | 8 | 柴油机运转 |  |  |
|  |  | 9 | 柴油机加、减速 |  |  |
|  |  | 10 | 柴油机停机装置 |  |  |
|  |  | 11 | 转向系统 |  |  |
|  |  | 12 | 方向盘操纵力 |  |  |
|  |  | 13 | 方向盘自由行程 |  |  |
|  |  | 14 | 转向轮自动回正 |  |  |
|  |  | 15 | 应急转向装置 |  |  |
|  |  | 16 | 制动装置配置 |  |  |
|  |  | 17 | 行车制动 |  |  |
|  |  | 18 | 应急制动 |  |  |
|  |  | 19 | 停车制动 |  |  |
|  |  | 20 | 灯光设置 |  |  |
|  |  | 21 | 前、后转向信号灯、危险警告信号及制动灯 |  |  |
|  |  | 22 | 前照灯 |  |  |
|  |  | 23 | 喇叭 |  |  |
|  |  | 24 | 轮胎 |  |  |
|  |  | 25 | 车架、车桥 |  |  |
|  |  | 26 | 离合器 |  |  |
|  |  | 27 | 变速器 |  |  |
|  |  | 28 | 传动轴 |  |  |
|  |  | 29 | 驱动桥 |  |  |
|  |  | 30 | 车身和驾驶室 |  |  |
|  |  | 31 | 车门和车窗 |  |  |
|  |  | 32 | 空气调节装置 |  |  |
|  |  | 33 | 后视镜 |  |  |
|  |  | 34 | 刮水器 |  |  |
|  |  | 35 | 灭火装置 |  |  |
|  |  | 36 | 保护板 |  |  |
|  |  | 37 | 尾气排放 |  |  |
|  |  | 38 | 驾驶员耳旁噪声 |  |  |
|  |  | 39 | 自卸机构 |  |  |

_________________________________