ICS 13.340.01

C 73

中华人民共和国国家标准

GB XXXX—XXXX

个体防护装备配备规范

（石油、化工、天然气）

Specification of the provision of personal protective equipment

（oil, chemical and gas industry）

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2020.01.10）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总体要求	1

5　危害因素的辨识和评估	1

6　个体防护装备的配备	6

附录A（资料性附录）　石油、化工、天然气工种及可能存在的危害因素	7

附录B（资料性附录）　石油、化工、天然气行业各工种个体防护装备的配备	17

参考文献	58

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）

- 范围

本标准规定了石油、化工、天然气行业用人单位个体防护装备（即劳动防护用品）配备的总体要求、危害因素的辨识和评估及个体防护装备的配备。

本标准适用于石油、化工、天然气行业用人单位个体防护装备的配备及管理。

本标准不适用于石油、化工、天然气行业用人单位消防用个体防护装备的配备及管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB XXXX-XXXX 个体防护装备配备规范（总则）

GB 13690 化学品分类和危险性公示通则

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

- 术语和定义

GB XXXX-XXXX 个体防护装备配备规范（总则）确立的术语和定义适用于本文件。

- 总体要求

个体防护装备配备原则及配备管理按GB XXXX-XXXX 个体防护装备配备规范（总则）执行。

- 危害因素的辨识和评估

  - 用人单位应结合石油、化工、天然气行业安全生产的特点，按照GB XXXX-XXXX 5.2的要求对其生产过程中可能涉及到的危害因素进行辨识和危害评估。

  - 用人单位可根据作业类别结合表1，或根据工种参考附录A进行危害因素的辨识，并对所辨识的危害因素进行危害评估，以此作为选择适用个体防护装备的依据。

- 主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及适用的个体防护装备

| 序号 | 作业 类别 | 说明 | 可能造成的事故或伤害 | 适用的个体防护装备 | 作业举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易燃易爆场所作业 | 作业场所存在甲、乙类易燃易爆物质并可能引起燃烧、爆炸。 | 火灾、爆炸等 | HX-05自给开路式压缩空气呼吸器 HX-06自吸过滤式防毒面具 HX-08自吸过滤式防颗粒物呼吸器 ZB-01安全鞋 FZ-02防静电服 FZ-07化学防护服 FZ-12阻燃防护服 | 接触GB 13690化学品分类具有爆炸、可燃危险性质化学品、可燃性粉尘的作业。 |
| 2 | 吸入性气相毒物作业 | 作业场所中存有常温、常压下呈气体或蒸气状态、经呼吸道吸入能产生毒害的作业，包括刺激性气体和窒息性气体。 | 中毒、窒息等 | HX-01 长管呼吸器 HX-02 动力送风过滤式呼吸器 HX-03 自给闭路式压缩氧气呼吸器 HX-04 自给闭路式氧气逃生呼吸器 HX-05 自给开路式压缩空气呼吸器 HX-06 自吸过滤式防毒面具 HX-07 自给开路式压缩空气逃生呼吸器 YM-04 职业眼面部防护具 SF-03 防化学品手套 FZ-07 化学防护服 | 接触氮的氧化物、氯及其化合物、硫的化合物、成碱氢化物、强氧化剂、酯类、金属化合物、醛类、醚类、氟代烃类、成酸氧化物、成酸氢化物、卤族元素、有机氟化合物、脂肪胺类、酮类、氨等刺激性气体，以及氮气、氩气、甲烷、二氧化碳、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、一氧化碳、硫化氢、氰化氢、丙烯腈、氯气、光气、汞等窒息性气体的作业。 |
| 3 | 沾染性毒物作业 | 作业场所中存有能粘附于皮肤、衣物上，经皮肤吸收产生伤害或对皮肤产生毒害的作业。 | 中毒等 | HX-01 长管呼吸器 HX-02 动力送风过滤式呼吸器 HX-03 自给闭路式压缩氧气呼吸器 HX-04 自给闭路式氧气逃生呼吸器 HX-05 自给开路式压缩空气呼吸器 HX-06自吸过滤式防毒面具 HX-07自给开路式压缩空气逃生呼吸器 YM-04 职业眼面部防护具 SF-03 防化学品手套 FZ-07 化学防护服 ZB-02 防化学品鞋 | 接触脂肪及脂环类化合物、芳香类化合物、卤代烃化合物、胺及硝基化合物、醇类化合物、酚类化合物、醚类化合物、醛类化合物、酮类化合物、羧酸及其衍生物、氰及腈化物、环氧及杂环化合物、元素有机化合物、高分子化合物、元素及无机化合物等液态毒物的作业。 |
| 4 | 吸入性粉尘作业 | 作业场所中存有粉尘、烟、雾等颗粒物，经呼吸道吸入对人体产生伤害的作业。 | 粉尘伤害、中毒等 | HX-02 动力送风过滤式呼吸器 HX-08自吸过滤式防颗粒物呼吸器 YM-04 职业眼面部防护具 | 接触聚丙烯粉尘、聚丙烯腈纤维粉尘、聚乙烯粉尘、聚氯乙烯粉尘、棉尘、木粉尘、洗衣粉混合尘、煤尘、电焊烟尘、二氧化钛粉尘、硅藻土粉尘、滑石粉尘、砂轮磨尘、石灰石粉尘、石棉纤维粉尘、水泥粉尘、炭黑粉尘、矽尘、催化剂粉尘、蛭石等粉尘的作业。 |
| 5 | 有限空间作业 | 在空气不流通的场所中作业，包括在缺氧即空气中含氧浓度小于19.5 %和毒气、有毒气溶胶超过标准且不能及时排出等场所中作业。 | 中毒、窒息等 | TB-01 安全帽 ZL-01 安全带 ZL-02 安全绳 ZL-03 缓冲器 ZL-04 缓降装置 ZL-05 连接器 ZL-06 水平生命线装置 ZL-07 速差自控器 ZL-08 自锁器 ZL-09 安全网 HX-01 长管呼吸器 HX-03 自给闭路式压缩氧气呼吸器 HX-05 自给开路式压缩空气呼吸器 SF-03 防化学品手套 FZ-07 化学防护服 ZB-01 安全鞋 | 生产区域内封闭、半封闭的设施及场所内的作业，如炉窑、塔、釜、罐、仓、槽车等设备设施以及管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等孔道或排水系统内的作业。 |
| 6 | 腐蚀性作业 | 产生或使用腐蚀性物质的作业。 | 化学性烧灼、中毒等 | YM-04 职业眼面部防护具 SF-03 防化学品手套 ZB-02 防化学品鞋 FZ-07 化学防护服 | 生产或使用硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、液体强碱、固体强碱、重铬酸钾、高锰酸钾等的作业。 |
| 7 | 噪声作业 | 存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且8h/d或40h/w噪声暴露等效声级大于等于80dB（A）的作业。 | 听力损伤等 | TL-01 耳塞 TL-02 耳罩 | 涉及压缩机、鼓风机、泵房区、风机、氨压机、氢压机、空压机、干气提浓真空泵、冷冻机房、循环水泵房、输油泵房、过滤机、造粒机、包装机、离心机房、空冷器、搅拌设备、机加工、高压阀门管道、磨煤机、锅炉、汽轮机、钻井机、柴油机、发电机、排空装置、高压蒸汽排放等存在噪声危害的作业。 |
| 8 | 高温热接触或热辐射作业 | 存在热的液体、气体对人体的烫伤，热的固体与人体接触引起的灼伤，火焰对人体的烧伤以及炽热源的热辐射对人体的伤害等情况的作业。 | 高温伤害等 | TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 SF-05 防热伤害手套 ZB-01安全鞋 FZ-05 隔热服 FZ-10 熔融金属飞溅防护服 FZ-12 阻燃服 | 操作催化裂化装置、焦化装置中的加热炉、裂解炉、锅炉、焙烧炉等设备的作业。 |
| 9 | 低温作业 | 工作地点平均气温等于或低于5 ℃的作业；或接触低温物体造成伤害的作业。 | 低温伤害等 | TB-01 安全帽 ZB-01 安全鞋 FZ-09 冷环境防护服 SF-02 防寒手套 | 在冷库、冷冻车间工作、冷水作业和北方冬季露天作业(室外巡检、维修)，以及涉及液氧、液氮、液态二氧化碳等低温气体的作业。 |
| 10 | 高处作业 | 在距坠落高度基准面2m及2m以上，且有坠落风险的场所作业 | 高处坠落等 | TB-01 安全帽 ZB-01 安全鞋 ZL-01 安全带 ZL-02 安全绳 ZL-03 缓冲器 ZL-04 缓降装置 ZL-05 连接器 ZL-06 水平生命线装置 ZL-07 速差自控器 ZL-08 自锁器 ZL-09 安全网 ZL-10 登杆脚扣 | 高空安装(维修)、在高处进行工艺操作、货物堆砌等。 |
| 11 | 存在物体坠落、撞击的作业 | 物体坠落或横向上可能有物体相撞的作业。 | 物体打击、起重伤害等 | TB-01 安全帽 ZB-01 安全鞋 ZL-09 安全网 | 安装施工、起重、检修现场的作业。 |
| 12 | 有碎屑或液体飞溅的作业 | 可能有切削碎屑或液体飞溅的作业。 | 物体打击等 | TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 SF-08 机械危害防护手套 ZB-01 安全鞋 | 破碎、锤击、铸件切削、砂轮打磨、高压流体清洗。 |
| 13 | 操作转动机械作业 | 机械设备运行中引起绞、碾等伤害的作业。 | 机械伤害 | TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 SF-08 机械危害防护手套 ZB-01 安全鞋 | 操作皮带传送机、卷边机及包装机等机械，易引起挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入危险的作业。 |
| 14 | 接触锋利器具作业 | 使用生产工具或加工产品易对操作者产生割伤、刺伤等伤害的作业。 | 机械伤害 | TB-01安全帽 SF-08机械危害防护手套 ZB-01安全鞋 YM-04职业眼面部防护具 | 金属加工的打毛清边。 |
| 15 | 地面存在尖利器物的作业 | 工作平面上可能存在对工作者脚部或腿部产生刺伤伤害的作业。 | 机械伤害 | ZB-01安全鞋 | 施工、检修现场。 |
| 16 | 铲、装、吊、推机械操作作业 | 各类活动范围较小的重型采掘、建筑、装载起重设备的操作与驾驶作业。 | 车辆伤害、起重伤害等 | TB-01 安全帽 ZB-01安全鞋 | 操作铲机、推土机、装卸机、天车、龙门吊、塔吊、单臂起重机等机械的作业。 |
| 17 | 地下作业 | 进行地下管网的铺设及地下挖掘的作业。 | 冒顶片帮、粉尘伤害、透水、中毒和窒息等 | TB-01安全帽 HX-01 长管呼吸器 HX-02 动力送风过滤式呼吸器 HX-03 自给闭路式压缩氧气呼吸器 HX-04 自给闭路式氧气逃生呼吸器 HX-05 自给开路式压缩空气呼吸器 HX-06自吸过滤式防毒面具 HX-07自给开路式压缩空气逃生呼吸器 HX-08自吸过滤式防颗粒物呼吸器 YM-04职业眼面部防护具 ZB-01安全鞋 | 地下挖掘、地下管网的铺设。 |
| 18 | 带电作业 | 工作人员接触带电部分的作业，或工作人员身体的任一部分或使用的工具、装置、设备进入带电作业区域内的作业。 | 触电、电弧伤害等 | TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 SF-01 带电作业用绝缘手套 ZB-01 安全鞋 FZ-01 防电弧服 | 电气设备或线路带电作业、维修等。 |
| 19 | 强光作业 | 强光源或产生强烈红外辐射和紫外辐射的作业。 | 辐射伤害等 | YM-01 焊接眼护具 YM-03 强光源防护镜 YM-04 职业眼面部防护具 | 弧光、电弧焊、炉窑作业。 |
| 20 | 人工搬运作业 | 通过人力搬运的作业。 | 物体打击等 | TB-01 安全帽 SF-08 机械危害防护手套 ZB-01 安全鞋 | 人力抬、扛、推、搬移。 |
| 21 | 涉水作业 | 作业中需接触大量水或须立于水中。 | 淹溺、低温伤害等 | FZ-03 职业用防雨服 ZB-01 安全鞋 | 钻井平台、下水工程、污水处理等。 |
| 22 | 野外作业 | 从事野外露天作业。 | 紫外伤害、高低温伤害等 | YM-04 职业眼面部防护具 ZB-01 安全鞋 FZ-03 职业用防雨服 FZ-09 冷环境防护服 SF-02 防寒手套 | 野外的开采、检查、维护等。 |

- 个体防护装备的配备

  - 用人单位应根据辨识的作业场所危害因素和危害评估结果，选择相应的个体防护装备。

  - 石油、化工、天然气行业用人单位个体防护装备的配备应按照以下一种或两种相结合的方法进行：

- 根据作业类别结合表1辨识的危害因素和危害评估结果，并依据表1建议的适用个体防护装备，结合个体防护装备的防护部位、防护功能、适用范围和防护装备对使用者的适合性，选择合适的个体防护装备。

- 参照附录B执行。附录A中未涵盖的工种，用人单位应根据该工种作业特点，进行危害因素的辨识和评估，并根据GB XXXX-XXXX 个体防护装备配备规范（总则）的要求，配备相应的个体防护装备。

  - 用人单位应按照GB/T 18664进行呼吸防护用品的配备及管理。

  - 用人单位应考虑地域温度的差异，为作业人员配备适宜的头部防护、防护服装、手部防护和足部防护等个体防护装备。

- （资料性附录）
石油、化工、天然气工种及可能存在的危害因素

石油、化工、天然气工种及可能存在的危害因素详见表A.1。

  - 石油、化工、天然气工种及可能存在的危害因素分析

| 典型工种 |  |  |  | 相近工种 | 可能存在的危害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别编号 | 类别 | 工种名称 | 工种编号 |  |  |
| SY-01 | 物探 | 钻探工 | SY-01-001 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有害光照、飞溅物、噪声 |
|  |  | 测量工 | SY-01-002 | 放线工 | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、有害光照 |
|  |  | 爆炸工 | SY-01-003 | 炸药警卫 | 爆炸品、坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有害光照、噪声、飞溅物 |
|  |  | 仪器操作工 | SY-01-004 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物 |
|  |  | 机械震源操作工 | SY-01-005 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、噪声、振动、飞溅物 |
|  |  | 其他物探工 | SY-01-006 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷 |
| SY-02 | 钻井 | 石油钻井工 | SY-02-001 | 水井钻探工、钻井泥浆工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、坠落、噪声、飞溅物、作业场所空气不良 |
|  |  | 钻井液工 | SY-02-002 | 配液工、酸化工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、腐蚀品、飞溅物、噪声 |
|  |  | 随钻测量工 | SY-02-003 | 现场试验工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、噪声 |
|  |  | 井架安装工 | SY-02-004 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、有害光照、坠落、飞溅物 |
|  |  | 钻井修理工 | SY-02-005 | 管子修理工、钻井工具修理工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、作业场所空气不良 |
|  |  | 固井工 | SY-02-006 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、噪声 |
| SY-03 | 测井测试 | 油、气井测试工 | SY-03-001 | 高压测试工、低压测试工、能源测试工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、噪声 |
|  |  | 射孔（取心）工 | SY-03-002 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、噪声 |
|  |  | 装炮工 | SY-03-003 | 射孔（取心）仪修工、射孔工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、爆炸品 |
|  |  | 油气井测试仪修工 | SY-03-004 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物 |
| SY-04 | 试油、修井作业 | 井下作业工 | SY-04-001 | 试油工、射孔作业工、捞油工、试压工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、坠落、噪声、有毒品、作业场所空气不良 |
|  |  | 压裂工 | SY-04-002 | 特车泵工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、腐蚀品、飞溅物、噪声 |
| SY-05 | 采油采气 | 采油工 | SY-05-001 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷 |
|  |  | 采气工 | SY-05-002 | 注气工、蒸汽发生器司炉工、热注运行工、采暖锅炉水处理工、加药工、采油测试工、加氯工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物 |
|  |  | 注水工 | SY-05-003 | 注（气）田水处理工、注水运行工、注水泵工、注聚工、水井测试工、找水工、蒸汽车司炉工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、飞溅物、噪声 |
|  |  | 油管（岗） | SY-05-004 | 井下作业工具工、油管（杆）修复工、油管清洗工、潜油电泵修理工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、腐蚀品 |
|  |  | 采油维修工 | SY-05-005 | 井下修理工、注输泵修理工、抽油机安装修理工、潜油电泵电器（组装）检修工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、坠落、作业场所空气不良、噪声 |
| SY-06 | 油气输送 | 输油工 | SY-06-001 | 脱水工、消防泵工、水泵工、原油稳定操作工、采油污水处理工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、噪声 |
|  |  | 输气工 | SY-06-002 | 油气储运工、天然气净化操作工、天然气脱硫操作工、天然气压缩机操作工、天然气甲醇操作工、轻烃装置操作工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、噪声 |
|  |  | 管道保护工 | SY-06-003 | 气防护工、管道维修工、管道巡线工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷 |
|  |  | 清蜡工 | SY-06-004 | 脱油脱蜡工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、有毒品 |
|  |  | 抢维修工 | SY-06-005 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、作业场所空气不良、噪声 |
| SY-07 | 油田建设 | 管道安装工 | SY-07-001 | 施工机械操作工、砌筑工、架子工、石油金属结构制作安装工、油气管线安装工 | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、坠落 |
|  |  | 施工机械操作工 | SY-07-002 | 工程测量工 | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物 |
|  |  | 防腐工 | SY-07-003 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、粉尘和气溶胶、外形缺陷、腐蚀品、飞溅物、坠落 |
|  |  | 工程设备安装工 | SY-07-004 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、坠落 |
|  |  | 筑路工 | SY-07-005 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷 |
| SY-08 | 发、变、供、配电 | 发电运行工 | SY-08-001 | 锅炉运行值班员、变电运行工、监察抄表工、电力调度值班员、发电维修工、运行电工、电力值班员（电力机务员）、输配电运行工、直流电工、电器维护工、电器试验工 | 坠落物、作业场所湿滑、电伤害、飞溅物 |
|  |  | 外线安装、维护工 | SY-08-002 | 配电维护工、变电修试人员 | 坠落物、作业场所湿滑、电伤害、飞溅物、坠落 |
|  |  | 煤分析工 | SY-08-003 |  | 坠落物、易燃固体、作业场所湿滑、粉尘和气溶胶、外形缺陷、飞溅物 |
|  |  | 除灰运行工 | SY-08-004 | 灰渣运行工、粉煤灰化验工、除灰检修工 | 坠落物、易燃固体、作业场所湿滑、粉尘和气溶胶、飞溅物 |
| SY-09 | 供水 | 供水运行工 | SY-09-001 | 水处理工、净水工、锅炉水质化验工、水质分析工、水质检验工、水暖工、加药工、管网工、环境监测工 | 坠落物、作业场所湿滑、噪声、有毒品 |
|  |  | 供水安装、维修工 | SY-09-002 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、坠落 |
|  |  | 污水处理工 | SY-09-003 | 化学水处理工 | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、腐蚀品、作业场所空气不良 |
| SY-10 | 海上作业 | 海上作业人员 | SY-10-001 | 涉海采油、涉海钻井、涉海作业 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、有害光照、飞溅物、坠落、噪声 |
|  |  | 出海人员 | SY-10-002 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、有害光照、飞溅物 |
|  |  | 船舶人员 | SY-10-003 | 船舶甲板设备操作工、船舶机舱设备操作工 | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、有害光照、飞溅物、噪声 |
| SY-11 | 地质录井 | 钻井地质工 | SY-11-001 | 综合录井工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、噪声 |
|  |  | 工程测量工 | SY-11-002 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶 |
|  |  | 录井仪维修工 | SY-11-003 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物 |
|  |  | 岩心扫描工 | SY-11-004 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、噪声 |
| SY-12 | 炼化 | 管理人员 | SY-12-001 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、飞溅物、噪声 |
|  |  | 炼油操作工 | SY-12-002 | 炼油生产燃料油型装置操作工、炼油生产润滑油型装置操作工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、飞溅物、腐蚀品、作业场所空气不良、噪声 |
|  |  | 化工操作工 | SY-12-003 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、飞溅物、腐蚀品、作业场所空气不良、噪声 |
|  |  | 化纤操作工 | SY-12-004 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、飞溅物、腐蚀品、作业场所空气不良、噪声 |
|  |  | 储运工 | SY-12-005 | 油品装卸工、液化石油气灌装工、油库管理员、油库操作工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、飞溅物、腐蚀品、作业场所空气不良、坠落 |
|  |  | 循环水操作工 | SY-12-006 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、噪声 |
|  |  | 除焦工 | SY-12-007 | 运焦工 | 坠落物、易燃固体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、飞溅物、坠落、噪声 |
|  |  | 空压站操作工 | SY-12-008 | 空分装置操作工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、噪声 |
|  |  | 催化剂制造工 | SY-12-009 | 催化剂试验工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、腐蚀品、作业场所空气不良 |
|  |  | 热力司炉工 | SY-12-010 | 焚烧装置操作工、热力网运行工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、高温物质、有害光照、噪声 |
|  |  | 油气输送工 | SY-12-011 | 成品油输送工、天燃气输送工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、坠落 |
|  |  | 仓库保管员 | SY-12-012 | 材料员、物资调运员、物（资）料进货员 | 易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、腐蚀品 |
|  |  | 铁路运行工 | SY-12-013 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、噪声 |
|  |  | 微机通信机务员 | SY-12-014 | 载波值机员、通讯工、线务员 | 坠落物、作业场所湿滑、静电、微波辐射 |
|  |  | 炼化检维修工 | SY-12-015 | 硝铵维修工、化工维修钳工、化工检验管工、甲醇检修工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、坠落、腐蚀品、飞溅物、作业场所空气不良、噪声 |
| SY-13 | 油库 | 管理人员 | SY-13-001 | 油库主任、主管、安全设备管理员、综合管理员、库存管理员、调运员、抢维修中心管理人员、安全巡检员 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑 |
|  |  | 接卸员 | SY-13-002 | 接车员、司泵员 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品 |
|  |  | 验票员 | SY-13-003 | 付油员、换票员、开票员 | 易燃液体、作业场所湿滑 |
|  |  | 化验员 | SY-13-004 | 计量员 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、有毒品、飞溅物 |
|  |  | 维修工 | SY-13-005 | 片区维修人员、成品油管道输送机械维修、钳工、管工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、有毒品、飞溅物、坠落、噪声 |
| SY-14 | 加油站 | 管理人员 | SY-14-001 | 基建项目管理人员 | 易燃液体、作业场所湿滑 |
|  |  | 加油员 | SY-14-002 | 安全员 | 易燃液体、作业场所湿滑 |
|  |  | 记帐员 | SY-14-003 | 收银员、开票员、便利店店员 | 易燃液体、作业场所湿滑 |
|  |  | 计量员 | SY-14-004 | 卸油员 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、有毒品、飞溅物 |
|  |  | 加气员 | SY-14-005 |  | 易燃液体、作业场所湿滑 |
| SY-15 | 成品油管道输送 | 管理人员 | SY-15-001 |  | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、有毒品 |
|  |  | 操作工 | SY-15-002 | 输油站技术员 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、噪声 |
|  |  | 管道工 | SY-15-003 | 巡线员 | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、有害光照 |
| SY-16 | LNG站 | 管理人员 | SY-16-001 | 安全巡检员 | 坠落物、易燃气体、作业场所湿滑、飞溅物、有毒品、低温物体 |
|  |  | 操作工 | SY-16-002 | LNG站巡检员、LNG站加气员、LNG站压缩工 | 坠落物、易燃气体、作业场所湿滑、飞溅物、有毒品、低温物体 |
| SY-17 | 炼焦及煤化工 | 炼焦煤制备工 | SY-17-001 | 炼焦备煤工、炼焦配煤工、煤调湿工 | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、噪声 |
|  |  | 炼焦工 | SY-17-002 | 焦炉炉前工、筛运焦工、干法熄焦工、焦炉调温工、焦炉煤气冷凝净化工、加氢精制工 | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品 |
|  |  | 煤制烯烃生产工 | SY-17-003 | 甲醇合成操作工、甲醇制烯烃操作工 | 坠落物、易燃气（液）体、作业场所湿滑、外形缺陷、有毒品、作业场所空气不良 |
|  |  | 煤制油生产工 | SY-17-004 | 煤间接液化合成操作工、煤间接液化分离操作工、煤直接液化催化剂制备工、加氢稳定装置操作工、煤直接液化操作工、二氧化碳回收处理操作工 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、作业场所空气不良 |
|  |  | 煤制气工 | SY-17-005 | 煤气化备配煤工、煤气化工、煤气净化回收工、甲烷合成气净化工、甲烷合成工净化工、甲烷合成工 | 坠落物、易燃气体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、作业场所空气不良 |
|  |  | 水煤浆制备工 | SY-17-006 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、噪声 |
|  |  | 工业型煤工 | SY-17-007 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、噪声 |
| SY-18 | 基础化学原料制造 | 基础化学原料生产工 | SY-18-001 | 硫酸生产工、硝酸生产工、盐酸生产工、磷酸生产工、纯碱生产工、烧碱生产工、无机盐生产工、提硝工、卤水综合利用工、无机化学反应生产工、脂肪烃生产工、芳香烃生产工、脂肪烃衍生物生产工、芳香烃衍生物生产工、有机合成工 | 坠落物、易燃气（液）体、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、有毒品、腐蚀品、作业场所空气不良 |
| SY-19 | 化学肥料生产 | 化肥生产工 | SY-19-001 | 合成氨生产工、尿素生产工、硝酸铵生产工、硫酸铵生产工、过磷酸钙生产工、复混肥生产工、钙镁磷肥生产工、钾肥生产工 | 坠落物、易燃气（液）体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、有毒品、腐蚀品、作业场所空气不良 |
| SY-20 | 农药生产 | 农药生产工 | SY-20-001 | 化学农药生产工、微生物农药生产工、生物农药生产工、农药制剂操作工 | 坠落物、易燃气（液）体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、有毒品、腐蚀品、作业场所空气不良 |
| SY-21 | 合成树脂生产 | 合成树脂生产工 | SY-21-001 | 聚乙烯装置操作工、聚丙烯装置操作工、聚丁烯装置操作工、聚苯乙烯装置操作工、聚氯乙烯装置操作工、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物装置操作工、聚偏氯乙烯装置操作工、碳五石油树脂装置操作工、碳九石油树脂装置操作工、三氯氰胺装置操作工、酚醛树脂装置操作工、K树脂装置操作工、聚碳酸酯装置操作工、改性合成树脂装置操作工、醋酸乙烯和乙烯共聚物装置操作工、聚氨酯装置操作工、二氧化碳树脂装置操作工、环氧树脂装置操作工、聚偏氟乙烯装置操作工、丙烯酸树脂装置操作工、聚丙烯酰胺装置操作工、苯乙烯-丙烯腈树脂装置操作工、聚甲醛装置操作工、聚甲基丙烯酸甲酯装置操作工、聚醚装置操作工 | 坠落物、易燃气（液）体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、有毒品、腐蚀品、作业场所空气不良 |
| SY-22 | 合成橡胶生产 | 合成橡胶生产工 | SY-22-001 | 丁苯胶乳装置操作工、丁腈橡胶装置操作工、硅橡胶装置操作工、丁基橡胶装置操作工、溴化丁基橡胶装置操作工、氯丁橡胶装置操作工、异戊橡胶装置操作工、乙丙橡胶装置操作工、氟橡胶装置操作工、丁苯橡胶装置操作工、顺丁橡胶装置操作工、热塑性弹性体装置操作工 | 坠落物、易燃气（液）体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、有毒品、腐蚀品、作业场所空气不良 |
| SY-23 | 橡胶和塑料制品制造 | 橡胶制品生产工 | SY-23-001 | 橡胶制品配料工、橡胶炼胶工 橡胶半成品生产工、橡胶成型工、橡胶硫化工、废胶再生工 | 坠落物、易燃气（液）体、作业场所湿滑、外形缺陷、有毒品 |
|  |  | 轮胎翻修工 | SY-23-002 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、有毒品、飞溅物 |
|  |  | 塑料制品成型制作工 | SY-23-003 | 聚氯乙烯塑料配制工、改性塑料配制工、塑料着色工、塑料挤出工、塑料注塑工、塑料压延工、塑料模压工、塑料层压工、塑料制品烧结工、塑料浇铸工、塑料真空成型工、塑料热合工、塑料编制工、塑料焊工 | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、飞溅物、高温物体 |
| SY-24 | 机加工工种 | 钳工 | SY-24-001 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物 |
|  |  | 管工 | SY-24-002 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、噪声 |
|  |  | 机床操作工 | SY-24-003 | 车工、铣工、刨插工、磨工 | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、噪声 |
|  |  | 铆工 | SY-24-004 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物 |
|  |  | 锻工 | SY-24-005 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、高温物质、有害光照、飞溅物、噪声 |
| SY-25 | 通用工种 | 科研人员 | SY-25-001 |  | 易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷 |
|  |  | 仪表工 | SY-25-002 | 仪表安装工、电子仪器仪表装调工、仪表制造工、热工自动化设备检修工、电气仪表工、在线分析仪表工、电测仪表工、仪表维修工、分析仪器维修工、测试仪表工、仪表检定工 | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物 |
|  |  | 化验工 | SY-25-003 | 分析化验工、化工产品分析工、采油化验工、地化分析工 | 易燃液体、作业场所湿滑、粉尘和气溶胶、有毒品、腐蚀品、飞溅物 |
|  |  | 焊工 | SY-25-004 |  | 坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、有毒品、高温物质、非电离辐射、飞溅物 |
|  |  | 专职安全员 | SY-25-005 | 施工管理员、安全监督管理人员 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、有毒品、飞溅物、噪声 |
|  |  | 电工 | SY-25-006 | 值班电工、电力值班员（电力机务员）、电气试验工、继电保护工、电缆安装工、变压器制造工、电气设施安装工、维修电工、送电线路工 | 坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、电伤害、坠落 |
|  |  | 叉车司机 | SY-25-007 | 电瓶司机、天车工、起重机驾驶员、柴油机司机 | 坠落物、易燃液体、作业场所湿滑、外形缺陷 |
|  |  | 驾驶员 | SY-25-008 | 小车司机、油品配送司机 | 有害光照、易燃液体 |

- （资料性附录）
石油、化工、天然气行业各工种个体防护装备的配备

石油、化工、天然气行业各工种个体防护装备的配备具体要求详见表B.1。

- 表B.1 石油、化工、天然气行业个体防护装备配备

| 工种编号 | 配备装备 |  | 配备编号 | 功能、特点 | 建议最长更换期限（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SY-01-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-01-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-01-001YM | 防御紫外线、可见光，防冲击 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-01-001HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-01-001TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-01-001SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-01-001ZB | 保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
| SY-01-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-01-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-01-002YM | 防御紫外线、可见光 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-01-002SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-01-002ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-01-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-01-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-01-003YM | 防御紫外线、可见光，防冲击 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-01-003HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-01-003TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-01-003FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-01-003SF | 防机械危害、防静电、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防静电、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-01-003ZB | 导电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 导电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-01-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-01-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-01-004YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-01-004SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-01-004ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-01-005 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-01-005TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-01-005YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-01-005TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-01-005HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-01-005SF | 防机械危害、防滑、防振 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防振、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-01-005ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-01-006 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-01-006TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-01-006SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-01-006ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-02-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-02-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-02-001YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-02-001TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-02-001HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-02-001FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-02-001SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-02-001ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-02-001ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-02-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-02-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-02-002YM | 防御飞溅物、化学液滴 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-02-002TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-02-002HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-02-002FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-02-002SF | 防机械危害、耐油、防滑、防化学品 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防化学品、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-02-002ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-02-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-02-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-02-003YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-02-003TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-02-003FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-02-003SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-02-003ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-02-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-02-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-02-004YM | 防御紫外线、可见光，防冲击 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-02-004SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-02-004ZB | 保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-02-004ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
|  | 安全网 |  |  | 安全平（立）网、密目式安全立网 | 12 |
| SY-02-005 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-02-005TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-02-005YM | 防冲击 | 36 |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  | SY-02-005HX | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-02-005FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-02-005SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-02-005ZB | 耐油、保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
| SY-02-006 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-02-006TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-02-006TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-02-006HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-02-006SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-02-006ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-03-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-03-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-03-001YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-03-001TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-03-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-03-001SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-03-001ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-03-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-03-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-03-002YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-03-002TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-03-002FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-03-002SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-03-002ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-03-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-03-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-03-003FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-03-003SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-03-003ZB | 导电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 导电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-03-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-03-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-03-004YM | 防冲击 | 36 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-03-004FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-03-004SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-03-004ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-04-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-04-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-04-001YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-04-001TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防毒面具 |  | SY-04-001HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-04-001FZ | 具有抗油拒水功能的防静电服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-04-001SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-04-001ZB | 保护足趾、防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-04-001ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-04-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-04-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-04-002YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-04-002TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-04-002HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-04-002FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-04-002SF | 防机械危害、防化学品、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防化学品、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-04-002ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-05-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-05-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-05-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-05-001SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-05-001ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-05-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-05-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-05-002YM | 防冲击 | 36 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-05-002FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-05-002SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-05-002ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-05-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-05-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-05-003YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-05-003TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-05-003HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-05-003TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-05-003SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-05-003ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-05-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-05-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-05-004YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-05-004HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-05-004FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-05-004SF | 防机械危害、耐油、防化学品、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防化学品、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-05-004ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-05-005 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-05-005TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-05-005YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-05-005TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  | SY-05-005HX | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-05-005FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-05-005SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-05-005ZB | 防静电、保护足趾、防刺穿、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、保护足趾、防刺穿、耐油、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-05-005ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-06-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-06-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-06-001TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-06-001FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-06-001SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-06-001ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-06-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-06-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-06-002TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-06-002FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-06-002SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-06-002ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-06-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-06-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-06-003FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-06-003SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-06-003ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-06-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-06-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 防毒面具 |  | SY-06-004HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-06-004FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-06-004SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-06-004ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-06-005 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-06-005TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-06-005YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-06-005TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 长管呼吸器 |  | SY-06-005HX | 隔绝有害气体和缺氧环境 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-06-005FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-06-005SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-06-005ZB | 耐油、防静电、保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
| SY-07-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-07-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-07-001YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-07-001SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-07-001ZB | 保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-07-001ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
|  | 安全网 |  |  | 安全平（立）网、密目式安全立网 | 12 |
| SY-07-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-07-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-07-002YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-07-002SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-07-002ZB | 保护足趾、防刺穿、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防刺穿、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-07-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-07-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-07-003YM | 防液体雾滴 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-07-003HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-07-003FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-07-003SF | 防机械危害、耐油、防滑、防化学品 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防化学品、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-07-003ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-07-003ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-07-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-07-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-07-004YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-07-004SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-07-004ZB | 保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-07-004ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
|  | 安全网 |  |  | 安全平（立）网、密目式安全立网 | 12 |
| SY-07-005 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-07-005TB | 普通型 | 36 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-07-005SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-07-005ZB | 防滑、防刺穿 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防刺穿、防寒 | 24 |
| SY-08-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-08-001TB | 电绝缘、阻燃 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、阻燃、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-08-001YM | 防冲击 | 36 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-08-001FZ | 防电弧服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | SY-08-001SF | 电绝缘 | 定期检验不合格 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-08-001ZB | 绝缘、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 绝缘、防滑、防寒 | 24 |
| SY-08-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-08-002TB | 电绝缘、阻燃 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、阻燃、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-08-002YM | 防冲击 | 36 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-08-002FZ | 防电弧服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | SY-08-002SF | 电绝缘 | 定期检验不合格 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-08-002ZB | 电绝缘、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-08-002ZL | 坠落防护、围杆作业 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-08-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-08-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-08-003YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-08-003HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-08-003FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-08-003SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-08-003ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-08-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-08-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-08-004YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-08-004HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-08-004FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-08-004ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-09-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-09-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-09-001TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防毒面具 |  | SY-09-001HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-09-001SF | 防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-09-001ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-09-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-09-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-09-002YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-09-002SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-09-002ZB | 保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-09-002ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-09-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-09-003TB | 普通型 | 36 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 36 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-09-003YM | 防液体雾滴 | 36 |
|  | 呼吸防护用品 |  | SY-09-003HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 化学防护服 |  | SY-09-003FZ | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-09-003SF | 防机械危害、耐油、防化学品、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防化学品、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-09-003ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-10-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-10-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-10-001YM | 防御紫外线、可见光，防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-10-001TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-10-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-10-001SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-10-001ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-10-001ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-10-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-10-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-10-002YM | 防御紫外线、可见光，防冲击 | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-10-002ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-10-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-10-003TB | 普通型 | 36 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 36 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-10-003YM | 防御紫外线、可见光，防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-10-003TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-10-003SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-10-003ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-11-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-11-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-11-001YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-11-001TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-11-001HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-11-001FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-11-001SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-11-001ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-11-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-11-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-11-002HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-11-002SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-11-002ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-11-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-11-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-11-001YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-11-003HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-11-003FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-11-003SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-11-003ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-11-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-11-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-11-004TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-11-004HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-11-004SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-11-004ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-12-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-12-001YM | 防冲击，防液体雾滴 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-12-001TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-12-001HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-001SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-001ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-12-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-12-002YM | 防冲击，防液体雾滴 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-12-002TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-12-002HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-002FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-002SF | 防机械危害、防化学品、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防化学品、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-002ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-12-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-12-003YM | 防冲击，防液体雾滴 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-12-003TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-12-003HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-003FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-003SF | 防机械伤害、耐油、防滑、防化学品 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械伤害、耐油、防滑、防化学品、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-003ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-12-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-12-004YM | 防冲击，防液体雾滴 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-12-004TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-12-004HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-004FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-004SF | 防化学品、耐油、防机械伤害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防化学品、耐油、防机械伤害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-004ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-12-005 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-005TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-12-005YM | 防液体雾滴 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-12-005HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-005FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-005SF | 防化学品、耐油、防机械伤害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防化学品、耐油、防机械伤害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-005ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-12-005ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-12-006 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-006TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-12-006YM | 防液体雾滴 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-12-006TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-006FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-006SF | 防机械伤害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械伤害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-006ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-12-007 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-007TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-12-007YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-12-007TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-12-007HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-007FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-007SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-007ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-12-007ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-12-008 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-008TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-12-008YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-12-008TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-008FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-008SF | 防机械伤害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械伤害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-008ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-12-009 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-009TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-12-009YM | 防液体雾滴 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-12-009HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-009FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-009SF | 防机械伤害、防化学品、防静电、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械伤害、防化学品、防静电、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-009ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-12-010 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-010TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-12-010YM | 防御紫外线、可见光，防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-12-010TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-12-010HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-010FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 隔热服 |  |  | 隔热 | 24 |
|  | 防护手套 |  | SY-12-010SF | 防机械伤害、隔热、防滑 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-010ZB | 耐油、防滑、隔热 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防滑、隔热、防寒 | 24 |
| SY-12-011 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-011TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-011FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-011SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-011ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-12-0011ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-12-012 | 工作服 | 春秋 | SY-12-012FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-012SF | 防化学品、防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防化学品、防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-012ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-12-013 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-013TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-12-013TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-013SF | 防机械伤害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械伤害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-013ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-12-014 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-014TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-014FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 微波辐射防护服 |  |  | 防微波辐射 | 24 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-014ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-12-015 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-12-015TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-12-015YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-12-015TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 呼吸防护用品 |  | SY-12-015HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-12-015FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-12-015SF | 防化学品、防静电、防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防化学品、防静电、防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-12-015ZB | 耐油、保护足趾、防刺穿、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、保护足趾、防刺穿、防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-12-015ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-13-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-13-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-13-001FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-13-001ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-13-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-13-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-13-002HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 |  |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-13-002FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-13-002SF | 防静电、防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-13-002ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-13-003 | 工作服 | 春秋 | SY-13-003FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-13-003ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-13-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-13-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-13-004YM | 防液体雾滴 | 36 |
|  | 防毒面具 |  | SY-13-004HX | 视具体情况而定 |  |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-13-004FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-13-004SF | 耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-13-004ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-13-005 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-13-005TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-13-005YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-13-005TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防毒面具 |  | SY-13-005HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-13-005FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-13-005SF | 防静电、防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-13-005ZB | 保护足趾、防刺穿、防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防刺穿、防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-13-005ZL | 坠落防护 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-14-001 | 工作服 | 春秋 | SY-14-001FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-14-001SF | 防静电、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-14-001ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-14-002 | 工作服 | 春秋 | SY-14-002FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-14-002SF | 耐油、防静电、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-14-002ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-14-003 | 工作服 | 春秋 | SY-14-003FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-14-003ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-14-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-14-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-14-004YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防毒面具 |  | SY-14-004HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-14-004FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-14-004SF | 耐油、防静电、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-14-004ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-14-005 | 工作服 | 春秋 | SY-14-005FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-14-005SF | 防静电、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-14-005ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-15-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-15-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 防毒面具 |  | SY-15-001HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-15-001FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-15-001ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-15-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-15-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-15-002TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-15-002FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-15-002SF | 防静电、防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-15-002ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-15-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-15-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-15-003YM | 防御紫外线、可见光 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-15-003SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-15-003ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-16-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-16-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-16-001YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防毒面具 |  | SY-16-001HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-16-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 |  | SY-16-001SF | 耐低温、防滑 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-16-001ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-16-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-16-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 防毒面具 |  | SY-16-002HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-16-002FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 |  | SY-16-002SF | 耐低温、防滑 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-16-002ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-17-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-17-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-17-001YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-17-001TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-17-001HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-17-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-17-001SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-17-001ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-17-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-17-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-17-002HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-17-002FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-17-002SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-17-002ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-17-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-17-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 防毒面具 |  | SY-17-003HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-17-003FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-17-003SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-17-003ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-17-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-17-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-17-004HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-17-004FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-17-004SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-17-004ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-17-005 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-17-005TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-17-005HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-17-005FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-17-005SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-17-005ZB | 耐油、防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-17-006 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-17-006TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-17-006YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-17-006TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-17-006HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-17-006SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-17-006ZB | 防水、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防水、防滑、防寒 | 24 |
| SY-17-007 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-17-007TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-17-007YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-17-007TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-17-007HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-17-007FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-17-007SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-17-007ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-18-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-18-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-18-001YM | 防冲击，防液体雾滴 | 36 |
|  | 防毒面具 |  | SY-18-001HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-18-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-18-001SF | 防机械危害、防化学品、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防化学品、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-18-001ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-19-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-19-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-19-001YM | 防冲击，防液体雾滴 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-19-001HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-19-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-19-001SF | 防机械危害、防化学品、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防化学品、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-19-001ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-20-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-20-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-20-001YM | 防冲击，防液体雾滴 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-20-001HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-20-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-20-001SF | 防机械危害、防化学品、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防化学品、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-20-001ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-21-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-21-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-21-001YM | 防冲击，防液体雾滴 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-21-001HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-21-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-21-001SF | 防机械危害、防化学品、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防化学品、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-21-001ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-22-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-22-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-22-001YM | 防冲击，防液体雾滴 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-22-001HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 自给开路式压缩空气呼吸器 |  |  | 隔绝有害气体和缺氧环境 | 需年检 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-22-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 12 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-22-001SF | 防机械危害、防化学品、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防化学品、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-22-001ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-23-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-23-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 防毒面具 |  | SY-23-001HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-23-001FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-23-001SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-23-001ZB | 防静电、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、防滑、防寒 | 24 |
| SY-23-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-23-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-23-002YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防毒面具 |  | SY-23-002HX | 视具体情况而定 | / |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-23-002SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-23-002ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-23-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-23-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-23-003YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-23-003HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-23-003SF | 防机械危害、隔热、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、隔热、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-23-003ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-24-001 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-24-001TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-24-001YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-24-001SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-24-001ZB | 保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
| SY-24-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-24-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-24-002YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-24-002TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-24-002HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-24-002SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-24-002ZB | 保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
| SY-24-003 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-24-003TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-24-003YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-24-003TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-24-003HX | 防非油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-24-003ZB | 保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
| SY-24-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-24-004TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-24-004YM | 防冲击 | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-24-004SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-24-004ZB | 保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
| SY-24-005 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-24-005TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-24-005YM | 防御紫外线、可见光，防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-24-005TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 隔热服 |  | SY-24-005FZ | 高温防护 | 12 |
|  | 防热伤害手套 |  | SY-24-005SF | 高温防护 | 6 |
|  | 安全鞋 |  | SY-24-005ZB | 保护足趾、防刺穿、隔热、防滑 | 24 |
| SY-25-001 | 工作服 | 春秋 | SY-25-001FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-25-001SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-25-001ZB | 防静电、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-25-002 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-25-002TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-25-002YM | 防冲击 | 36 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-25-002FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-25-002SF | 防机械危害、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-25-002ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-25-003 | 职业眼面部防护具 |  | SY-25-003YM | 防液体雾滴和飞溅 | 36 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-25-003HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-25-003SF | 耐油、防化学品、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 耐油、防化学品、防滑、防寒 | 3 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-25-003FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 化学防护服 |  |  | 防化学品 | 24 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-25-003ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
|  | 防化学品鞋 |  |  | 防化学品 | 24 |
| SY-25-004 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-25-004TB | 电绝缘、阻燃 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、阻燃、防寒 | 30 |
|  | 焊接眼护具 |  | SY-25-004YM | 防御有害弧光、熔融金属飞溅或粉尘 | 36 |
|  | 防毒面具 |  | SY-25-004HX | 视具体情况而定，与焊接眼护具配合使用 | / |
|  | 焊接防护服 | 春秋 | SY-25-004FZ | 焊接防护 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 24 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 焊工防护手套 |  | SY-25-004SF | 焊接防护 | 12 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-25-004ZB | 电绝缘、保护足趾、防刺穿、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、保护足趾、防刺穿、防滑、防寒 | 24 |
| SY-25-005 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-25-005TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-25-005YM | 防冲击 | 36 |
|  | 耳塞（罩） |  | SY-25-005TL | / | 耳塞：3 耳罩：12 |
|  | 防尘口罩 |  | SY-25-005HX | 防油性颗粒物 | 佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩 |
|  | 防毒面具 |  |  | 视具体情况而定 | / |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-25-005FZ | 具有防静电功能的阻燃服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-25-005SF | 防机械危害、耐油、防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防机械危害、耐油、防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-25-005ZB | 防静电、保护足趾、防刺穿、耐油、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防静电、保护足趾、防刺穿、耐油、防滑、防寒 | 24 |
| SY-25-006 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-25-006TB | 电绝缘、阻燃 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 电绝缘、阻燃、防寒 | 30 |
|  | 职业眼面部防护具 |  | SY-25-006YM | 防冲击 | 36 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-25-006FZ | 防电弧服 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 带电作业用绝缘手套 |  | SY-25-006SF | 电绝缘 | 定期检验不合格 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-25-006ZB | 绝缘、防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 绝缘、防滑、防寒 | 24 |
|  | 安全带 |  | SY-25-006ZL | 坠落悬挂、围杆作业 | 36 |
|  | 自锁器/速差自控器 |  |  | 坠落锁止功能，与安全带配合使用 | / |
| SY-25-007 | 安全帽 | 春夏秋 | SY-25-007TB | 普通型 | 30 |
|  |  | 冬 |  | 防寒 | 30 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-25-007FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
|  | 防护手套 | 春夏秋 | SY-25-007SF | 防滑 | 3 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 3 |
|  | 安全鞋 | 春夏秋 | SY-25-007ZB | 防滑 | 12 |
|  |  | 冬 |  | 防滑、防寒 | 24 |
| SY-25-008 | 职业眼面部防护具 |  | SY-25-008YM | 防御紫外线、可见光 | 36 |
|  | 工作服 | 春秋 | SY-25-008FZ | 防静电 | 24 |
|  |  | 夏 |  |  | 12 |
|  |  | 冬 |  |  | 36 |
| - 最长更换期限的日期是从个体防护装备发放给作业人员（见个体防护装备的发放领用记录）开始计算。 - 当常年滑动平均气温序列无连续5天小于10℃如海南地区，或工作环境温度大于10℃时，可不配备具有防寒功能的个体防护装备。 - 具有季节性的个体防护防护装备的最长更换周期可根据各地气候条件的不同适当调整。如我国哈尔滨地区春秋、夏、冬季工作服的最长更换周期可分别调整为24个月、12个月、24个月；广州地区春秋、夏、冬季工作服的最长更换周期可分别调整为12个月、6个月、36个月。 - 个体防护防护装备的最长更换期限根据产品说明书、产品有效期限、实际使用时间、工作强度、磨损情况等适当缩短。 - 自给开路式压缩空气呼吸器、长管呼吸器、安全带、自锁器、速差自控器、安全网等个体防护装备可为班组配置。 |  |  |  |  |  |

参 考 文 献

[1] 《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》，国家职业分类大典修订工作委员会，中国人力资源和社会保障出版集团有限公司。

[2] QX/T 152-2012 气候季节划分

[3] GB/T13459-2008 劳动防护服 防寒保暖要求

《个体防护装备配备规范

（石油、化工、天然气）》

(征求意见稿)

编制说明

标准编制组

一、工作简况

（一）任务来源

根据国标委发〔2018〕82号《国家标准化管理委员会关于下达和调整《汽车禁用物质要求》等60项强制性国家标准制修订计划的通知》要求，由北京市劳动保护科学研究所牵头起草制定国家标准《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》（计划编号：20183370-Q-450）。

（二）协作单位

北京市劳动保护科学研究所、中国中化集团公司、中国化学品安全协会等。

（三）主要工作过程

2016年下半年，受原国家安全生产监督管理总局政策法规司的委托，全国个体防护装备标准化技术委员会组织开展了部分重点行业个体防护装备配备情况专项调研。本次调研采用实地调研、座谈交流和问卷调查等多种方式，以造船、石油、化工、天然气等行业为切入点和调研重点，对其个体防护装备配备、管理和使用现状进行了实地调研，其中重点对上海、辽宁、山东、广东四省市6家石油化工企业（包括上海石油化工股份有限公司、中石化上海高桥石油化工有限公司、上海巴斯夫化工有限公司、沈阳化工股份有限公司、中国石化集团胜利油田、中国石油化工股份有限公司广州分公司）进行了实地调研。

同时，调研组分区域分对象开展工作，组织座谈会，邀请企业管理层、安全监管人员、采购人员、一线员工、个体防护装备生产企业和检测检验单位等相关人员参加，就个体防护装备配备、使用、生产和管理中存在的问题和建议进行了交流。并对企业涉及个体防护装备配备管理、使用和采购的人员包括安全监管人员、班组长或职工、采购防护用品人员等，通过问卷调查的方式，就企业对个体防护装备监管、使用和采购情况以及对现有防护用品的意见和建议进行了问卷调查。此次调研，暴露出石油、化工、天然气行业个体防护装备配备标准缺失的问题，同时也得到了原国家安全生产监督管理总局和全国个体防护装备标准化技术委员会的重视。

标准编制组在此次全国范围个体防护配备调研的基础上，形成了《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》标准草案稿。2017年12月，标准编制组向全国个体防护装备标准化技术委员会提交申请立项。2018年3月，原国家安监总局领导批准立项申请。

2018年下半年，标准编制组在全国个体防护装备标准化技术委员会的带领下，对石油、化工、天然气的典型行业就各工种种类、各工种危险有害因素及各工种个体防护装备配备需求等方面进行了较为广泛和深入的调研工作。在调研过程中，重点介绍了该标准，并听取了使用单位的意见和建议，进一步完善了该标准。在此基础上，进行了广泛的征求意见，于2018年12月形成了标准讨论稿。

同时，标准编制组查阅了国内外大量关于个体防护装备配备管理的相关资料，重点调研了我国个体防护装备配备管理情况、国外发达国家个体防护装备配备管理情况，对比了我国和国外发达国家在配备管理领域存在的差距。在此期间，标准编制组在全国个体防护装备标准化技术委员会的支持下，召开了多次研讨会，并同中石油、中石化、中海油等单位进行了深入沟通，以此为基础，于2020年01月制定了《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》(征求意见稿)。该标准项目制定工作过程及调研情况详见表1。

表1  《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》制定工作记录

| 阶段 | 时间 | 主要工作进程 |
| --- | --- | --- |
| 标准草案稿制定阶段 | 2016.06-2018.03 | 2016年06月-12月，对上海、辽宁、山东、广东四省市共6家石油化工企业（上海石油化工股份有限公司、中石化上海高桥石油化工有限公司、上海巴斯夫化工有限公司、沈阳化工股份有限公司、中国石化集团胜利油田、中国石油化工股份有限公司广州分公司），1家科研机构（中石化青岛安全工程研究院）和4家检测检验单位（SGS通标标准技术服务有限公司，ITS天祥集团，CTC西迪士质量检测技术服务(上海)有限公司，中石化胜利油田技术检测中心）进行了实地调研。 通过调研，系统了解了我国个体防护装备配备管理的情况和存在的问题，确立了制定个体防护装备配备系列标准的基本方针。 |
|  |  | 2017年01月-12月，标准编制组在此次调研的基础上，在借鉴、吸收国内外防护装备配备管理标准、规范、指定的基础上，形成了《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》标准草案稿。 |
|  |  | 2017年12月，标准编制组向全国个体防护装备标准化技术委员会提交制定标准申请。 |
|  |  | 2018年03月，原国家安监总局领导批准申请。 |
| 标准讨论稿制定阶段 | 2018.03-2018.12 | 2018年03月，全国个体防护装备标准化技术委员会在北京市劳动保护科学研究所组织召开了第一次技术讨论会。在讨论会上，业内专家、个体防护装备制造商、使用单位、检测机构对标准草案稿提出了很多建设性的意见，在此基础上，标准编制组对草案稿进行修改。 |
|  |  | 2018年06月-11月，标准编制组将《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》(标准草案稿)带到使用单位，广泛征求一线员工的意见。实地调研包括两方面的内容，一是到企业生产现场如加油站、油库、采油厂、输油厂、炼油厂等实地考察，了解感受一线工人的工作内容、工作环境和个体防护需求，对典型工种和及其危险有害因素有了较为深入的感性认识。二是同企业主管安全生产的领导、个体防护装备采购管理人员、班组长、一线员工一起召开研讨会。在会上，标准编制组详细介绍《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》(标准草案稿)标准内容，听取企业员工意见，并了解和学习企业安全生产和个体防护的经验。 |
|  |  | 2018年06月22日，标准编制组在中化泉州石化有限公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年08月09日-10日，标准编制组在中国中化太仓化工产业园进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年10月08日-09日，标准编制组在大庆油田股份有限公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年10月10日-11日，标准编制组在中国石油大连石化公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年10月25日，在北京市劳动保护科学研究所召开了《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》(标准草案稿)研讨会。 |
|  |  | 2018年11月06日-08日，标准编制组在长庆油田分公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年11月09日，标准编制组在中化近代环保化工（西安）有限公司进行实地调研和标准意见征求。 |
|  |  | 2018年11月-12月，在前期实地调研的基础上，对标准讨论稿进一步完善。，标准框架基本形成，标准内容也逐步完善，在此基础上形成了《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》标准讨论稿。 |
| 标准征求意见稿制定阶段 | 2018.12-2020.01 | 2018年12月05日，在上海市安全生产科学研究所对修改后的《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》(讨论稿)进行讨论和意见征集。 |
|  |  | 2019年01月22日，标准编制组应中国石油化工集团有限公司安全监管局邀请，在中石化总部就该标准同中石化安监局进行了沟通。 |
|  |  | 2019年02月22日，全国个体防护装备标准化技术委员会在上海市安全生产科学研究所组织召开了《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》(讨论稿)讨论会。 |
|  |  | 2019年3月，标准编制组将标准发给主要使用单位中石化、中石化、中海油，请其对该标准提出意见。此次内部沟通供收集60余条意见。标准编制组采纳了40条意见，并就不采纳意见的理由同中石化、中石化、中海油一一进行电话沟通和说明。 |
|  |  | 2019年04月19日，全国个体防护装备标准化技术委员会在上海市安全生产科学研究所组织召开了《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》(讨论稿)讨论会。 |
|  |  | 2019年6月，标准编制组将标准再次发给主要使用单位中石化，请其对该标准提出意见。此次内部沟通供收集40余条意见。标准编制组采纳了30条意见，并就不采纳意见的理由同中石化领导一一进行电话沟通和说明。 |
|  |  | 2019年6月，标准编制组应中国石油化工集团有限公司安全监管局邀请，在中石化总部就该标准同中石化安监局再次进行了沟通。 |
|  |  | 2019年08月02日，标准编制组在上海市安全生产科学研究所组织召开了《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》(讨论稿)座谈会。 |
|  |  | 2019年08月16日，标准编制组在北京市劳动保护科学研究所组织召开了《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》(讨论稿)研讨会。 |
|  |  | 2019年9月，标准编制组将标准发给中石化职业健康处，请中石化就该标准提出意见。中石化共提出20条意见。标准编制组采纳了16条意见，并就不采纳意见的理由同中石化一一进行电话沟通和说明。 |
|  |  | 2020年01月，标准编制组综合各方意见，将《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》(讨论稿)进行了进一步的修改，形成了《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》(征求意见稿)。 |

（四）主要起草人及其所做工作

标准主要起草人为杨文芬、宫国卓、刘宏娟等。杨文芬主要负责整个项目的质量、协调工作，宫国卓、刘宏娟等主要负责标准的编写/修改和资料搜集翻译工作，其他参与人员主要负责工种的收集、危害因素的辨识及标准的讨论验证工作。

二、标准编制原则和主要技术内容论据

（一）标准编制原则

根据国家标准化的有关政策、法律、法规要求，以及通过对国内外个体防护装备配备标准的分析整理研究，结合我国个体防护装备在石油、化工、天然气行业的发展现状、我国石油、化工、天然气行业用人单位安全生产危害因素的特点及防护需求等实际情况完成本标准的制定工作。

工作组制定标准的指导思想是遵循实用、简捷、适合中国国情的原则，在兼顾宏观与微观的同时侧重微观（使用单位）的需求，坚持科学分类，针对石油、化工、天然气行业安全生产监督管理的需要，结合个体防护装备特点及配备需要，兼顾产业部门之间、管理供应及使用部门之间的协调以及与国家标准、行业标准及国外标准的协调。在编写格式及标准用语上，按照GB/T 1.1-2009标准的规范化要求进行编写。

（二）确定标准主要技术内容的论据

1. 标准引用情况说明

| 序 号 | 第一次出现的条款号或附录号 | 类型 | 主要内容 | 引用文件号/标准号 | 引用文件/标准名称 | 引用的主要相关内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 术语和定义 | GB XXXX-XXXX 个体防护装备配备规范（总则）确立的术语和定义适用于本文件。 | GB XXXX-XXXX | 个体防护装备配备规范（总则） | 术语和定义 |
| 2 | 4 | 总体要求 | 个体防护装备配备原则及配备管理按GB XXXX-XXXX 个体防护装备配备规范（总则）执行。 | GB XXXX-XXXX |  | 配备原则、配备管理 |
| 3 | 5 | 危害因素的辨识和评估 | 按照GB XXXX-XXXX 5.2的要求对其生产过程中可能涉及到的危害因素进行辨识和危害评估 | GB XXXX-XXXX | 个体防护装备配备规范（总则） | 作业场所危害因素的辨识和评估 |
| 4 | 5 | 危害因素的辨识和评估 | 接触GB13690化学品分类具有爆炸、可燃危险性质化学品的作业。 | GB 13690 | 化学品分类和危险性公示通则 | 化学品分类 |
| 5 | 6 | 个体防护装备的配备 | 用人单位应按照GB/T 18664进行呼吸防护用品的配备及管理 | GB/T 18664 | 呼吸防护用品的选择、使用与维护 | 呼吸防护用品的选择、使用 |

2. 总体要求

个体防护装备配备规范（总则）规定了个体防护装备（即劳动防护用品）配备的总体要求，本标准为各行业配备的具体执行标准，应与个体防护装备配备规范（总则）标准协调一致。因此在总体要求中明确指出，个体防护装备配备原则及配备管理应按照个体防护装备配备规范（总则）执行。

3. 危害因素的辨识和评估

危险有害因素的辨识和评估是正确配备个体防护装备的前提与基础。标准编制组首先提出了危害因素的辨识和评估总体原则。同时提供了两种危害因素的辨识方法。即可根据作业类别结合表1，或根据工种参考附录A进行危害因素的辨识。然后在对所辨识的危害因素基础上进行危害评估，以此作为选择适用个体防护装备的依据。

4. 个体防护装备的配备

石油、化工、天然气行业个体防护装备的配备，由于各工种的复杂性，无法强制规定各工种应具体配备何种个体防护装备，标准中规定使用单位应根据辨识的作业场所危害因素和危害评估，选择相应的个体防护装备。但是，为了便于石油、化工、天然气行业从业人员个体防护装备的配备，本标准提供了两种方法：

a)	根据作业类别结合表1辨识的危害因素和危害评估结果，并依据表1建议的适用个体防护装备，结合个体防护装备的防护部位、防护功能、适用范围和防护装备对使用者的适合性，选择合适的个体防护装备。

b)	参照附录B执行。附录A中未涵盖的工种，用人单位应根据该工种作业特点，进行危害因素的辨识和评估，并根据GB XXXX-XXXX 个体防护装备配备规范（总则）的要求，配备相应的个体防护装备。

用人单位可根据作业类别或者工种类别，或者以上结合进行个体防护装备的配备。

5. 附录

本标准两个附录均为资料性附录，其中附录A规定了石油、化工、天然气行业典型工种类别及危害因素。标准编制组对石油、化工、天然气行业的工种进行了汇总和分类，对危害因素相似的工种进行了分组，并对各组的危害因素进行了辨识。附录B规定了石油、化工、天然气行业各工种个体防护装备的配备。标准编制组根据各工种的危害因素，并结合个体防护装备的防护功能和适用范围，对各工种的个体防护装备的具体配备进行了配备建议。各石油、化工、天然气行业用人单位可参考该附录进行个体防护装备的配备。

三、采用国际标准和国外先进标准的程度

（一）采标情况

美国职业安全与健康管理局OSHA分别制定了一般工业行业、造船行业、航运码头、港口作业、建筑行业的个体防护装备配备联邦标准，标准号分别为29 CFR 1910 Subpart I《一般工业行业-个体防护装备》（29 CFR 1910 Subpart I General Industry - Personal Protective Equipment）、29 CFR 1915 Subpart I《造船行业-个体防护装备》（29 CFR 1915 Subpart I Shipyards - Personal Protective Equipment）、29 CFR 1917 Subpart E《航运码头-个人防护》（29 CFR 1917 Subpart E Marine Terminals - Personal Protection）、29 CFR 1918 Subpart J《港口作业-个体防护装备》（29 CFR 1918 Subpart J Longshoring - Personal Protective Equipment）和29 CFR 1926 Subpart E《建筑行业-个体防护和救生装备》（29 CFR 1926 Subpart E Construction - Personal Protective and Life Saving Equipment）。OSHA还制定了29 CFR Part 1910, Subpart I《一般工业中关于个人防护装备配备的执法指南》（29 CFR Part 1910, Subpart I, Enforcement Guidance for Personal Protective Equipment in General Industry）。欧盟发布了对工人在工作现场个人防护用品配备的最低安全和健康要求的指令Directive 89/656/EEC《欧盟关于为工人在工作场所配备个体防护装备以满足最低健康和安全需求的指令》（Directive 89/656/EEC，Minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace）。同时，欧盟各国也制定了相应的配备标准。如英国制定了L25《工作场所个体防护装备配备指南》（L25，Guidance on Personal Protective Equipment at Work）等。本标准在制订过程中充分参考了上述国际配备标准。

（二）与国际、国外同类标准水平的对比情况

我国即将制定的国家标准《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》对应美国系列标准一般工业行业、造船行业、航运码头、港口作业、建筑行业的个体防护装备配备联邦标准，标准号分别为29 CFR 1910、29 CFR 1915、29 CFR 1917、29 CFR 1918和29 CFR 1926。同时对应英国工作场所个体防护装备配备指南等国际标准。

与国外配备标准相比，相同点是配备程序是相同的，都是基于对工作场所危害因素充分辨识的基础上进行个体防护装备的配备；不同点是我国的配备标准罗列了石油、化工、天然气行业的典型工种和相似工种，并对其危害因素一一辨识，并对每个工种进行了个体防护装备的配备，同国外相比，更具有针对性和可操作性，对石油、化工、天然气行业个体防护装备的配备更具有指导性。

（三）与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

四、与现行有关法律、法规和其他标准的关系

《中华人民共和国安全生产法》第四十二条明确规定：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”。在《中华人民共和国劳动法》第五十四条明确规定：“用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的个体防护装备，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查”。在《中华人民共和国职业病防治法》第二十三条明确规定：“用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品”。本标准主要依据我国上述法律法规的要求进行制定的。

本标准与现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准性质建议

我国标准化法规定，保障人体健康，人身、财产安全的标准为强制性标准。《个体防护装备配备规范（石油、化工、天然气）》标准中规定了范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、危害因素的辨识、个体防护装备的配备等内容。规定了石油、化工、天然气行业中，用于保障作业人员生命健康安全最后一道防线——个体防护装备的选择、配备、使用、维护、报废等。本标准制定的目的是为广大石油、化工、天然气行业从业人员的个体防护装备配备管理提供配备、执法和监管的依据，并为我国石油、化工、天然气企业提供个体防护装备配备指导和配备约束，其最终目的是用于保障我国广大石油、化工、天然气行业从业人员的生命健康安全，因此应为强制性标准。

七、标准实施日期的建议及依据

（一）实施标准需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间

建议本标准在颁布半年后实施，原因在于：1、标准颁布后需要对相关生产厂家、检测检验机构和监督管理部门进行标准的宣贯和培训，保证相关机构和部门了解标准要求，并贯彻执行。2、标准颁布后，用人单位需要时间按照本标准对各工种的危害因素一一进行辨识和评估，以此为基础选择个体防护装备；并建立健全个体防护装备管理制度，至少应包括采购、验收、保管、选择、发放、使用、报废、培训等内容，建立健全个体防护装备管理档案。

（二）实施标准可能产生的社会影响等

个体防护装备是安全生产工作中的一个重要组成部分。当技术措施还不能完全消除生产中的危险和有害因素时，佩戴个体防护装备就成为劳动者防御外来伤害，保证个人安全和健康最后、也是唯一的手段。

石油、化工和天然气行业的作业岗位是风险最大的岗位之一。近年随着石油化工行业的复苏，我国石化企业得到了强劲发展，生产规模不断扩大，各种危害因素也在不断增加，在勘探、钻井、采输到炼制、加工、存储和销售等各个环节中，由于石油天然气本身的易燃易爆特性及在炼化过程中存在的高压、高温、易燃、易爆等危险，对人身、环境及社会产生诸多风险。

本标准的制定，将为广大石油化工天然气行业从业人员的个体防护装备配备管理提供配备、执法和监管的依据，并为我国石油化工天然气企业提供个体防护装备配备指导和配备约束，从而保障我国广大石油化工天然气行业从业人员的生命健康安全。

八、实施标准的有关政策措施

该标准实施监督的主体为各石油、化工、天然气企业，该标准实施后，填补了石油、化工、天然气企业作业人员个体防护装备配备管理的空白，为石油、化工、天然气企业提供个体防护装备配备依据，为国家监管执法部门提供执法依据和执法规范。新标准颁布实施后，石油、化工、天然气用人单位应将本标准作为个体防护装备配备的总体配备依据，监督管理部门应将本标准作为总体执法依据和执法规范，对石油、化工、天然气用人单位个体防护装备的配备及管理进行监督管理。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、涉及专利的有关说明

无。

十一、标准所涉及的产品、过程和服务目录

安全帽、安全带、防静电服、阻燃服、保护足趾安全鞋、防静电鞋等。

十二、其他应予以说明的事项（强制性标准应说明是否需要对外通报得建议及理由）

建议对本标准进行对外通报。原因在于本标准为强制性国家标准，属于个体防护装备管理标准，作为技术性法规颁布后，对外通报有助于各国了解我国石油、化工、天然气行业用人单位个体防护装备配备管理情况，促进国内外技术交流。